Методические рекомендации

по проведению технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных

дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов метрополитена.

Москва.

2018г.

Введение.

Методические рекомендации по проведению технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов метрополитена (далее Методические рекомендации) разработаны в соответствии с пунктом 25 "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 27, ст. 4044; 2018, N 13, ст. 1819) во исполнение требований "Порядка технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов", утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 апреля 2018 года N 170 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 года, регистрационный N 51481).

В настоящих Методических рекомендациях реализованы нормы и требования по организации и выполнению работ по проведению обследования и освидетельствования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов в соответствии с Порядком технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 апреля 2018 года N 170.

- Область применения.

  - Настоящие рекомендации применяются при проведении работ по проведению технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов метрополитена, а также по продлению срока безопасной эксплуатации подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, отработавших срок службы, установленный нормативной, конструкторской и эксплуатационной документацией.

  - Настоящие рекомендации предназначены для применения экспертными организациями, внесенными в реестр экспертных организаций, специализированными организациями, внесенными в реестр специализированных организаций, ведение которых осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее Ростехнадзор), а также владельцами опасных объектов - подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов (далее при совместном упоминании объекты) осуществляющих использование и содержание (эксплуатацию) опасных объектов в соответствии с требованиями "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743.

- Термины и определения.

В настоящих рекомендациях применяются термины и определения приведенные в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" ТР ТС 010/2011, утвержденном Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823 ((официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://tsouz.ru/, 21.10.2011) (далее - ТР ТС 010/2011), "Правилах организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743 (далее Правила), "Порядке технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов", утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 апреля 2018 года N 170 (далее Порядок), национальных стандартах Российской Федерации: ГОСТ Р 55555-2013 "Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением", ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) "Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением", ГОСТ Р 55642-2013 "Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений. Правила отбора образцов", ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006) "Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска", межгосударственном стандарте ГОСТ 33966.1-2016 (EN 115-1:2008+А1:2010) "Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке", Escalators and moving walks. Safety requirements for construction and installation, а также следующие термины, с соответствующими определениями:

  - Заказчик - организация, обратившаяся в экспертную организацию с заявкой на проведение освидетельствования или обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов.

  - Специализированная организация - организация, предметом деятельности которой является осуществление одного или нескольких видов деятельности по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе (обслуживанию и ремонту) лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах сведения о которой включены в реестр специализированных организаций Ростехнадзора.

  - Экспертная организация - организация, выполняющая работы по техническому освидетельствованию, обследованию подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов соответствующая требованиям, установленным Правилами, сведения о которой включены в реестр экспертных организации Ростехнадзора.

- Общие положения.

- Правилами установлено что, техническое освидетельствование введенных в эксплуатацию подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов осуществляется в течение назначенного срока службы в срок не реже одного раза в 12 месяцев

- Обследование подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов проводится по истечении назначенного срока службы с целью определения фактического состояния объекта и возможности его дальнейшего использования по назначению в соответствии с требованиями установленными Правилами.

- Заявителем при техническом освидетельствовании и обследовании объекта является владелец объекта.

- Организации (ее квалифицированному персоналу), осуществляющей техническое освидетельствование и обследование объектов, запрещается проводить такие работы в отношении объектов, принадлежащих ей и ее аффилированным лицам на праве собственности или ином законном основании.

- Квалификация специалистов экспертных организаций, выполняющих работы по техническому освидетельствованию и обследованию подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов (далее при совместном упоминании - объекты), должна соответствовать положениям профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные требования для выполнения указанных видов работ.

- Оценка квалификации указанных специалистов осуществляется в порядке, установленном законодательством о независимой оценке квалификации.

- Назначенный срок службы при отсутствии сведений о нем в паспорте подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора принимается равным 20 годам с даты изготовления объекта.

- Организационные мероприятия.

  - Организационные мероприятия по проведению работ по обследованию и освидетельствованию объектов включают:

- Обращение Заказчика в экспертную организацию с заявкой, оформленной в соответствии с приложением N 1 к настоящим рекомендациям.

- Предварительный этап, на котором экспертная организация информирует Заказчика о составе и сроках выполнения работ, порядке их проведения, документального оформления полученных результатов, также об обязанностях Заказчика по обеспечению необходимых для проведения работ условий - приостановление использования объекта по назначению в порядке, установленном пунктом 24 Правил, обеспечение доступа экспертов на объект, предоставление эксплуатационной документации на объект и др.

- На основании Заявки экспертная организация подготавливает договор и, при необходимости, другие документы, устанавливающие условия проведения работ. Документы передаются Заказчику и после их оформления возвращаются в экспертную организацию.

- Назначает специалиста для проведения работ по проверке, испытаний и измерений, а при обследовании назначается Эксперт для оформления по результатам обследования заключения.

- Обеспечивает специалистов документацией, приборами, инструментом, а также материалами, необходимыми для проведения работ.

- Приборы и средства измерений, используемые при проведении освидетельствования и обследования объектов должны пройти поверку в метрологической службе. Межповерочный интервал должен соответствовать установленным требованиям

- Выполняет работы по освидетельствованию и обследованию объектов в соответствии с "Порядком технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов", утвержденном приказом Ростехнадзора от 13 апреля 2018 года N 170 (далее Порядок).

- Объем выполняемых работ по освидетельствованию и обследованию объектов должен соответствовать требованиям Порядка.

- При полном техническом освидетельствовании объект должен быть подвергнут осмотру, проверкам и испытаниям в объеме, установленном руководством по эксплуатации платформы. При отсутствии в руководстве по эксплуатации объекта сведений по осмотру, проверкам и испытаниям работы по полному техническому освидетельствованию платформы должны проводиться на основе требований, установленных национальными стандартами Российской Федерации (ГОСТ Р 555552013 (ИСО 9386-1:2000) "Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1.

Платформы подъемные с вертикальным перемещением", ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) "Платформы подъёмные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы с наклонным перемещением", ГОСТ 33966.1-2016 (EN 115-1:2008+A1:2010) "Межгосударственный стандарт. Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке".

- Техническое освидетельствование эскалатора и проверка его работоспособности в течение назначенного срока службы осуществляется в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации в соответствии с пунктами 41-45 Порядка.

- Протокол проверок, испытаний и измерений, оформленный после проведенного полного технического освидетельствования при вводе опасного объекта в эксплуатацию должен храниться в паспорте объекта до окончания назначенного срока службы объекта. Протокол проверок, испытаний и измерений, оформленный после периодического технического освидетельствования должен храниться экспертной организацией до наступления срока следующего периодического технического освидетельствования объекта (12 месяцев), Протокол проверок, испытаний и измерений, оформленный после проведения обследования опасного объекта, отслужившего назначенный срок, должен храниться экспертной организацией до окончания продления срока службы опасного объекта, не превышающего трех лет.

  - Допускается при проведении обследования и освидетельствования платформ подъемных для инвалидов применять методы и способы испытаний по ГОСТ Р 556422013 "Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений. Правила отбора образцов", а при проведении обследования и освидетельствования эскалаторов (пассажирских конвейеров) методы и способы проверки требований безопасности по п. 6.1. ГОСТ 33966.1-2016 (EN 115-1:2008+А1:2010).

  - Результаты проверок, испытаний и измерений, проведенных при обследовании и освидетельствовании объектов, оформляют протоколом в соответствии с формой протокола, установленной настоящими рекомендациями.

  - Управление объектом, переключения и иные операции, необходимые для проведения проверок, испытаний и измерений, должны осуществляться квалифицированным персоналом специализированной организации, выполняющей работы по обслуживанию, ремонту объектов, или соответствующим персоналом владельца объекта (в случае выполнения работ по обслуживанию, ремонту объекта владельцем объекта самостоятельно).

- Соответствие характеристик, параметров работы объектов при проведении проверок, испытаний и измерений объектов фактическим размерам, зазорам, иным характеристикам, параметрам устанавливается при проведении анализа и сопоставлении с информацией, сведениями, характеристиками, параметрами, содержащимися в сопроводительной, конструкторской иной документации на объект, а также сведениями, характеристиками, параметрами, содержащимися национальных стандартах Российской Федерации устанавливающими требования безопасности к устройству и установке объектов: ГОСТ Р 55555-2013 "Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением", ГОСТ

Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) "Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением", ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006) "Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска", межгосударственном стандарте ГОСТ 33966.1-2016 (EN 115- 1:2008+А1:2010) "Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке", Escalators and moving walks. Safety requirements for construction and installation.

- Оформление специалистом рабочей документации по результатам технического освидетельствования объекта (протокола и акта), а при обследовании, оформление экспертом - заключения.

- Обработка и анализ руководителем группы рабочей документации (Заключения), о возможности продления срока безопасной эксплуатации объекта, по форме установленной Порядком и настоящими рекомендациями.

- Рассмотрение и оформление (подпись руководителем экспертной организации) Заключения и передача его Заказчику.

- Проверка условий эксплуатации объекта.

  - При проверке устанавливается соответствие либо не соответствие условий надлежащего использования и содержания (эксплуатации) и технических характеристик объекта сведениям, указанным в его паспорте и эксплуатационной документации пунктах 4 и 17-24 Правил, а также наличие либо отсутствие нарушений отмеченных в "Перечне нарушений требований к обеспечению безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах), создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения аварии" (Приложение N1 к Правилам).

  - Результаты проверок, испытаний и измерений отражаются в протоколе и Акте (Заключении), а также в случаи выявленных дефектов, неисправностей, несоответствий в Акте выявленных несоответствий.

- Обследование механического и электрического оборудования.

  - При обследовании проверяется техническое состояние составных частей объекта, выявляется наличие дефектов, повреждений, неисправностей, износ деталей (С целью продления срока эксплуатации отработавшего назначенный срок службы объекта).

  - Работы по обследованию (контролю) технического состояния выполняются специалистом, для которого работа в экспертной организации является основной.

  - Обследование проводится с применением визуального и измерительного метода контроля с использованием оптических средств (6-10 кратной лупы), измерительного инструмента (металлическая линейка, угольник, штангенциркуль и др.) и приспособлений (отвес, штихмасс и др.).

  - Допускается совмещение работ по обследованию механического оборудования с проведением работ по обследованию металлоконструкции, а также обследование электрического оборудования с проведением испытаний электрооборудования (защитного зануления, сопротивления изоляции, петли "фаза- нуль").

  - Результаты обследования отражаются в протоколе проверок, испытаний и измерений при обследовании объекта.

- Обследование металлоконструкций объекта.

  - При обследовании проверяется состояние узлов и элементов металлоконструкций, соединений металлоконструкций (сварных, болтовых и др.), выявляется наличие дефектов: коррозии, остаточной деформации, прогибов, механических повреждений и др.

  - При обследовании металлоконструкций объекта применяется визуальный измерительный контроль.

  - Результаты обследования отражаются в протоколе проверок, испытаний и измерений при техническом освидетельствовании/обследовании объекта.

- Проверка функционирования объекта и испытание устройств безопасности.

  - При проверке контролируется функционирование объекта в режимах указанных в инструкции по эксплуатации в соответствии с принципиальной электрической (гидравлической) схемой, а также величина точности остановки платформы, расстояние (путь торможения) от места срабатывания ловителей до места остановки платформы, величина изменения угла наклона грузонесущего устройства при посадке платформы на ловители, тормозной путь эскалатора, а также другие параметры и характеристики объекта.

  - При проверке устройств безопасности объекта контролируется действие ограничителя скорости, ловителей, гидравлических буферов, замков дверей шахты, кабины и всех выключателей безопасности, а также устройств безопасности эскалатора, включая привод, несущее ленточное или пластинчатое полотно, входную площадку, поручневое устройство, балюстраду.

- Результаты проверки и испытаний отражаются в протоколе проверок, испытаний и измерений при техническом освидетельствовании/обследовании объекта.

- Визуальный контроль, испытание изоляции электрических цепей и

электрооборудования,	измерительный контроль	заземления (зануления)

электрооборудования,	согласования параметров цепи "фаза-нуль" с

характеристиками аппаратов защиты от сверхтока.

  - При испытаниях проводятся:

- измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин;

- проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки;

- проверка срабатывания защиты при системе питания электроустановок напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью;

- визуальный осмотр электрооборудования объекта.

  - Работы проводятся специалистами, допуск которых к выполнению работ по обследованию и освидетельствованию объектов осуществляется локальным актом экспертной организации при наличии свидетельства о квалификации выданного в порядке, установленном законодательством о независимой оценки квалификации, а также наличии удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000В.

  - Результаты измерений и испытаний отражаются в протоколе проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин.

- Порядок продления срока безопасной эксплуатации объекта.

  - По результатам проведенного обследования (освидетельствования) экспертная организация дает владельцу рекомендации в форме заключения, в соответствии с которыми руководитель владелец объекта принимает одно из решений:

- продолжение использования и содержания (эксплуатации) объекта в пределах продлеваемого срока после устранения нарушений и дефектов, указанных в заключении;

- модернизация объекта;

- замена объекта;

- вывод объекта из эксплуатации.

Принятое владельцем объекта решение не должно противоречить выводам заключения экспертной организации

  - Срок безопасного использования и содержания (эксплуатации) объекта, отслужившего назначенный срок службы устанавливается экспертной организацией на основании результатов обследования не заменённых ответственных металлоконструкций с учетом анализа рисков для людей, а также причинения ущерба имуществу проведенного в соответствии с положениями национального стандарта ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006) "Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска" и может продлеваться на период до срока последующего освидетельствования объекта. Этот срок не может превышать трех лет.

  - При проведении обследования отдельных элементов металлоконструкций объекта срок службы этих элементов устанавливается экспертной организацией на основании результатов обследования.

- Указания по безопасности

  - При проведении обследования и/или освидетельствования объекта специалисты должны соблюдать требования правил и инструкций по технике безопасности.

  - Организацию доступа специалистов к объекту для проведения обследования и/или освидетельствования обеспечивает представитель владельца объекта или по его поручению представитель специализированной организации выполняющей работы по облуживанию объекта на основании договора с владельцем.

  - Ответственность за организацию проведения работ по обследованию и/или освидетельствованию объекта несет руководитель группы специалистов.

  - Специалисты (обследователи) несут личную ответственность за соблюдение техники безопасности при выполнении работ по обследованию и/или освидетельствованию объекта.

  - При выявлении неисправностей, влияющих на безопасность проведения работ, работы на объекте должны быть приостановлены.

  - Информация о выявленных неисправностях и необходимости их устранения доводится до эксплуатирующей и (или) специализированной организации.

  - Продолжение работ на объекте осуществляется после устранения неисправностей.

Приложение 1 Форма заявки на проведение полного технического освидетельствования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки), эскалатора

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица,

ИНН, ОГРН)

Руководителю

Исх. № от	г.

Заявка

Прошу Вас оказать услуги по:

- полному техническому освидетельствованию

- периодическому техническому освидетельствованию

- частичному техническому освидетельствованию | | обследованию

подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки), эскалатора, расположенного (ых) по адресу:

| № п/п | Завод-изготовитель | регистрационный, заводской № | Тип устройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Реквизиты:

| ИНН |  |
| --- | --- |
| КПП |  |
| Рс. счет |  |
| Кор. сч |  |
| БАНК |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| ФИО и телефон контактного лица специализированной организации |  |

Руководитель организации

(подпись)	(Ф.И.О.)	М.П.

Контактное лицо тел:

Приложение 2 Акта выявленных дефектов,
 неисправностей несоответствий подъемной 
платформы для инвалидов, пассажирского конвейера 
(движущейся пешеходной дорожки), эскалатора

Акт

выявленных дефектов, неисправностей, несоответствий

____________________________________________________________

(подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера, эскалатора)

"____" __________ 20__ г.

Мной, специалистом ___________________________________, проведены

(Ф.И.О., наименование, организационно-правовая форма

юридического лица – экспертной организации, должность)

проверки, испытания и измерения________________________________________

(подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера, эскалатора)

Заводской номер _____________________, учетный номер __________________.

Адрес установки:  г. _______________________________________________,

ул. ________________, д. _______________, к. (с.) ____________, п. ______.

При проведении проверок, испытаний и измерений выявлены следующие

невыполненные  обязательные требования, предъявляемые  к

________________________________________________________________,

(подъемной платформе для инвалидов, пассажирскому конвейеру, эскалатору)

контролируемые при проведении технического освидетельствования, а также дефекты, неисправности, несоответствия:

Таблица № 1

| Номер проверки, испытания | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности и отрицательные результаты испытаний, дефекты, неисправности, несоответствия ________________________________________ (подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера, эскалатора) | Пункт нормативного правового или правового акта |
| --- | --- | --- |
|  | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий <*> |  |
|  | ______________________________________________________________________________ (дата проверки) (подпись, штамп(при наличии) (Ф.И.О.) |  |
| <*> Заполняет специалист экспертной организации, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий. |  |  |

Специалист экспертной организации

__________________________________         _________________________

(подпись)                                                                                (Ф.И.О.)

Настоящий акт получил:

представитель владельца

подъемной платформы для инвалидов,

пассажирского конвейера,

эскалатора                                         ________________            _________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)

___________

Приложение N 3 Форма акта технического освидетельствования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) эскалатора

утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 13 апреля 2018 г. N 170

Акт

технического освидетельствования

подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора

"____" __________ 20___ г.

Мной, специалистом________________________________________________________,

(Ф.И.О., наименование, организационно-правовая форма юридического лица - экспертной   организации, должность)

в присутствии представителя

__________________________________________________________ - владельца

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) – владельца)

____________________________________________________________________,

(подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера, эскалатора; тип, модель)

установленного/(й) по адресу:

____________________________________________________________________, заводской номер ____________________, учетный номер ___________________,

проведены проверки, испытания и измерения в объеме, установленном руководством по эксплуатации__________________________________________

(подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера, эскалатора)

Результаты проверок, испытаний и измерений

1. Результаты  проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе(ах) №__________________________________________________________________.

2. Установка оборудования ____________________________________________

(подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера, эскалатора)

соответствует документации по монтажу и проектной документации 
по установке (проверяется при полном техническом освидетельствовании).

3.___________________________________________________________________

(подъемная платформа для инвалидов, пассажирский конвейер, эскалатор)

и устройства безопасности функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.

4. Результаты испытания изоляции электрических цепей 
и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) и контроль согласования параметров цепи «фаза-нуль» 
с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока положительные.

5.___________________________________________________________________

(подъемная платформа для инвалидов, пассажирский конвейер, эскалатор)

и его (ее) составные части прошли  осмотр и проверку, выдержали испытания 
в объеме, установленном руководством по эксплуатации, находятся 
в исправном состоянии.

Специалист экспертной организации

___________________________________________ /_________________/

(штамп (при наличии), подпись)                          Ф.И.О.

Настоящий акт  и  подлинники  протоколов  проверок,  испытаний  и  измерений
получил представитель владельца _______________________________________

(подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера, эскалатора)

_________________________________________________ /_________________/

(подпись, должность)                                                            Ф.И.О.

Приложение N 4. Форма заключения по результатам обследования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора утверждена приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 13 апреля 2018 г. N 170

Акт

технического освидетельствования

подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора

"____" __________ 20___ г.

Мной, специалистом________________________________________________________,

(Ф.И.О., наименование, организационно-правовая форма юридического лица - экспертной  организации, должность)

в присутствии представителя

__________________________________________________________ - владельца

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) – владельца)

____________________________________________________________________,

(подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера, эскалатора; тип, модель)

установленного/(й) по адресу:

____________________________________________________________________, заводской номер ____________________, учетный номер ___________________,

проведены проверки, испытания и измерения в объеме, установленном руководством по эксплуатации__________________________________________

(подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера, эскалатора)

Результаты проверок, испытаний и измерений

1. Результаты  проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе(ах) №__________________________________________________________________.

2. Установка оборудования ____________________________________________

(подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера, эскалатора)

соответствует документации по монтажу и проектной документации 
по установке (проверяется при полном техническом освидетельствовании).

3.___________________________________________________________________

(подъемная платформа для инвалидов, пассажирский конвейер, эскалатор)

и устройства безопасности функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.

4. Результаты испытания изоляции электрических цепей 
и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) и контроль согласования параметров цепи «фаза-нуль» 
с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока положительные.

5.___________________________________________________________________

(подъемная платформа для инвалидов, пассажирский конвейер, эскалатор)

и его (ее) составные части прошли  осмотр и проверку, выдержали испытания 
в объеме, установленном руководством по эксплуатации, находятся 
в исправном состоянии.

Специалист экспертной организации

___________________________________________ /_________________/

(штамп (при наличии), подпись)                                                                       Ф.И.О.

Настоящий акт  и  подлинники  протоколов  проверок,  испытаний  и  измерений
получил представитель владельца _______________________________________

(подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера, эскалатора)

_________________________________________________ /_________________/

(подпись, должность)                                                                                               Ф.И.О.

Приложение 5

Форма протокола проверок испытаний и измерений

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица - экспертной организации,

ИНН, ОГРН)

Организация внесена в реестр экспертных организации Ростехнадзора под №	от	.	.201 _г.

ПРОТОКОЛ №

проверок, испытаний и измерений
при проведении технического освидетельствования

Дата проведения испытаний: «	»	201	года

Цель испытаний:		приемо-сдаточные

(приемо-сдаточные, эксплуатационные, сличительные, контрольные)

Заказчик:

Адрес места установки:

Наименование объекта:

Сведения о подъемной платформе для инвалидов:

номинальная грузоподъёмность:	кг;

номинальная скорость	м/с;

число остановок 	;

Климатические условия при проведении измерений:

Температура воздуха	С.	Влажность воздуха	%

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):

Всего листов: 	.

Руководитель экспертной организации: 	 /	/

МП

Указанный протокол испытаний распространяется на оборудование, указанное в наименовании
объекта и подвергнутую осмотру, испытаниям и измерениям. Перепечатка протокола, снятие копий
частично или полностью, воспрещается без разрешения на то Заказчика или Экспертную

организацию

Исправления/изменения не допускаются.

Москва, 2018г.

Таблица 1. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении проверок, испытаний и измерений

| № | Наименования средства измерения | Заводской номер | Дата поверки | Номер свидетельства о поверке | Наименование организации, выполнившей поверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

Таблица №2. Сведения об оборудовании

| Параметр и характеристика | Сведения, указанные в паспорте, сопроводительной документации | Соответствие паспортным данным, сопроводительной документации (да/нет/не предусмотрено) |
| --- | --- | --- |
| Дата изготовления |  |  |
| Изготовитель |  |  |
| Номинальная грузоподъемность, кг |  |  |
| Номинальная скорость, м/с |  |  |
| Число остановок (этажей) |  |  |
| Высота подъема, м |  |  |
| Наличие ограждений, предотвращающих травмирование людей элементами оборудования платформы |  |  |
| Наличие жестких металлических направляющих, по которым движется платформа |  |  |
| Наличие буфера (упора) |  |  |
| Безопасный доступ обслуживающего персонала под платформу |  |  |
| Наличие ловителей и место их установки на платформе |  |  |
| Возможность снятия платформы с ловителей при ослаблении натяжения канатов, цепи или иного механизма, приводящего в действие ловители |  |  |
| Расстояние перемещения платформы с номинальным грузом от места срабатывания ловителей до места полной остановки платформы |  |  |
| Величина отклонения пола платформы от горизонтали после посадки на ловители |  |  |
| Метод включения ловителей |  |  |
| Автоматическое принятие ловителями исходного положения и их готовность к работе после перемещения посаженной на ловители платформы вверх |  |  |
| Доступность ловителей для осмотра персоналом Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего включение ловителей |  |  |
| Независимость фрикционного привода ограничителя |  |  |

| скорости |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего нормальное натяжение каната или цепи |  |  |
| Наличие электромеханического тормоза |  |  |
| Точность автоматической остановки |  |  |
| Наличие аварийного/ручного управления |  |  |
| Усилие, прилагаемого к ручному устройству для перемещения грузонесущего устройства |  |  |
| Расчетный коэффициент запаса прочности тяговых канатов |  |  |
| Число тяговых канатов |  |  |
| Автоматическое выравнивание тяговых канатов |  |  |
| Канатный барабан |  |  |
| Блоки |  |  |
| Угол отклонения канатов |  |  |
| Ограждающее устройство для канатов |  |  |
| Привод с зубчато-реечной передачей |  |  |
| Привод со звездочкой и цепью |  |  |
| Винтовой привод |  |  |
| Фрикционный привод |  |  |
| Привод со звездочкой и с направляющей цепью |  |  |
| Привод с направляющей целью с опорными роликами и опорными звеньями |  |  |
| Привод пантографного типа |  |  |
| Гидравлический привод |  |  |
| Жесткие трубы |  |  |
| Гибкий трубопровод |  |  |
| Запорный клапан |  |  |
| Обратный клапан |  |  |
| Предохранительный клапан |  |  |
| Клапаны направления движения |  |  |
| Разрывной клапан |  |  |
| Дроссель |  |  |
| Защита от сползания |  |  |
| Манометр |  |  |
| Фильтры |  |  |
| Резервуар |  |  |
| Управление вручную или в условиях аварийной ситуации Защита от перегрева рабочей жидкости |  |  |
| Кнопка или устройство вызова обслуживающего персонала |  |  |
| Освещенность устройств управления и на уровне пола грузонесущего устройства |  |  |
| Аварийный источник освещения |  |  |
| Напряжение питания розеток |  |  |
| Питание электродвигателя главного привода |  |  |
| Питание тормоза электродвигателя главного |  |  |

| привода |  |  |
| --- | --- | --- |
| Защита главного электропривода |  |  |
| Система управления |  |  |
| Напряжение в цепи управления при работе платформы от аккумулятора |  |  |
| Кнопка «Стоп» |  |  |
| Электрические устройства безопасности |  |  |
| Шахтные двери |  |  |
| Автоматический замок двери шахты |  |  |
| Перемещение запирающего элемента автоматического замка |  |  |
| Отпирание двери специальным ключом со стороны этажной площадки |  |  |
| Защита во время закрывания |  |  |
| Оборудование грузонесущего устройства |  |  |
| Поручень грузонесущего устройства |  |  |
| Фартук под порогом грузонесущего устройства |  |  |
| Кромки безопасности на грузонесущем устройстве |  |  |
| Двери (шлагбаума) шахты |  |  |
| Предотвращение скатывания с платформы |  |  |
| Предохранительная заслонка |  |  |
| Барьеры (шлагбаумы) |  |  |
| Защита края грузонесущего устройства |  |  |
| Защита пространства под грузонесущим устройством |  |  |

Таблица №3. Сведения о наличии технической документации

| Наличие | Результат проверки |
| --- | --- |
| Паспорт платформы |  |
| Руководство / инструкция по эксплуатации платформы |  |
| Монтажный / установочный чертеж платформы |  |

Таблица №4. Перечень установленных требований, подлежащих контролю при техническом освидетельствовании и результаты проверки этих требований.

| Требование | Нормативная ссылка | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| Наличие и комплектность технической документации на платформу (паспорт платформы, руководство/инструкция по эксплуатации платформы, монтажный/установочный чертеж) | ГОСТ Р 55555-2013, приложение ДВ п.в) |  |
| Соответствие платформы требованиям ГОСТ Р 55555-2013, паспортным данным, установочному чертежу. | ГОСТ Р 55555-2013, приложение ДВ п.а) |  |
| Надежность крепления конструкции платформы и недопустимость остаточной деформации при рабочих нагрузках на платформу. | ГОСТ Р 55555-2013, 4.9; 4.10 |  |
| Соответствие степени защиты установок вне помещений. | ГОСТ Р 55555-2013, 4.11; |  |
| Наличие средств и устройств безопасности при возникновении следующих опасностей: а) перерезание, раздавливание, захват; б) затягивание; в) падение; г) поражение электрическим током. | ГОСТ Р 55555-2013, 4.5 |  |

| Наличие мер предотвращения травмирования людей элементами оборудования платформы. | ГОСТ Р 55555-2013, 4.12 |  |
| --- | --- | --- |
| Наличие сигнализации и освещения. | ГОСТ Р 55555-2013, 8.1.13, 8.2, |  |
| Соответствие точности остановки платформы. | ГОСТ Р 55555-2013, 7.2.3 |  |
| Наличие аварийного/ручного управления при прекращении электропитания, ремонтных работ. | ГОСТ Р 55555-2013, 7.3, 7.3.1 |  |
| Соответствие требований к винтовому приводу. | ГОСТ Р 55555-2013, 7.7, 7.7.1-5, |  |
| Соответствие требований к главному выключателю электрической цепи. | ГОСТ Р 55555-2013, 8.1.1-4 |  |
| Соответствие срабатывания электрических устройств безопасности. | ГОСТ Р 55555-2013, 8.7 |  |
| Динамическое испытание. Соответствие грузоподьемности платформы, методом равнораспределенной загрузки, превышающей номинальную на 10% при номинальной скорости. | Инструкция завода- изготовителя. ГОСТ Р 55555-2013, ДВ 5 |  |
| Наличие заводских табличек и графических символов. | ГОСТ Р 55555-2013, приложение ДВ п.б) |  |
| Соответствие горизонтальных зазоров между внутренней поверхностью ограждения шахты и платформой. | ГОСТ Р 55555-2013, 5.1.2, рис. 1,2 |  |
| Наличие, надежность запирания шлагбаумов платформы, проверка системы управления, соответствие срабатывания кнопок приказов и кнопок «СТОП». | Инструкция завода- изготовителя. |  |

| № | Наименование составных элементов электрооборудования ППИ | Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования: ГОСТ Р 55555-2013, ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-1:2000), ПУЭ | Результат визуального контроля Соответствует/ не соответствует) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освещение ППИ |  |  |
| 2 | Вводное устройство |  |  |
| 3 | НКУ, устройства безопасности |  |  |
| 4 | Металлоконструкции каркаса и подвески кабины, каркаса и подвески противовеса (при наличии), направляющие, элементы крепления направляющих. |  |  |
| 5 | Заземление (зануление) |  |  |
| 6 | Маркировка элементов электрооборудования ППИ |  |  |

Таблица №5 Результаты визуального контроля заземления (зануления) и электрооборудования

платформы

| № п/ п | Наименование цепей и обмоток электрических машин | Марка, сечение провода, кабеля (мм) | Напр. мегаомм етра при испытан ии (В) | Сопротивление изоляции, (МОм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Доп усти мое | А-В | В-С | С- А | А-N (РЕ N) | В-N (РЕ]\) | C-N (PE N) | A PE | B- РЕ | C- РЕ | N- PE |
| 1 | От автомата главного тока до распаечной коробки |  | 1000 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От распаечной коробки до платы привода эл.двигателя |  | 1000 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | От платы привода до эл.двигателя |  | 1000 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обмотка эл.двигателя |  | 1000 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цепь управления |  | 1000 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цепь сигнализации |  | 1000 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Цепь эл. двигателя подъема |  | 1000 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 7. Данные измерительного контроля наличия цепи между заземленным

| элект | рооборудованием и элементами заземления (зануления) платформы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование заземленного электрооборудования | Количество проверенных контактов | Измеренное переходное сопротивление контактов (Ом) |
| 1 | Нулевой провод ввода |  | < 0,05 |
| 2 | Корпус панели управления |  |  |
| 3 | Дверь панели управления |  |  |
| 4 | МТ |  |  |
| 5 | Панель вызовов |  |  |
| 6 | Панель приказов |  |  |
| 7 | Направляющие |  |  |
| 8 | Каркас платформы |  |  |
| 9 | Каркас подъемника |  |  |
| 10 | Корпус эл. двигателя |  |  |
| 11 | Поручень платформы |  |  |

| № п/ п | Прове ряем ый участ ок цепи, место устан овки аппар ата защит ы | Аппарат защиты от сверхтока |  |  |  | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза — нуль», (ОМ) |  |  | Измеренное (расчетное) значение тока однофазного замыкания, (А) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Типовое обозначен ие | Тип расце пител я | Номи н. ток In (A) | Диапазон тока срабатывани я расцепителя замыкания (А) | А L1 | В L2 | С L3 | А L1 | В L2 | С L3 |

Таблица № 8. Данные согласования параметров цепи «фаза - нуль» с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока

При проведении измерений проверено:

а)	отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе;

б)	соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей требованиям нормативно-технической документации;

в)	сечение нулевых проводов и жил кабелей.

Обозначение типов расцепителей:

- B. C. D и т.д. - тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р-50345-99, IEC 898;

- ОВВ — максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени;

- НВВ - максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени;

- МД - максимальный расцепитель тока мгновенного действия.

Расчет согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока: I изм. > 1отс.* 1,1

Заключение: Параметры цепи «фаза - нуль» соответствуют требованиям ГОСТ Р 55555-2013, ГОСТ Р 555562013, ПУЭ.

исключение размеров, неизменяемых в процессе эксплуатации:

| № п/п | Визуальный и измерительный контроль установки оборудования | Соответств ие (да/нет/не предусмотр ено) | № п/п | Визуальный и измерительный контроль установки оборудования | Соответствие (да/нет/не предусмотре но) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лебедка (редукторная, без редуктора, с канатоведущим шкивом, барабанная, со звездочкой и т.д.) |  | 22 | Главный выключатель |  |
| 2 | Редуктор |  | 23 | Привод дверей кабины |  |
| 3 | Г идропривод |  | 24 | Противовес (вкл. подвеску) |  |
| 4 | Г идроцилиндр |  | 25 | Направляющие платформы |  |
| 5 | Г идроагрегат |  | 26 | Тяговые канаты |  |
| 6 | Трубопроводы |  | 27 | Ловители |  |
| 7 | Двери шахты |  | 28 | Ограничитель скорости |  |
| 8 | Привод дверей шахты |  | 29 | Уравновешивающие цепи |  |
| 9 | Платформа/грузонесущее устройство |  | 30 | Резервный источник питания Аккумулятор |  |
| 10 | Подпороговый щит |  | 31 | Выключатели безопасности: |  |
| 11 | Двери платформы |  | 31.1 | Закрытия двери шахты |  |
| 12 | Шлагбаум платформы |  | 31.2 | Закрытия двери приямка |  |
| 13 | Панель управления |  | 31.3 | Автоматического замка двери шахты |  |
| 14 | Ограждение шахты |  | 31.4 | Ловителей |  |
| 15 | Освещение шахты и приямка |  | 31.5 | Слабины тяговых канатов (цепей) |  |

Таблица №9 .Визуальный и измерительный контроль установки оборудования, за

| 16 | Направляющие противовеса |  | 31.6 | Натяжного устройства каната ограничителя скорости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Закладные детали |  | 32 | Другие выключатели безопасности, примененные в платформе подъемной |  |
| 18 | Подвеска платформы |  | 33 | Двери кабины |  |
| 19 | Канат ОС |  | 34 | Башмаки платформы |  |
| 20 | Натяжное уст-во каната ОС |  | 35 | Башмаки противовеса |  |
| 21 | Ограничители хода платформы (буферы и упоры) |  | 36 | Электромеханический тормоз |  |

Таблица №10. Проверка функционирования платформы подъёмной во всех режимах, предусмотренных технической документации:

| № п/п | Наименование режима, предусмотренного технической документацией на платформу подъёмную | Функционирован ие (да/нет/не предусмотрено) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Режим «Нормальная работа» |  |
| 2. | Режим «Специальный режим работы» |  |
| 3. | Режим «Аварийное управление» |  |
| 4. | Охрана шахты от несанкционированного проникновения посторонних лиц в режиме «НР» |  |
| 5. | Двухсторонняя переговорная связь ППИ - место нахождения обслуживающего персона или диспетчерская связь |  |

Таблица № 11 Проверка устройств и выключателей безопасности

| № п/п | Наименование устройств и выключателей безопасности | Функционирование (да/нет/не предусмотрено) |
| --- | --- | --- |
| Устройства безопасности |  |  |
| 1. | Упоры/гидравлические буфер(а) платформы/грузонесущего устройства |  |
| 2. | Упоры/гидравлические буфер(а) противовеса |  |
| 3. | Ограничитель скорости кабины |  |
| 4. | Ограничитель скорости противовеса |  |
| 5. | Ловители платформы |  |
| 6. | Ловители противовеса |  |
| 7. | Замки дверей шахты |  |
| Выключатели безопасности |  |  |
| 8. | Контроля перехода грузонесущим устройством верхней этажной площадки |  |
| 9. | Контроля перехода грузонесущим устройством этажной площадки |  |
| 10 | Контроля закрытия дверей шахты |  |
| 11 | Контроля запирания автоматического замка дверей шахты |  |
| 12 | Контроля закрытия двери приямка |  |
| 13 | Контроля закрытия двери грузонесущего устройства |  |
| 14 | Контроля срабатывания ограничителя скорости кабины |  |
| 15 | Для остановки ППИ (кнопка стоп) |  |
| 16 | Контроля срабатывания ловителей |  |
| 17 | Контроля обрыва или относительного перемещения тяговых элементов (цепей) |  |
| 18 | Контроля обрыва или вытяжки каната ограничителя скорости |  |
| 19 | Контроля натяжения уравновешивающих канатов |  |

Таблица №12 Результаты испытаний

| № п/п | Испытания | Результаты (Положительные/отри цательные/не предусмотрено) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сцепления тяговых элементов и тормозной системы (для платформы с электрическим приводом) |  |
| 2. | Герметичности гидроцилиндра и трубопровода (для платформы с гидравлическим приводом) |  |

| № п/п | Требование к безопасной эксплуатации, установленное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743 | Результат проверки Соответствует Не соответствует |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие условий эксплуатации опасного объекта требованиям установленным заводской и конструкторской документацией, в том числе использование объекта по назначению, предусмотренному сопроводительной документацией объекта |  |
| 2. | Соответствие организации осмотра объекта, обслуживания и ремонта объекта и системы диспетчерского (операторского) контроля в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации объекта |  |
| 3. | Наличие договора между владельцем и специализированной организацией на проведение осмотра опасного объекта или контроля за работой опасного посредством устройства диспетчерского контроля (при его наличии), технического обслуживания и ремонта опасного объекта. |  |
| 4. | Наличие документации (приказов, распоряжений) о допуске квалифицированного персонала к выполнению работ по техническому обслуживанию, ремонту и осмотру объекта, контролю за работой объекта посредством устройства диспетчерского контроля (при его наличии). |  |
| 5. | Наличие документов, подтверждающих квалификацию персонала. |  |
| 6. | Наличие сопроводительной документации к опасному объекту (руководство/инструкция по эксплуатации) |  |
| 7. | Наличие заключения с результатами оценки соответствия опасного объекта, у которой истек назначенный срок службы |  |
| 8. | Выполнение рекомендаций, указанных в заключении по результатам оценки соответствия опасного объекта, у которой истек назначенный срок службы. |  |

Таблица №13. Выявленные дефекты и нарушения

| № п/п | Выявленные нарушения и дефекты | Пункт и наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нарушений и дефектов, влияющих на безопасную работу не выявлено | Руководство по эксплуатации |

Испытания провел:	специалист

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 6

Форма протокола проверок испытаний и измерений

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица - экспертной

организации,

ИНН, ОГРН)

Организация внесена в реестр экспертных организации Ростехнадзора под №	от	.	.201_г.

ПРОТОКОЛ №

проверок, испытаний и измерений
при проведении технического освидетельствования

Дата проведения испытаний: «	»	201	года

Цель испытаний:		приемо-сдаточные

(приемо-сдаточные, эксплуатационные, сличительные, контрольные) Заказчик:

Адрес места установки:

Наименование объекта эскалатор/пассажирский конвейер:

Климатические условия при проведении измерений:

Температура воздуха	С.	Влажность воздуха	%

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):

Всего листов: 	.

Руководитель экспертной организации: 	 /	/

МП

Указанный протокол испытаний распространяется на оборудование, указанное в наименовании объекта и
подвергнутую осмотру, испытаниям и измерениям. Перепечатка протокола, снятие копий частично или
полностью, воспрещается без разрешения на то Заказчика или Экспертную организацию
Исправления/изменения не допускаются.

Москва, 2018г.

Таблица 1. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении проверок, испытаний и измерений

| № | Наименования средства измерения | Заводской номер | Дата поверки | Номер свидетельства о поверке | Наименование организации, выполнившей поверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

Таблица №2. Проверка соответствия электроустановки нормативной документации.

| № п/п | Наименование составных элементов электрооборудования эскалатора | Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования Межгосударственный стандарт ГОСТ 33966.1-2016 (EN 115- 1:2008+А1:2010), ПУЭ | Результат осмотра Соответствует/ Не соответствует |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппараты защиты | ПУЭ: 3.1.3-3.1.8; 3.1.17; 3.1.18 5.5.13; 6.1.36; ГОСТ Р 54765-2011 п.5.11.5 |  |
| 2 | электропроводка | ПУЭ: 2.1.14; 2.1.17; 2.1.18; 2.1.21-2.1.31; 2.1.35; 3.4.9; 3.4.12; 5.3.29; 5.5.6-5.5.8; ГОСТ Р 54765-2011 п.5.11.7 |  |
| 3 | Электрооборудование | ПУЭ: 3.1.7; 4.1.19- 4.1.11; 4.1.13 ГОСТ Р 54765-2011 п.5.11.4; 5.11.6; 5.11.9; |  |
| 4 | Освещение и эл. установочные устройства | ПУЭ: 5.5.14-5.5.17; 6.6.25; 6.1.14 |  |
| 5 | Заземление (зануление) | ПУЭ: 1.7.51; 1.7.53; 1.7.76- 1.7.79; 1.7.121; 1.7.123-1.7.132; 1.7.144; 1.7.145; 5.5.18 ГОСТ Р МЭК 60204-1 (раздел 8); ГОСТ Р 54765-2011 п.5.11.11 |  |
| 6 | Маркировка элементов электроустановки | ПУЭ: 1.129; 1.130; 2.1.31 ГОСТ Р 54765-2011 п.5.11.10 |  |

Таблица №3. Данные испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования

| № п/ п | Наименование линий электрических машин по проекту | Марка, сечение провода, кабеля (мм) | Напр. мегаом метра (В) | Сопротивление изоляции (МОм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Допустимое значение | А В | В С | С- А | А-N (PEN) | B-N (PEN) | C-N PEN) | A PE | В-РЕ | C PE | N- PE |
| 1 | Силовая линия U V W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Силовая линия от контакторов до выводов U1.V1.W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | Обмотка эл. двигателя М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Силовая цепь до эл. тормоза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обмотка электрический тормоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цепь управления, катушки контакторов К1 - К5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Трансформатор, цепи управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цепь управления конечных выключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цепь управления контактора (верх) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цепь управления контактора (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Цепь управления контактора (блокировки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Цепь управления контактора (тормоз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Цепь управления контактора (треугольник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Цепь управления контактора (кнопки «Стоп») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Цепь освещения тоннеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 4. Данные измерительного контроля наличия цепи между заземленным электрооборудованием и элементами заземления (зануления)

| № п/п | Месторасположение и наименование электрооборудования | Количество проверенных элементов | Измеренное переходное сопротивление контактов (Ом) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Корпус шкафа управления |  | < 0,05 |
| 2 | Монтажная панель шкафа управления |  |  |
| 3 | Корпус трансформатора ТС1 |  |  |
| 4 | Вторичная обмотка тр-ра ТС1 |  |  |
| 5 | Корпус электродвигателя М1 |  |  |
| 6 | Корпус электродвигателя привода тормозного устройства |  |  |
| 7 | Корпус электромагнита тормозного устройства |  |  |
| 8 | Металлоконструкции эскалатора |  |  |

Связь нулевого провода ввода с контуром заземления соответствует требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 33966.1-2016 (EN П5-1:2008+А1:2010)

Заключение:	Защитное заземление электрооборудования требованиям

Межгосударственного стандарта ГОСТ 33966.1-2016 (EN 115-1:2008+А1:2010) удовлетворяет.

| № п/ п | Прове ряемы й участо к цепи, место устано вки аппара та защит ы | Аппарат защиты от сверхтока |  |  |  | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза - нуль», (ОМ) |  |  | Измеренное (расчетное) значение тока однофазного замыкания, (А) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Типовое обозначени е | Тип расце пител я | Номин . ток In (A) | Диапазон тока срабатывания расцепителя замыкания (А) | А L1 | В L2 | С L3 | А L1 | В L2 | С L3 |

Таблица № 8. Данные согласования параметров цепи «фаза - нуль» с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока

При проведении измерений проверено:

а)	отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе;

б)	соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей требованиям нормативнотехнической документации;

в)	сечение нулевых проводов и жил кабелей.

Обозначение типов расцепителей:

- B. C. D и т.д. - тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р-50345-99, IEC 898;

- ОВВ - максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени;

- НВВ - максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени;

- МД - максимальный расцепитель тока мгновенного действия.

Расчет согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока: I изм. > 1отс.* 1,1

Заключение: Параметры цепи «фаза - нуль» соответствуют требованиям ПУЭ,

Таблица №9. Визуальный и измерительный контроль установки оборудования, за исключением размеров, неизменяемых в процессе эксплуатации:

| № п/п | Визуальный и измерительный контроль установки оборудования | Соответствие (да/нет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привод |  |  |
| 2. | Тормозная система |  |  |
| 3 | Тормозной путь эскалатора |  |  |
| 4 | Лестничное полотно |  |  |
| 5 | Входные площадки |  |  |
| 6 | Направляющие бегунков ступеней |  |  |
| 7 | Направляющие натяжного устройства |  |  |
| 8 | Балюстрада |  |  |
| 9 | Поручневое устройство |  |  |
| 10 | Доступ к составным частям эскалатора |  |  |

Межгосударственного стандарта ГОСТ 33966.1-2016 (EN 115-1:2008+А1:2010).

| 11 | Наличие свободной площадки перед входом на эскалатор |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Наличие правил пользования, знаки безопасности |  |  |

Таблица №11. Проверка функционирования эскалатора (пассажирского конвейера) во всех режимах, предусмотренных технической документацией.

| № п/п | Наименование режима, предусмотренного технической документацией на эскалатор (пассажирский конвейер) | Функционирование (да/нет/не предусмотрено) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Режим «Нормальная работа» (НР) |  |
| 2. | Режим ожидания |  |
| 3. | Режим «Ревизия» |  |
| 4. | Видеонаблюдение за входными площадками эскалатора (пассажирского конвейера) |  |

Таблица №12. Проверка блокировочных устройств (выключателей безопасности) эскалатора (пассажирского конвейера).

| № п/п | Наименование устройств (выключателей безопасности) | Функционирование (да/нет/не предусмотрено) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроля обрыва, вытяжки или остановки поручня |  |
| 2. | Контроля перемещения одной или двух звёздочек каретки натяжной станции |  |
| 3. | Контроля отвинчивания гайки или выхода винта аварийного тормоза |  |
| 4. | Контроля срабатывания рабочего или аварийного тормоза |  |
| 5. | Контроля запаса хода якоря электромагнита рабочего тормоза |  |
| 6. | Контроля подъёма (смещения) входной площадки |  |
| 7. | Для остановки эскалатора (кнопка стоп на балюстраде) |  |
| 8. | Контроля подъёма или опускания ступени перед входными площадками |  |
| 9. | Контроля схода поручня с направляющих на нижнем криволинейном участке |  |
| 10. | Контроля откидывания или снятия плит перекрытия |  |
| 11. | Отключение электропитания работающего эскалатора рубильником |  |
| 12. | Контроля обрыва или вытяжки приводной цепи |  |
| 13. | Контроля устьев поручней |  |

Таблица №13. Перечень значительных опасностей и выполнение действий, направленных на исключение или уменьшение рисков связанных с конкретными опасностями, на основании требований ТР ТС 010/2011.

| № п/п | Перечень значительных опасностей, определенных на основании требований ТР ТС 010/2011 | Номер пункта, подпункта Межгосударственный стандарт ГОСТ 33966.1-2016 (EN 115- 1:2008+А1:2010) | Выполнение(да/ нет/не применимо) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Механические опасности: - контакт с движущимися деталями (например, вращающимися деталями привода, несущего полотна или привода поручня), которые в штатном режиме эксплуатации недоступны пользователям | 5.8.1 |  |
|  |  | 5.8.2 |  |
|  |  | 5.8.10 |  |
|  |  | 5.8.11 |  |
|  |  | 5.1 0.2 |  |
|  |  | 5.10.3 |  |

|  |  | 5.10.4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.10.6.1 |  |
|  |  | 5.10.7.4 |  |
|  |  | 5.10.9 |  |
|  |  | 5.12.5.2 |  |
|  | - повреждение пальцев при их попадании между поручнем и балюстрадой, в зазоры балюстрады | 5.8.7 |  |
|  |  | 5.9.3 |  |
|  |  | 5.9.4 |  |
|  |  | 5.9.5 |  |
|  |  | 5.9.12 |  |
|  | - опасность пореза о кромки смежных закрывающих профилей | 5.8.4 |  |
|  |  | 5.8.8.1 |  |
|  | - удары об элементы конструкции зданий (стены, перекрытия, декоративные элементы) или при столкновении с людьми на соседних эскалаторах/пассажирских конвейерах | 5.13.2 |  |
|  |  | 5.13.3 |  |
|  |  | 5.13.4 |  |
|  |  | 5.13.5 |  |
|  |  | 5.13.6 |  |
|  | - затягивание в устье поручня | 5.9.9 |  |
|  |  | 5.9.10 |  |
|  |  | 5.9.11 |  |
|  | - защемление между движущимся несущим полотном и неподвижными конструкциями (гребенкой входной площадки, фартуком) | 5.4.1.2 |  |
|  |  | 5.4.1.4 |  |
|  |  | 5.4.2.4 |  |
|  |  | 5.4.2.5 |  |
|  |  | 5.4.2.6 |  |
|  |  | 5.4.3.5 |  |
|  |  | 5.4.3.9 |  |
|  |  | 5.4.4.3 |  |
|  |  | 5.5.3 |  |
|  |  | 5.5.4 |  |
|  |  | 5.5.6 |  |
|  |  | 5.5.7 |  |
|  |  | 5.5.8 |  |
|  |  | 5.5.9 |  |
|  |  | 5.8.8.2 |  |
|  |  | 5.8.8.4 |  |
|  |  | 5.8.9 |  |
|  | - защемление между полом и поручнем | 5.9.9 |  |
|  | защемление смежными ступенями или пластинами | 5.4.1.3 |  |
|  |  | 5.4.3.4 |  |
| 2. | Электрические опасности: - прикосновения людей к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 5.10.8.2 |  |
|  |  | 5.11.2.1 |  |
|  |  | 5.11.3.1 |  |

|  | - непрямого контакта | 5.11.2.2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.11.3.2 |  |
|  |  | 5.11.3.4 |  |
|  | - аварийных остановок | 5.12.5.1.2 |  |
|  |  | 5.12.6.5 |  |
|  | - неправильной сборки электрических элементов | 5.11.9 |  |
|  |  | 5.11.10 |  |
|  | - явлений, связанных со статическим электричеством | 5.11.11 |  |
|  | - внешних воздействий на электрооборудование | 5.12.4.2 |  |
|  |  | 5.12.4.3 |  |
|  |  | 5.12.4.4 |  |
|  |  | 5.12.4.5 |  |
|  |  | 5.12.4.6 |  |
| 3. | Опасности электромагнитного излучения: - электромагнитное излучение от оборудования эскалатора или пассажирского конвейера | 5.11.2.3 |  |
|  |  | 5.12.4.5 |  |
|  | - электромагнитное излучение из сторонних источников | 5.11.2.3 |  |
|  |  | 5.12.4.4 |  |
| 4. | Опасности пожара: - пожароопасные материалы | 5.1.2 |  |
|  | - скопление горючих материалов внутри несущей конструкции | 5.1.2 |  |
|  | - изоляционные материалы кабелей | 5.11.7.1 |  |
|  |  | 5.11.7.2 |  |
|  |  | 5.11.7.3 |  |
|  |  | 5.11.7.4 |  |
|  |  | 5.11.7.5 |  |
|  |  | 5.11.8.4 |  |
|  | перегрузка привода | 5.11.5 |  |
|  |  | 5.12.2.4 |  |
| 5. | Опасности, связанные с несоблюдением эргономических принципов: - несоблюдение эргономических параметров, с которыми сталкиваются пользователи (например: скорости, высоты балюстрады, ширины поручня) | 5.2.1 |  |
|  |  | 5.2.2 |  |
|  |  | 5.2.3 |  |
|  |  | 5.4.2.2 |  |
|  |  | 5.4.2.3 |  |
|  |  | 5.4.3.1 |  |
|  |  | 5.4.3.2 |  |
|  |  | 5.4.3.3 |  |
|  |  | 5.4.3.6 |  |
|  |  | 5.4.3.7 |  |
|  |  | 5.8.3.1 |  |
|  |  | 5.8.3.2 |  |
|  |  | 5.8.3.3 |  |
|  |  | 5.8.7 |  |
|  |  | 5.9.6 |  |
|  |  | 5.9.7 |  |
|  |  | 5.9.8 |  |

|  | - недостаточное освещение рабочих мест и доступа к ним | 5.10.5.4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.10.6.1 |  |
|  |  | 5.10.6.2 |  |
|  |  | 5.10.6.3 |  |
|  |  | 5.10.8.1 |  |
|  | - недостаток свободного места на рабочих местах в зонах обслуживания и путях доступа к ним | 5.10.5.2 |  |
|  |  | 5.10.5.5 |  |
|  |  | 5.10.6.4 |  |
|  |  | 5.10.6.5 |  |
|  |  | 5.10.7.1 |  |
|  |  | 5.10.7.2 |  |
|  |  | 5.10.7.3 |  |
|  |  | 5.10.7.6 |  |
|  |  | 5.10.7.7 |  |
|  |  | 5.10.7.9 |  |
|  | - отсутствие вентиляции в местах, где она необходима | 5.10.6.7 |  |
|  | - отсутствие грузоподъемного оборудования для работы с тяжелыми грузами | 5.10.5.3 |  |
|  |  | 5.10.7.8 |  |
|  |  | 5.14 |  |
| 6. | Опасности отказа цепи управления: - отсутствие остановки в случае опасных ситуации | 5.11.4 |  |
|  |  | 5.11.6 |  |
|  |  | 5.12.2.4 |  |
|  |  | 5.12.3 |  |
|  | - короткое замыкание электропроводки | 5.12.2.2 |  |
|  |  | 5.12.4.6.1 |  |
|  | - перегрузка электропроводки, в том числе при неправильном монтаже | 5.11.5 |  |
|  |  | 5.11.7 |  |
|  |  | 5.11.8 |  |
|  |  | 5.11.9 |  |
|  |  | 5.11.10 |  |
|  |  | 5.12.2.4 |  |
|  | - неожиданный пуск машины после прерывания работы | 5.7.9.5 |  |
|  |  | 5.12.6.8 |  |
|  | - неожиданное изменение направления движения привода | 5.7.9.5 |  |
|  |  | 5.7.10.6 |  |
|  |  | 5.12.6.7 |  |
|  |  | 5.12.6.9(б |  |
|  | - чрезмерно высокая скорость движения | 5.7.10.6 |  |
|  |  | 5.12.6.9(а |  |
|  | - чрезмерно резкое торможение при остановке | 5.7.3 |  |
|  |  | 5.7.6 |  |
|  |  | 5.7.10.3 |  |
|  |  | 5.12.6.3 |  |
| 7. | Опасности поломки при эксплуатации: - превышение эксплуатационных нагрузок | 5.1.3 |  |
|  |  | 5.2.6 |  |
|  |  | 5.4.5.1 |  |

|  |  | 5.4.6.1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.4.7.2 |  |
|  |  | 5.6.3 |  |
|  |  | 5.6.4 |  |
|  | - повреждение несущей конструкции | 5.3 |  |
|  | - повреждение, нарушение положения направляющих | 5.4.3.8 |  |
|  |  | 5.4.3.9 |  |
|  |  | 5.4.4 |  |
|  | - повреждение балюстрады | 5.8.5 |  |
|  |  | 5.8.6 |  |
|  |  | 5.8.8.3 |  |
|  |  | 5.8.9.3 |  |
|  |  | 5.8.10.1 |  |
|  | - разрыв тяговых цепей, ленты | 5.4.3.11 |  |
|  |  | 5.4.5.1 |  |
|  |  | 5.4.5.2 |  |
|  |  | 5.4.5.3 |  |
|  |  | 5.4.6 |  |
|  | - повреждение ступени/пластины | 5.4.1.5 |  |
|  |  | 5.4.3.9 |  |
|  |  | 5.4.7.2 |  |
|  |  | 5.4.7.3 |  |
|  |  | 5.4.7.4 |  |
|  |  | 5.4.7.5 |  |
|  |  | 5.4.7.6 |  |
|  |  | 5.4.7.7 |  |
|  |  | 5.4.7.8 |  |
|  | - отказ или повреждение элементов привода | 5.6.6 |  |
|  |  | 5.6.7 |  |
|  |  | 5.6.8 |  |
|  |  | 5.7 |  |
|  | разрыв, сход поручня с направляющих | 5.9.12 |  |
|  |  | 5.9.13 |  |
| 8. | Опасности поскользнуться, споткнуться, упасть: - поскальзывание на ступенях/пластинах/ленте или на настиле входной площадки и плит перекрытия | 5.4.1.6 |  |
|  |  | 5.4.3.1 |  |
|  |  | 5.4.3.2 |  |
|  |  | 5.5.2 |  |
|  | спотыкание при входе/выходе на/с эскалатора/пассажирского конвейера | 5.4.1.7 |  |
|  |  | 5.5.1 |  |
|  |  | 5.5.5 |  |
|  | - падение, вызванное изменением скорости движения поручня (включая остановку) | 5.9.1 |  |
|  |  | 5.9.2 |  |
|  | - падение, вызванное изменением направления движения | 5.7.10.6(б |  |
|  |  | 5.12.6.9(б |  |
|  | - падение, вызванное увеличенным ускорением или замедлением | 5.6.5 |  |
|  |  | 5.7.3 |  |

|  |  | 5.7.6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.7.10.3 |  |
|  |  | 5.7.9.5 |  |
|  | - падение, вызванное неожиданным пуском или превышением скорости движения машины | 5.7.10.6(а |  |
|  |  | 5.12.6.9(а |  |
|  | - падение, вызванное недостаточным освещением на | 5.5.10 |  |
|  | входных площадках | 5.13.11 |  |
|  | Особые опасности: - отсутствие ступеней или пластин | 5.4.3.10 |  |
|  | защемление предметов или конечностей в устройстве ручного перемещения эскалатора или пассажирского конвейера | 5.6.9 |  |
|  | - ненадлежащее использование техники для перевозки чего-либо помимо людей (например, покупательских или багажных тележек, складных колясок) | 7.2.3.1(г |  |
|  | - соскальзывание между балюстрадами | 5.8.3.6 |  |
|  |  | 5.8.3.4 |  |
|  | - влезание на балюстраду | 5.8.3.5 |  |
|  |  | 5.8.3.7 |  |
| 9. |  | 5.8.3.4 |  |
|  | - катание на поручне | 5.8.3.5 |  |
|  |  | 5.8.3.6 |  |
|  | - хранение товаров рядом с балюстрадой | 7.2.3.1(г |  |
|  | - создание заторов на огороженных входных площадках | 5.13.7 |  |
|  | или промежуточных выходах последовательных | 5.13.8 |  |
|  | эскалаторов или пассажирских конвейеров | 5.13.9 |  |
|  | - создание препятствий людским потокам на | 5.13.8 |  |
|  | соединенных эскалаторах/пассажирских конвейерах | 5.13.9 |  |
|  | - катание на поручне и падение за неподвижное ограждение или балюстраду соседнего эскалатора/пассажирского конвейера | 5.13.10 |  |

Таблица №14. Результаты проверки безопасной эксплуатации

| №№ | Требование к безопасной эксплуатации, установленное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743 | Результат проверки Соответствует Не соответствует |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие условий эксплуатации опасного объекта требованиям установленным заводской и конструкторской документацией, в том числе использование объекта по назначению, предусмотренному сопроводительной документацией объекта |  |
| 2. | Соответствие организации осмотра объекта, обслуживания и ремонта объекта и системы диспетчерского (операторского) контроля в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации объекта |  |
| 3. | Наличие договора между владельцем и специализированной организацией на проведение осмотра опасного объекта или контроля за работой опасного посредством устройства диспетчерского контроля (при его наличии), технического обслуживания и ремонта опасного объекта. |  |
| 4. | Наличие документации (приказов, распоряжений) о допуске квалифицированного персонала к выполнению работ по техническому обслуживанию, ремонту и осмотру объекта, контролю за работой объекта посредством устройства диспетчерского контроля (при его наличии). |  |

| 5. | Наличие документов, подтверждающих квалификацию персонала. |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Наличие сопроводительной документации к опасному объекту (руководство/инструкция по эксплуатации) |  |
| 7. | Наличие заключения с результатами оценки соответствия опасного объекта, у которой истек назначенный срок службы |  |
| 8. | Выполнение рекомендаций, указанных в заключении по результатам оценки соответствия опасного объекта, у которой истек назначенный срок службы. |  |

Таблица №15. Выявленные дефекты и нарушения

| № п/п | Выявленные нарушения и дефекты | Пункт и наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нарушений и дефектов, влияющих на безопасную работу не выявлено | Руководство по эксплуатации |

Испытания провел:	специалист

(подпись)

(Ф.И.О.)

При замере двух и более точек указывается наибольшее значение.

Проверена целостность проводников заземления и зануления, стабилизация разъёмных контактных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ 10434 визуальным осмотром, надежность сварных соединений - ударами молотка. Примечание: При приемо-сдаточных испытаниях и для целей сертификации проверяются переходные сопротивления контактных соединений защитных проводников, непрерывность которых измерением параметров цепи "«фаза-нуль"» проверить невозможно (например, проводники основной системы уравнивания потенциалов).

При замере двух и более точек указывается наибольшее значение.

Проверена целостность проводников заземления и зануления, стабилизация разъёмных контактных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ 10434 визуальным осмотром, надежность сварных соединений - ударами молотка.

Примечание: При приемо-сдаточных испытаниях и для целей сертификации проверяются переходные сопротивления контактных соединений защитных проводников, непрерывность которых измерением параметров цепи "«фаза-нуль"» проверить невозможно (например, проводники основной системы уравнивания потенциалов).