Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	09.01.2015 в 22:45
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Обеспечить контроль наличия документов, подтверждающих соответствие применяемых технических устройств и материалов.
2. Не допускать работы на устье скважин по проведению технологических операций при освоении скважин без схемы, согласованной и утвержденной в установленном порядке.
3. При работах на скважине по стравливанию давления обеспечить дистанционное управление центральной задвижкой на случай аварийной ситуации.
Извлеченные уроки:

Необходимо обеспечить соблюдение технологий проведения работ при освоении скважин, а также применение сертифицированного оборудования при проведении работ.
[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
ООО «КРС «Евразия»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «ЛУКОЙЛ»
	

	Место аварии:
	Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, в 60 км западнее г. Тарко-Сале.
	

	Вид аварии:
	Выброс опасных веществ, пожар, разрушение технических устройств
	

	Краткое описание аварии: 
При ведении работ по освоению скважины №1004Г куста №37 Северо–Губкинского месторождения с использованием подъемного агрегата для ремонта скважин АПР-60/80, произошел гидроудар, с последующим разрушением срывного патрубка переводника Ø89-73мм (не заводского изготовления) на линии для разрядки скважины, выбросом газовоздушной среды, возгоранием и падением АПР-60/80            на буровую установку Уралмаш 3000ЭУК-1М. Произошло возгорание буровой с последующим деформированием основания и падением вышки на скважину № 1006г, что привело к разрушению фонтанной арматуры и возгоранию.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Агрегат подъемный для ремонта скважин АПР-60/80 сгорел полностью.

2. Вышкомонтажный блок буровой установки Уралмаш 3000ЭУК-1М сгорел полностью.
3. Фонтанная арматура скважины № 1006г разрушена и восстановлению не подлежит.
4. Ущерб от аварии составил 477 306,9 руб.
Причины аварии:
Технические причины:
1. Разрушение срывного патрубка переводника Ø89-73мм                  в результате гидроудара на линии для разрядки скважины.
Организационные причины:
1. Отсутствие контроля наличия документов, подтверждающих соответствие применяемых технических устройств и материалов.
2. Нарушение технологического процесса пропарки бригадой КРС, выразившееся в неправильной последовательности отогрева устьевой арматуры и линии для разрядки скважины.

3. Отсутствие дублирующей задвижки или шарового крана на задвижке ГРП.
	


