Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	10.04.2015
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Провести экспертизу промышленной безопасности технических устройств, сооружений установки компримирования углеводородного газа, подвергшихся термическому воздействию пожара.
2. Пересмотреть распределение зон ответственности границ трубопроводов и технологических установок.
3. Актуализировать Стандарт предприятия  «Порядок организации безопасного проведения ремонтных работ на объектах ОАО «АНХК». 
4. Проработать причины и обстоятельства произошедшей аварии с персоналом.

5. Направить на внеочередную аттестацию в Центральной аттестационной комиссии должностных лиц, ответственных за аварию.
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение подготовительных и ремонтных работ без распоряжения о назначении ответственных за подготовку и сдачу оборудования в ремонт и без  разработки дополнительных мероприятий по безопасному их проведению.

[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	ОАО «Ангарская НХК» 
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «НК «Роснефть»
	

	Место аварии:
	установка компримирования углеводородного газа установок нефтеперерабатывающего завода
	

	Вид аварии:
	истечение опасных веществ, пожар.
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении ремонтных работ на установке  компримирования углеводородного газа из-за несогласованных действий персонала и ответственных за проведение подготовительных работ по пропарке трубопровода  факельного газа  в месте демонтажа диафрагмы произошло истечение газового конденсата, с последующим его воспламенением и пожаром.

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Повреждены здания насосной и компрессорной технологическое оборудование  и трубопроводы, средства КИПиА, попавшие в зону воздействия огня.
2. Пострадали от ожогов пять человек, один – смертельно.

3. Экономический ущерб от аварии составил 1359,5 тыс.руб.
Причины аварии:

1. Технические причины аварии:
истечение  газового конденсата через разобранное фланцевое соединение и его возгорание в месте проведения  ремонтных работ  вследствие снятия специальной заглушки  трубопровода.
2. Организационные причины аварии: 
2.1. неудовлетворительная организация безопасного проведения ремонтных работ;

2.2 отсутствие организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при проведении работ повышенной опасности. 
	


