Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	15.09.2016
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Обеспечить контроль за исполнением работниками и специалистами структурных подразделений должностных обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями.

2. Провести экспертизу промышленной безопасности технических устройств и сооружений, подвергшихся термическому воздействию.
3. Провести ревизию резьбовых соединений технологических трубопроводов на опасных производственных объектах                 c  обязательным выполнением инструментального контроля.
3. Провести внеочередную проверку знаний технологического персонала установки замедленного коксования.
4. Направить в ЦАК Ростехнадзора на внеочередную аттестацию руководителей и специалистов, допустивших аварию.

Извлеченные уроки:

Недопустимы нарушения порядка организации и проведения ремонтных работ по замене средств измерения.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	АО «Газпромнефть-Омский НПЗ»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Установка замедленного коксования 
	

	Вид аварии:
	Выброс опасных веществ
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении работ по замене термопары, установленной  на технологическом трубопроводе перекачки бензина коксования, произошел отрыв резьбового соединения термокармана из «бобышки» технологического трубопровода, вследствие чего произошла разгерметизация технологической линии  с выбросом продукта и пожаром.

 Последствия аварии:
(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Повреждены силовые кабели, кабели КИПиА, кабельные эстакады, площадка обслуживания теплообменников, лакокрасочное покрытие технологических трубопроводов.
2. Экономический ущерб от аварии составил 16 770 000 руб.
3. Пострадавших нет.
 Причины аварии:

1. Технические причины аварии:
внешнее механическое воздействие на соединение между бобышкой технологического трубопровода при выкручивании термопары из термокармана (защитная гильза).
2. Организационные причины аварии: 
2.1 нарушение порядка проведения ремонтных работ вследствие неквалифицированных действий персонала;

2.2.  отсутствие надлежащего производственного контроля за соблюдением требований безопасности при проведении ремонтных работ.

.
	


