Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	21.06.2016
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Разработать мероприятия по устранению причин и последствий аварии. 

2. Переработать должностные и производственные инструкции в соответствии с возложенными на работников обязанностями.
3. Не допускать применение несанкционированного и неисправного оборудования.
4. Направить руководителей и специалистов организации на внеочередную аттестацию в ЦАК Ростехнадзора.
Извлеченные уроки:

Недопустимы нарушения требований подготовки оборудования для безопасного проведения газоопасных работ при зачистке резервуара. 
[image: image1.emf]


	Наименование организации:
	ООО «Газэнергосеть розница»
	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов
	

	Вид аварии:
	взрыв паров нефтепродукта с возгоранием. 
	

	Краткое описание аварии: 

При перекачке донного остатка нефтепродукта из резервуара в бензовоз произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Работник  получил термические ожоги, не совместимые с жизнью.
2.  Резервуар частично разрушен 
3. Экономический ущерб отсутствует.
 Причины аварии:

1 Технические причины аварии:
Воспламенение паровоздушной смеси, образовавшейся вблизи резервуара при вскрытом люке-лазе от источника воспламенения при применении несанкционированной электроустановки и неисправного электрооборудования. 
2. Организационные причины аварии 

2.1.Неудовлетворительная организация порядка подготовки и проведения газоопасных работ. 
2.2. Использование  оборудования, не имеющего разрешительных документов. 
2.3. Неэффективность производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при проведении газоопасных работ.
	


