Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

# УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 21.05.2017 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ. 3.2. Руководству АО «Газпром газораспределение Нальчик» разработать план мероприятий по предотвращению возможного повторения подобных аварий при эксплуатации сетей газораспределения. Извлеченные уроки: Необходимо своевременно проводить мониторинг технического состояния сооружений на сетях газораспределения, выявлять проблемные участки газораспределительных сетей, принять меры по недопущению аварийных ситуаций на газораспределительных сетях. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | АО «Газпром газораспределение Нальчик» |  |
| Ведомственная принадлежность: | ПАО «Газпром» |  |
| Место аварии: | Надземный газопровод высокого давления II категории диаметром 89 мм выход из узла учета газа расположенного на отводе к с. Карагач, Прохладненского р-на, КБР |  |
| Вид аварии: | Выброс опасных веществ |  |
| Краткое описание аварии: В результате ДТП произошло повреждение газопровода высокого давления II категории (до 0,6 МПа) диаметром Ǿ 89 мм расположенного на площадке измерительного комплекса (узла учета газа) с последующим выходом газа в атмосферу. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) Экономический ущерб составил 104,9 тыс. руб. Пострадавших нет. В результате аварии от газоснабжения отключено с. Карагач. 1. Технические причины аварии: 1.1. Механическое разрушение надземного стального газопровода высокого давления в результате дорожно-транспортного происшествия (наезд автотранспортного средства ВАЗ 2106). 2. Организационные причины: 2.1. Отсутствуют. |  |  |