Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	10.08.2017 в 21:05
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Неукоснительное соблюдение технологического проекта на проведение буровых работ на скважинах.

2. Не допускать к проведению буровых работ персонал не прошедший обучение по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП». 

3. Не допускать на ОПО подрядные организации без правоустанавливающей документации. 
Извлеченные уроки:

Необходимо обеспечить соблюдение законодательной системы и проектной документации при проведении работ по бурению.
[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО НК «Роснефть»
	

	Место аварии:
	Фонд скважин Ван-Еганского месторождения
	

	Вид аварии:
	Выброс опасных веществ с последующим возгоранием
	

	Краткое описание аварии: 

При производстве работ по бурению скважины 
ООО «Интегра-Бурение» произошло нефтегазоводопроявление, с последующим возгоранием, в результате аварии пострадало 8 человек из них 1 смертельно.
 Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

Экономический ущерб от аварии составляет: 631 449, 492 тыс. руб., из них экологический ущерб 28, 403 тыс. руб.
Технические причины аварии:
1.       Уменьшение гидростатического давления столба раствора из-за падения уровня в скважине в результате недостаточного долива бурового раствора в скважину.
2. Несоблюдение требований промышленной безопасности, предъявляемых к подъему бурильной колонны.

3.       Противовыбросовое оборудование не обеспечило герметизацию затрубного пространства. 

Организационные причины аварии:
1. При проявлении первичных признаков НГВП ремонтная бригада не действовала согласно утвержденному ПМЛА.
2. Не обеспечение безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами.
3. Ненадлежащая организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО.
4. Отсутствие контроля за процессом ведения работ со стороны ответственных лиц.
5. Производство работ подрядной организацией ООО «Интегра-Бурение» без оформленной должным образом лицензии на осуществлении деятельности по эксплуатации и месту нахождения ОПО.
	


