Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

	Дата происшествия:
	06.07.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Внести изменения в технологический регламент и Инструкцию по пуску и эксплуатации установки атмосферно-вакуумной перегонки нефти в части исключения схожих наименований оборудования и исполнительных механизмов. 

2. Внести изменения в проектную документацию и реализовать изменения в части доработки алгоритмов систем сигнализации и блокировок с целью повышения степени защиты трубопровода и змеевика печи в случае прекращения циркуляции и повышения давления.

2. Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности техническим устройствам и сооружениям, поврежденным в результате аварии.
3. Провести внеочередную аттестацию  специалистов и работников организации.

4.  Обстоятельство и причины аварии довести до сведения специалистов  и работников организации.

Извлеченные уроки:

Недопустимо ведение технологического процесса при наличии ошибочных  схем дистанционного управления средств автоматики.
[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	АО « Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «НК «Роснефть»
	

	Место аварии:
	Площадка 
	

	Вид аварии:
	пожар
	

	Краткое описание аварии: 

Разгерметизация фланцевого соединения запорной арматуры с ручным приводом технологического  трубопровода из печи в колонну с  выбросом отбензиненной нефти и последующим возгоранием.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Поврежден  технологический трубопровод, площадка обслуживания,  контрольно-измерительные приборы и электрооборудование.
2. Пострадавших нет.
3. Экономический ущерб составил 191 000 руб.
Причины аварии:

1. Технические причины аварии:
1.1.В контуре управления технологическим процессом неверно реализована схема дистанционного управления электрозадвижками, что привело к закрытию электроприводной задвижки на линии нефти из печи в колонну.
1.2. Отсутствие системы защиты трубопровода  «Линия из печи  в колонну» в случае прекращения циркуляции продукта (отбензиненная нефть).
2.Организационные причины аварии:

2.1. Отсутствие контроля при проверке работоспособности системы блокировок и противоаварийной защиты установки  после проведенного капитального ремонта и технического перевооружения.  

2.2. Не совершенство программ комплексного опробования системы блокировок и противоаварийной защиты после проведенных ремонтов технологических установок.
2.3. Неэффективность производственного контроля.


	


