Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	08.06.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:
- выполнить работы по восстановлению целостности нефтепровода;

- провести экпертизу промышленной безопасности;

- организовать и провести практические занятия с персоналом структурных подразделений, принимающих непосредственное участие в газоопасных работах по разгерметизации трубопроводов.;

Провести внеочередную проверку знаний у работников структурных подразделений, принимающих непосредственное участие в газоопасных работах по разгерметизации трубопроводов

- провести внеочередные проверки применения работниками специальной одежды для защиты от повышенных температур;

- провести проверку допуска к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]KoTnoBaH gjia onAa TeXHONOrmyeckux
(KOHTPOJbHbIX) OTBEPCTUI.





Извлеченные уроки: 
Не допустимо несоблюдение мер по обеспечению безопасности при подготовке и проведению газоопасных работ, указанных  наряде-допуске на производство газоопасных работ и технологии производства работ предусмотренных ППР

	Наименование организации:
	АО «Черномортранснефть»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Транснефть»
	

	Место аварии:
	Парк резервуарный ПК «Шесхарис» площадка «Грушевая», 2002 г. ввода  в эксплуатацию.
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества; пожар; разрушение 
	

	Краткое описание аварии: 
В ходе проведения работ по подключению вновь построенного участка трубопровода на площадке «Грушевая» резервуарного парка № 1, при выполнении газоопасных работ по сверлению технологических отверстий на технологическом трубопроводе произошел выброс и возгорание нефти.
Последствия аварии:
(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Мастер Головачев А.А. получил термические ожоги поверхности тела. 
Экономический ущерб –    6920  руб.

Причины аварии:
Технические причины аварии:
Повреждение действующего технологического трубопровода Ду-1200 находящегося под давлением 0,2 МПа, вследствии механического воздействия – сверления отверстия в верхней образующей нефтепровода.
Применение электрифицированного переносного ручного инструмента не во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ по сверлению технологического отверстия.

Организационные причины аварии:

Низкий уровень организации проведения работ – несоблюдение мер по обеспечению безопасности при подготовке и проведению газоопасных работ, указанных в наряде-допуске на производство газоопасных работ по сверлению технологических отверстий на технологическом трубопроводе, несоблюдение технологии производства работ предусмотренных ППР.
Отсутствие контроля эксплуатационного персонала за производственным процессом эксплуатации действующего технологического трубопровода.
	


