| Дата и время происшествия: | 07.04.2017 в 01:30 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 1. Обстоятельства и причины аварии довести до всех работников ОАО «Усинскгеонефть»; 2. Провести внеочередной инструктаж работникам буровых бригад. Извлеченные уроки: Применять противовыбросовое оборудование, соответствующее требованиям проектной документации и нормативным правовым документам. Регулярно проводить учебно-тренировочные занятия с привлечением специалистов аварийно-спасательных формирований. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | Открытое акционерное общество «Усинскгеонефть» |  |
| Ведомственная принадлежность: |  |  |
| Место аварии: | Поисково-оценочная скважина № 741П Камышинского лицен «Участок ведения буровых работ» ОАО «Усинскгеонефть» |  |
| Вид аварии: | Выброс опасных веществ |  |
| Краткое описание аварии: При подъеме геофизического прибора (PLN-9.2), в результате разгерметизации лубрикатора произошло нефтегазоводопроявление с последующим выбросом опасных веществ и возгоранием. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) - Экономический ущерб от аварии составил 70 003 323,6 руб. Технические причины аварии: - Нарушение герметичности резиновых уплотнителей, входящих в состав лубрикатора. Организационные причины аварии: - Необученность персонала действиям, предусмотренными планами мероприятий локализации аварий (ПЛА), при нефтегазоводопроявлениях. |  |  |