Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	20.09.2017 в 15:20
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Не допускать осуществление работ на опасных производственных объектах с применением технических устройств не предназначенных для этих видов работ..

2. Необходимо обеспечить должный контроль за качеством и полнотой выполняемых ремонтных работ со стороны ответственных лиц предприятия.
Извлеченные уроки:

Не допускать проведение ремонтных работ  без обязательных мероприятий по их подготовке и безопасному проведению.
[image: image1.jpg]AI_J./_V//?_..
,,ﬂ,,,,,,/
W\

.’
"

.:;_,» [
i |
UL ,
dae
|

il
‘.,:
w::
i (
1
.t.f

A
//%,

\

\

\

X

»;
o





	Наименование организации:
	ООО «Газнефтесервис»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ООО «Газнефтесервис»
	

	Место аварии:
	Участок комплексной подготовки газа
	

	Вид аварии:
	Розлив опасных веществ с последующим возгоранием
	

	Краткое описание аварии: 

В результате проведения огневых работ на  площадке  хранения и регенерации реагента на УКПНГ ООО «Газнефтесервис» произошло возгорание нефтепродуктов.
 Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

Экономического ущерба нет.
Технические причины аварии:
Пролив площадки проведения огневых работ жидкостью с содержанием воспламеняющих веществ, 
в результате чего произошло возгорание площадки хранения и регенерации реагента.
Организационные причины аварии:
1. Проведение подготовительных работ, на рабочей площадке хранения и регенерации реагента не предусмотренных нарядом-допуском на выполнение огневых работ.
2. К участку проведения огневых работ допущен посторонний (не участвующий в производстве огневых работ и отсутствующий в списочном составе бригады по выполнению огневых работ в наряд-допуске).
	


