Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	15.07.2017 в 4:30
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

Выявление газогидратных залежей при бурении в зимний период стандартными методами геофизических исследований скважин невозможно.
Извлеченные уроки:

При проведении буровых работ на месторождениях Саха (Якутия), привлекать НИИ для разработки методов выявления и прогнозирования нахождения реликтовых газогидратных залежей.
[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	Общество с ограниченной ответственностью "Сургутнефтегаз"
	

	Ведомственная принадлежность:
	Общество с ограниченной ответственностью " Сургутнефтегаз "
	

	Место аварии:
	Фонд скважин
	

	Вид аварии:
	Разрушение технических устройств 
	

	Краткое описание аварии: 

Произошло разрушение устьевого оборудования скважины с последующим выбросом газа.

 Последствия аварии:

 (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

Экономический ущерб от аварии составил 1768,8 тыс. руб.
Технические причины аварии:
Вскрытие скважиной локальной реликтовой газогидратной залежи природного происхождения при растеплении в летний период создало аномальное давление, которое привело 
к разрушению устьевого оборудования с последующим возгоранием.
Организационные причины аварии:
Не установлены.
	


