Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

	Дата происшествия:
	05.10.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Обеспечить постоянный контроль со стороны ответственных лиц за подготовку и проведение огневых работ.
2.Обеспечить контроль воздушной среды и оборудовать опасные производственные объекты газоанализаторами.
3. Разработать инструкцию по подключению сварочных аппаратов к электроэнергии.
4. Провести экспертизу промышленной безопасности технических устройств, подвергшихся термическому воздействию.
5. Провести внеочередную аттестацию  специалистов и работников организации.

Извлеченные уроки:

Недопустимо нарушение порядка организации и проведения  огневых работ. 

[image: image1.png]




	Наименование организации:
	ООО СПАСФ «Природа»


	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	Установка по переработке нефтяных шламов 
	

	Вид аварии:
	взрыв
	

	Краткое описание аварии: 

На блоке приема и разогрева нефтесодержащей жидкости при проведении сварочных работ по вварке вентиля в трубопровод сухого пара регистра резервуара внутри резервуара  произошло воспламенение паров углеводородов с последующим взрывом.

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Поврежден резервуар, не подлежащий восстановлению. 
2. Пострадал 1 человек - смертельно.
3. Экономический ущерб составил 3 909 260 руб.
Причины аварии:

1. Технические причины аварии:

Воспламенение паров углеводородов внутри резервуара произошло из-за использования металлоконструкции маршевой лестницы в качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока, что вызвало возникновение большого электрического сопротивления при растекании электрического тока по металлическим конструкциям и стенкам резервуара при контакте не заземленного сварочного электрода с металлическим трубопроводом.
2.Организационные причины аварии:
Нарушение порядка организации и безопасного проведения огневых работ

2.1. сварочные работы осуществлялись без оформления наряда-допуска; 
2.2. отсутствие контроля воздушной среды перед началом работ на наличие паров углеводородов;
2.3. отсутствие контроля со стороны лиц, ответственных за подготовку и проведение огневых работ.
	


_1581342412

