Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	02.11.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Проработать материалы технического расследования причин аварии с персоналом, принять меры по профилактике недопущения подобных случаев на аналогичных объектах.
2. Провести экспертизу промышленной безопасности технического состояния оборудования, строительных конструкций наружной установки, поврежденных в результате аварии.
3. Провести анализ технологических регламентов и инструкций на предмет достаточности принятых мер безопасности, обеспечивающих безопасное включение оборудования после ремонта.

Извлеченные уроки:

Недопустимо нарушение порядка проведения испытаний на герметичность, предусмотренного технологическим регламентом.
[image: image1.jpg]





	Наименование организации:
	ПАО «Нижнекамскнефтехим»
	

	Ведомственная принадлежность:
	отсутствует
	

	Место аварии:
	Отделение узла предварительной ректификации производства углеводородного сырья
	

	Вид аварии:
	взрыв 
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении испытания колонны на герметичность после проведения капитального ремонта произошел взрыв внутри колонны с разрушением ее корпуса и  смещением верхней части корпуса колонны относительно места ее установки.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Повреждены  технические устройства, здания и сооружения, расположенные вблизи места аварии, разрушены объекты инфраструктуры. 
2. Пострадавших нет.

 3. Экономический ущерб от аварии 113 908 700 руб.
Причины аварии:

1.Технические причины аварии:
1.1. Взрыв произошел в результате образования взрывоопасной смеси паров углеводородов с кислородом воздуха, попавших в колонну из оборудования технологически с ней связанного и не отсеченного заглушками.

 1.2. Источником взрыва явилась искра от соприкосновения металлического гаечного ключа, находящегося в кубовой части колонны в момент аварии.

2.Организационные причины аварии: 

Нарушение порядка подготовки и проведения ремонтных работ, предусмотренных технологическим регламентом (отсутствие выполненных в полном объеме мер по предотвращению  образования взрывоопасной смеси в колонне).


	


