Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	05.08.2017 в 6:00
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Провести инструктаж по безопасному проведению работ (замена сальниковой набивки).
2.  Провести целевое обследование всего фонда скважин оборудованного станками-качалками на предмет наличия и фиксации контргайки сальников устьевых арматур.
Извлеченные уроки:

Усилить контроль за состоянием работы механизированного фонда скважин и не допускать отклонения работы от режимных параметров. 
[image: image1.emf]

	Наименование организации:
	Публичное акционерное общество «Татнефть имени В.Д. Шашина»
	

	Ведомственная принадлежность:
	Публичное акционерное общество «Татнефть имени В.Д. Шашина»
	

	Место аварии:
	Фонд скважин
	

	Вид аварии:
	Отказ или повреждение технических устройств 
	

	Краткое описание аварии: 

При эксплуатации скважины оборудованной станком-качалкой, произошел отворот устьевого сальника.

 Последствия аварии:

 (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

Экономический ущерб от аварии составил 93,6 тыс. руб.
Технические причины аварии:
1. Нарушена соосность головки балансира станка – качалки с канатной подвеской относительно колонны штанг скважинного насоса. 
2. Изменение алгоритма работы станка качалки.

Организационные причины аварии:
1. Отсутствие контроля со стороны оператора за состоянием устьевой арматуры при обходе скважин.
2. Недостаточный контроль со стороны руководства за соблюдением требований промышленной безопасности.
	


