| Дата и время происшествия: | 26.03.2017 в 12:57 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: - Организовать внеочередную проверку знаний для рабочего персонала по платформе «ЛУН-А»; - Провести внеочередную аттестацию по вопросам промышленной безопасности начальника платформы «ЛУН-А». Извлеченные уроки: Перед началом работ убедиться в безопасности условий труда и устранить или минимизировать все возможные риски . |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | САХАЛИН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ КОМПАНИ ЛТД |  |
| Ведомственная принадлежность: | САХАЛИН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ КОМПАНИ ЛТД |  |
| Место аварии: | Платформа стационарная морская «ЛУН-А» |  |
| Вид аварии: | Выброс опасных веществ |  |
| Краткое описание аварии: Срабатывание датчиков утечки газа в зоне устьевого оборудования на платформе. Были активированы системы аварийной остановки, что привело к полному прекращению добычи газа на платформе в безопасном режиме. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) - Остановка всего технологического процесса объекта. - Эвакуация персонала платформы в количестве 92 человек. - Экономический ущерб от аварии составил 0 руб. Технические причины аварии: - Снятие крышки тавотницы без фиксации ее корпуса. - Недостаточное освещение места работ. Организационные причины аварии: - Неполная оценка рисков при проведении работ; - Недостаточный производственный контроль над обеспечением безопасного проведения работ со стороны руководства; - Назначение на должность работника, не отвечающего квалификационным требованиям согласно должностной инструкции. |  |  |