Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

	Дата происшествия:
	08.05.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Привести в соответствие с проектом мнемосхему АСУ ТП установки стабилизации бензина. 

2. Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности техническим устройствам и сооружениям поврежденным в результате аварии.
3. Провести внеочередную аттестацию  специалистов и работников организации.

4.  Внести изменения в проектную документацию и технологический регламент предусматривающие специальные алгоритмы (сценарии) работы системы ПАЗ, при которых допускается ручное или автоматическое отключение отдельных блокировок на периоды пуска, останова и переключений технологических режимов установки.

Извлеченные уроки:

Недопустимо  наличие ошибочных показаний приборов контроля температуры на мневмосхеме при регулировании температуры на выходе печи по потокам и стабильного режима горения. 

[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	АО « Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод »
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «НК «Роснефть»
	

	Место аварии:
	Площадка  установки стабилизации бензинов
	

	Вид аварии:
	пожар
	

	Краткое описание аварии: 

При выводе печи на нормальный режим произошла разгерметизация вальцовочного соединения ретурбенда печи с последующим возгоранием бензина прямогонного.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Повреждено оборудование, технические устройства                        и сооружения, попавшие в зону термического воздействия.
2. Пострадавших нет.

3. Экономический ущерб отсутствует.
Причины аварии:

1.Технические причины аварии:

Разгерметизация соединения ретурбенда трубы в результате:

 резкого повышения давления в ходе многократного изменения температурного режима, перегрева продукта в змеевике печи выше нормы установленной технологическим регламентом и ошибочного обозначения позиции  датчиков на мнемосхеме АСУ ТП 

2.Организационные причины аварии:

2.1. Отсутствие контроля при приемке, проверке и эксплуатации системы АСУ ТП.  

2.2. Нарушения ведения технологического процесса, а именно: регулирование технологического процесса по байпасным линиям вместо клапанов регуляторов, работа с отключенными позициями противоаварийной защиты, отсутствие контроля за работой насосно – компрессорного оборудования и уровнем в колонне.


	


