Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	10.01.2018 в 15:06
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Запретить эксплуатацию подъёмных агрегатов, предназначенных для текущих и капитальных ремонтов скважин на опасных производственных объектах, без проведения экспертиз промышленной безопасности по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки таких технических устройств, установленных заводами-изготовителями или после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов таких технических устройств, либо восстановительного ремонта.
2.  Провести внеочередную проверку знаний у работников ТКРС ООО «Байтуган НефтеСервис» по соблюдению норм технологического режима, охраны труда, промышленной безопасности и действиям в нештатных ситуациях.
Извлеченные уроки:

Необходимо обеспечить соблюдение технологий проведения работ по КРС. Повысить контроль со стороны заказчика за подрядными организациями.
[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	ООО «Ульяновскнефтегаз»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
	

	Место аварии:
	Фонд скважин Кондаковского месторождения
	

	Вид аварии:
	Отказ или повреждение технических устройств 
	

	Краткое описание аварии: 

При осуществлении работ по капитальному ремонту скважины № 33 произошло разрушение крепления заделки мертвого конца талевого каната подъемного агрегата АПРС-40, в результате аварии смертельно травмирован мастер бригады по капитальному ремонту скважин.

 Последствия аварии:

 (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

Экономический ущерб от аварии составил 3 млн. 
936 тыс. руб.
Технические причины аварии:
Отрыв сварочного и болтового соединений, механизма крепления неподвижной ветви талевого каната от металлоконструкций рамы платформы АПРС-40, с низкой степенью прочности материалов, выполненный собственными силами в нарушение требований проектной документации завода-изготовителя.
Организационные причины аварии:
1. Ведение работ, связанных с повышенными нагрузками по «расхаживанию», с отклонением от технологического процесса и плана работ на проведение капитального ремонта скважины.
2. Недостаточный производственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности со стороны эксплуатирующей ОПО организации и подрядчика.
	


