Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	18.07.2014 в 15:25
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Переработать оперативную часть Плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий (далее План) в части действия персонала при спуско-подъемных операциях.

2. Переработать «Инструкцию по монтажу и эксплуатации ПВО на буровой установке».

3. Провести внеочередную учебную тревогу по Плану на всех взрывопожароопасных объектах компании.

Извлеченные уроки:

Необходимо своевременно производить диагностику, проверку технического состояния противовыбросового оборудования. Обеспечить соблюдение технологий проведения работ при бурении скважин.

[image: image2.png]





	Наименование организации:
	ООО «Варьеганская нефтяная буровая компания»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «Варьеганнефтегаз»
	

	Место аварии:
	Кустовая площадка № 156, Верхне-Коликъеганское месторождение, ХМАО-Югра в 240 км от г. Радужный
	

	Вид аварии:
	Выброс опасных веществ с последующим возгоранием и пожаром
	

	Краткое описание аварии: 

Во время проведения спуско-подъемных операций (СПО) произошел неконтролируемый выброс газоводяной смеси с последующим возгоранием.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. В результате пожара был разрушен вышечно-лебедочный и редукторный блок буровой установки, а также поврежден блок очистки бурового раствора.
2. Общий ущерб от аварии составил  133 587 778 руб.
Причины аварии:

Технические причины:

1. Применение неисправного противовыбросового оборудования (ПВО).

Организационные причины:

2. Нарушение технологии проведения работ, выразившееся в отсутствии контроля признаков нефтегазоводопроявлений, уровня бурового раствора в скважине.

	


[image: image1]