Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	17.10.2014 в 10:30
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Провести техническую рекультивацию загрязненного участка.
2. Разработать методику глушения скважин Пермокарбоновой залежи Усинского месторождения для проведения текущих и капитальных ремонтов скважин.
3. Провести внеочередную учебную тревогу по команде «Выброс» в бригадах текущих и капитальных ремонтов скважин.
Извлеченные уроки:

Необходимо обеспечить регулярное проведение учебных тревог «ВЫБРОС» на объектах, а также соблюдение технологий проведения работ при подземном ремонте скважин.
[image: image1.jpg]JEEES WEA ‘. VS . —_—

I

e a2 : o P

e —
~

<
>

SIS TIEET I I WS T T

-





[image: image2.jpg]&
-
e
2
A8
i
(-t
‘9
iy
|2
i

=3u






	Наименование организации:
	ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «ЛУКОЙЛ»
	

	Место аварии:
	24 км от г. Усинска, скважина № 1184 Усинского нефтяного месторождения
	

	Вид аварии:
	Выброс опасных веществ 
	

	Краткое описание аварии: 

При производстве работ по подземному ремонту скважины произошел неконтролируемый выброс нефтесодержащей жидкости. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Загрязнение нефтесодержащей жидкостью территории куста скважин, ограниченной обваловыванием.
2. Общий ущерб от аварии составил  929 250 руб.
Причины аварии:
Технические причины:
1. Неуравновешенность пластового давления гидростатическим давлением столба жидкости.

Организационные причины:

1. Нарушение технологии проведения работ, выразившееся в отсутствии контроля признаков нефтегазоводопроявлений, уровня бурового раствора в скважине.
2. Несвоевременное реагирование бригадой ПРС на газонефтеводопроявление, следствием которого явилась недостаточная обученность бригады по контролю скважины и управлению ей при ГНВП.

	


