Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	11.04.2014 в 20:00
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Провести внеочередную проверку соответствия фактической схемы монтажа нагнетательных линий буровых насосов на всех мобильных установках утвержденным схемам монтажа. Все выявленные нарушения устранить. По результатам проделанной работы составить акты отдельно по каждой буровой установке.

2. Провести внеочередную проверку технического состояния РВД, входящих в состав нагнетательных линий буровых насосов по всем буровым установкам. Изъять из эксплуатации РВД, имеющие внешние механические повреждения (нарушения внешней оболочки рукава, разрывы проволок силового каркаса, вздутия и другие явные дефекты).

3. Назначить  лиц из состава буровых бригад, ответственных за проведение ежесменного контроля  за состоянием РВД нагнетательных линий буровых насосов. Внести изменения в инструкции по профессиям.

4. Произвести проверку технического состояния предохранительных устройств буровых насосов на всех буровых установках, проверку их на срабатывание в условиях механической мастерской с составлением актов.
Извлеченные уроки:

Необходимо.усиление производственного контроля в ООО «Оренбургская буровая компания». Своевременно производить диагностику, проверку технического состояния оборудования (предохранительных устройств).
[image: image1.jpg]





	Наименование организации:
	ООО «Оренбургская буровая компания»
	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	Скважина № 1145-1 Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения
	

	Вид аварии:
	Разрушение технических устройств
	

	Краткое описание аварии: 

Во время подъема бурильной колонны произошел рост давления в манифольде буровых насосов, с последующим разрушением гибкого шланга нагнетательной линии трубопроводов высокого давления. В результате аварии смертельно травмирован пом. бурильщика. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
 1. Экономический ущерб составил 5052105 руб.
Причины аварии:

1. Уменьшение площади поперечного сечения проволок силовых слоев рукава, вследствие их коррозии после повреждения защитного масло-погодостойкого наружного слоя. 

2. Отступление от заводской схемы при монтаже нагнетательной линии буровых насосов.
3. Пуск в работу (эксплуатацию) буровой установки членами комиссии ПБ «Оренбург» произведён без проверки качества монтажа оборудования и опробования  технических устройств.

	


