Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	15.06.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Провести экспертизу промышленной безопасности технических устройств, сооружений комбинированной установки ЛК-6УС, подвергшихся воздействию поражающих факторов взрыва и пожара.
2. Составить перечень участков трубопроводов, работающих в особо сложных условиях, и  провести им внеплановую ревизию.
3. Повысить эффективность очистки углеводородных газов от сероводорода и других агрессивных примесей.
4. Конкретизировать в технологическом регламенте и технологических инструкциях требования по безопасному пусковому режиму работы установки ЛК-6Ус. 

5. Предусмотреть технические средства, обеспечивающие в автоматическом режиме оповещение об обнаружении, локализации и ликвидации выбросов опасных веществ, включая данные прогнозирования о путях возможного распространения взрывоопасного  облака.

6. Провести внеочередную аттестацию в Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору руководителей и главных специалистов завода с последующей внеочередной аттестацией инженерно- технического персонала завода в комиссии предприятия.
7. Обеспечить проведение специалистами лаборатории неразрушающего  контроля УЗТ технических устройств и технологических трубопроводов с обязательной регистрацией результатов в отделе технического надзора. Оформить указанные выше процедуры распорядительными документами и внести соответствующие изменения в стандарты и инструкции предприятия, регламентирующие порядок проведения УЗТ. 
8. Обеспечить проведение перед вводом в эксплуатацию технологических установок комплексной проверки работоспособности паровой завесы блоков нагревательных печей, как отдельных, так одновременно всех контуров. Оформить указанные выше процедуры распорядительными документами.
9. Провести внеплановый инструктаж работникам предприятия по результатам расследования аварии.
Извлеченные уроки:

Обеспечение устойчивости зданий, расположенных на территории взрывопожароопасных производственных объектов в зонах возможного воздействия ударной волны, и безопасности находящегося в них персонала к воздействию ударной волны. 
[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	ОАО «Ачинский НПЗ Восточная нефтяная компания»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «Роснефть»
	

	Место аварии:
	секция 400 газофракционирования установки ЛК-6у   
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ;
взрыв; разрушение сооружений;

пожар.
	

	Краткое описание аварии: 

    В верхней части колонны  деэтанизации произошла разгерметизация  горизонтальных участков шлемового трубопровода колонны с выбросом смеси углеводородов, загазованностью территории с последующим взрывом парогазовой смеси и пожаром. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
 1.  Производство и работа предприятия остановлены.
2. Разрушены здания и сооружения, находившиеся в зоне действия ударной волны на расстоянии до 300 м от эпицентра взрыва. Полностью разрушены производственные здания, сооружения и оборудование секции С-400; частично разрушено остекление зданий насосной установки утилизации сероводородного газа и производства гранулированной серы, горячей и холодной насосных ВТ-битумной установки; частично пострадало оборудование установок каталитического риформинга (секция С-200), гидроочистки дизельного топлива (секция С-300). 

3. Травмы различной степени тяжести  получили 32 человека, из них 8 – смертельные.
4. Общий ущерб составил 6200 млн.руб.
 Причины аварии:
1.Технические причины аварии: 

разгерметизация горизонтальных участков шлемового трубопровода, вызванная низкотемпературной сероводородной коррозией в присутствии хлористого водорода.
2. Организационные причины аварии:
нарушения, допущенные экспертными организациями при проведении экспертизы промышленной безопасности технологического оборудования и проектной документации на техническое перевооружение, связанные с отсутствием анализа и учета скорости коррозионного разрушения участков трубопровода, работающих в особо сложных условиях, где наиболее вероятен максимальный износ, и отсутствием оценки оснащённости технологических процессов средствами контроля, управления и противоаварийной защиты и их действий в период пуска и останова технологического оборудования секции С 400.


	


