Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	06.03.2014
	3.1. Отсутствие необходимых приборов и систем контроля и противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ), необходимых для безопасного ведения технологического процесса. Отсутствие должного контроля и надзора за техническим состоянием основных производственных фондов (зданий, сооружений, оборудования).
Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Пересмотреть Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятия в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации.
2. Привести в соответствие с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации «Постоянный технологический регламент производства фенола и ацетона» и пересмотреть технологические инструкции и ПЛА с учетом мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и действиям при их возникновении.

3. Направить в Центральную аттестационную комиссию Ростехнадзора для внеочередной аттестации должностных лиц, ответственных за аварию.

4. Провести экспертизу промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений цеха.

5. Разработать план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах предприятия в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

6. Провести внеочередной инструктаж работникам подрядных организаций.

7. Провести внеочередную аттестацию инженерно-техническим работникам предприятия.
8. Проверить наличие и соответствие характеру выполняемых работ областей аттестации в установленном порядке работников подрядных организаций, допущенных к проведению работ на опасных производственных объектах.

9. Привести в соответствие с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности системы контроля и противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ), необходимые для безопасного ведения технологического процесса цеха.

10. Внести дополнения в инструкцию по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах предприятия.

Извлеченные уроки:
Недопустимо проведение работ повышенной опасности (ремонтных, огневых) на установках при осуществлении технологических процессов.
[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	ОАО «Омский каучук»
	

	Ведомственная принадлежность:
	отсутствует
	

	Место аварии:
	Цех производства фенола и ацетона
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ;
взрыв; разрушение сооружений;

пожар.
	

	Краткое описание аварии: 

В цехе производства фенола и ацетона при производстве ремонтно-восстановительных работ по укреплению несущих конструкций этажерки произошел пожар в районе колонны на нулевой отметке с последующим взрывом.

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Разрушены и деформированы колонны. 

2. Травмировано 11 человек

3. Остановлен цех по производству фенола и ацетона.
4. Экономический ущерб составил 206 000 тыс. руб.
Причины аварии:

1 Технические причины аварии:
1.1. Разгерметизация трубопровода питания колонны в результате внешнего механического воздействия (вероятно - падения на него монтируемого элемента металлоконструкции этажерки) с последующим возгоранием истекающего под давлением продукта (изопропилбензола) и развитием пожара у основания колонны. 
Причиной возгорания истекающего под давлением продукта (изопропилбензола) и развитием пожара у основания колонны явилась искра, попавшая в зону разгерметизации в результате проведения на вышенаходящейся площадке этажерки огневых работ. 
Причиной взрыва колонны явился ее нагрев и рост температуры реакционной массы окисления, находившейся в колонне, до температуры начала экзотермического разложения продуктов в результате пожара у основания колонны.

2. Организационные причины:

2.1. Неудовлетворительная организация ремонтных работ:

2.1.1. Необеспечение постоянного контроля со стороны технологического персонала предприятия за действиями и работой ремонтного персонала сторонних организаций.

2.1.2. Огневые работы производились работниками подрядных организаций по нарядам-допускам без соответствующего указания к выполнению огневых работ от лиц, ответственных за проведение данных работ.
2.1.3. Нахождение вагон-бытовок подрядных организаций на расстоянии менее 15 метров от действующего технологического оборудования.
2.1.4. Производство ремонтно-строительных работ персоналом подрядной организации без согласования с руководителем подразделения (начальником цеха) мест хранения и количества применяемых нитрокраски и растворителей, а также  мест размещения передвижных сварочных агрегатов и других временных сооружений.
3. Прочие причины:

	


