Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	26.02.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Провести комплекс ремонтно - восстановительных работ  производства этилена.

2. Провести экспертизу промышленной безопасности технических устройств, металлоконструкций, зданий, сооружений и фундаментов цеха предприятия, попавших в зону воздействия высоких температур.
3. Разработать меры, направленные на защиту персонала производства этилена от воздействия опасных веществ при взрывах, пожарах и авариях.
4. Внести изменения и дополнения  в постоянный технологический регламент производства этилена, предусматривающие требования по контролю за качественным составом сырья (бензина и широкой фракции легких углеводородов) на содержание в нем агрессивных компонентов на входе на производство этилена. 

5. Внести изменения в постоянный технологический регламент производства этилена с учетом перерабатываемого сырья (ШФЛУ, прямогонный бензин) в соотношениях, согласованных разработчиком процесса, с проведением расчетов материальных потоков, и установить критические значения параметров технологического процесса производства этилена и их совокупность (состав, уровень, давление, температура технологической среды).
6. Направить в Центральную аттестационную комиссию Ростехнадзора для внеочередной аттестации должностных лиц, ответственных за аварию.
7. Определить методы, периодичность и объем контроля технического состояния технологического оборудования и трубопроводов с учетом возможной скорости их коррозионного износа в производстве этилена. 
8. Привести в соответствие с требованиями промышленной безопасности технологические  печи производства этилена.
9. Провести внеплановый инструктаж работникам предприятия по результатам расследования аварии.
Извлеченные уроки:

Входной контроль за качеством состава сырья на содержание примесей, не предусмотренных техническими условиями на сырье. Мониторинг технического состояния коррозионного износа технологического оборудования и трубопроводов в производстве этилена.
[image: image1.jpg]1-3ABOTA






	Наименование организации:
	ООО «Ставролен»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «ЛУКОЙЛ»
	

	Место аварии:
	Узел разделения пропан-пропиленовой фракции «Разделения пирогаза и получения бензола» производства этилена
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ;
взрыв; разрушение сооружений;

пожар.
	

	Краткое описание аварии: 

    В нижней части колонны произошла разгерметизация теплообменника с выбросом паров пропан-пропиленовой фракции с последующим взрывом парогазовой смеси и пожаром на территории узла выделения пропилена.

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1.  Производство и работа предприятия остановлены.
2.  Приблизительная площадь пожара составила 200 м2 .
3. 18 человек получили травмы легкой степени тяжести.
 Причины аварии:
1.Технические причины аварии 

1.1. Разгерметизация алюминиевого пластинчатого теплообменника вследствие разрушения гофрированной пластины левой теплообменной секции из-за коррозионно-структурных изменений гофрированных пластин теплообменных секций и нижнего коллектора теплообменника, находившихся в контакте с кубовым продуктом колонны.
2. Организационные причины аварии:
2.1. В технических условиях на поставляемое углеводородное сырье не предусмотрен контроль за содержанием в нем агрессивных компонентов и примесей.  

2.2.  Отсутствие паровой изоляции печей с открытым огневым процессом установки «Пиротол» от взрывоопасной среды, образующейся при авариях на наружных установках - печи должны быть оборудованы паровой завесой, включающейся автоматически или дистанционно и обеспечивающей предотвращение контакта взрывоопасной среды с огневым пространством печи.

  2.3. Высокая температура наружных поверхностей оборудования узлов предварительного и пиротолового  реакторов установки получения бензола «Пиротол» цеха «Разделения пирогаза и получения бензола», превышающая температуру самовоспламенения наиболее взрывопожароопасного вещества и послужившая источником возгорания парогазовой смеси с последующим взрывом.
2.4. Недостаточный контроль за скоростью коррозии технологического оборудования и трубопроводов производства этилена.

	


