| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР) ПРИКАЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _20 марта 2023 г._____ |  | № | ___121____ |
|  | Москва |  |  |

Об утверждении Руководства по безопасности «Рекомендации по прогнозу и выбору мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха в угольных шахтах»

## В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ст. 14 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации», пунктом 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, а также в целях содействия соблюдению требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт», утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 506, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Руководство по безопасности Рекомендации 
по прогнозу и выбору мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха в угольных шахтах».

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04 марта 2016 г. № 83 «Об утверждении Руководства по безопасности «Рекомендации 
по прогнозу и выбору мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха в угольных шахтах».

Руководитель                                                             А.В. Трембицкий

УТВЕРЖДЕНО

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

от «___» ____________ 2023 г. № _______

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОГНОЗУ И ВЫБОРУ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ РУДНИЧНОГО ВОЗДУХА В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Руководство по безопасности «Рекомендации по прогнозу и выбору мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха в угольных шахтах» (далее – Руководство по безопасности) разработано в целях разъяснения требований промышленной безопасности и содержит рекомендации по применению Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 507, и Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт», утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 506 (далее – Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт).

2. Настоящее Руководство по безопасности содержит порядок проведения прогноза запыленности рудничного воздуха в горных выработках угольных шахтах и порядок выбора мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха.

Настоящее Руководство по безопасности не является нормативным правовым актом.

3. Определение запыленности рудничного воздуха в соответствии                      с настоящим Руководством по безопасности (далее – прогнозная запыленность рудничного воздуха) рекомендуется проводить для забоев очистных                                            и подготовительных горных выработок угольных шахт до начала ведения в них горных работ. Результаты определения прогнозной запыленности рудничного воздуха включаются в документацию на выполнение горных работ, связанных 
с проведением, креплением, поддержанием горных выработок и ведением очистных работ (далее – документация по ведению горных работ).

4. Прогнозная запыленность рудничного воздуха определяется                           по данным, полученным в результате лабораторных испытаний пластовых проб угля, и (или) по данным, полученным при ведении горных работ по добыче угля или проведению горных выработок в аналогичных горно-геологических                          и горнотехнических условиях.

5. Пластовые пробы угля отбирают в соответствии с ГОСТ 9815-75 «Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Метод отбора пластовых проб». Места отбора пластовых проб рекомендуется выбирать на участках горных выработок, на которых в дальнейшем планируется ведение горных работ по добыче угля или проведению горной выработки.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ        ПЛАСТОВЫХ ПРОБ УГЛЯ

6. Лабораторные испытания пластовых проб угля состоят из следующих этапов:

взвешивание пластовых проб угля;

дробление пластовых проб угля;

определение гранулометрического состава пластовых проб угля после                    их дробления.

7. Пластовые пробы угля рекомендуется взвешивать на технических весах                               с относительной погрешностью взвешивания не более 0,1 %.

8. Дробление пластовых проб угля проводят в соответствии 
с ГОСТ 21153.1-75 «Породы горные. Метод определения коэффициента крепости по Протодьяконову».

9. Гранулометрический состав пластовых проб угля после их дробления определяют в соответствии с ГОСТ 2093-82 «Топливо твердое. Ситовый метод определения гранулометрического состава».

Рассев пластовых проб угля начинают на сите с наибольшим размером отверстий сетки и заканчивают на контрольной сетке по ГОСТ 6613-86 «Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками» с номинальным размером сторон ячеек в свету 0,1 мм.

10. После определения гранулометрического состава в пластовых пробах угля определяется общая влага угля по ГОСТ Р 52911-2020 «Топливо твердое минеральное. Определение общей влаги».

11. По результатам определения гранулометрического состава пластовых проб угля после их дробления и содержания в них общей влаги по формуле рассчитывается удельное пылевыделение – количество пыли размером менее 100 мкм, выделившееся в рудничную атмосферу при разрушении 1 тонны угля:

|  | qпл=150a1000,65mв+0,075,5exp-0,3W, | (1) |
| --- | --- | --- |

где:

qпл – удельное пылевыделение, г/т;

а100 – выход при ситовом анализе класса крупностью менее 0,1 мм, %;

mв – вынимаемая мощность пласта, м;

W – общая влага угля, %.

III. РАСЧЕТ ПРОГНОЗНОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ РУДНИЧНОГО ВОЗДУХА

12. Прогнозная запыленность рудничного воздуха для очистного забоя определяется по формуле:

|  | Cоч. заб= 10002qплРоч0,07vоч3+1,1vоч2-3,1vоч+3,5Qоч1-Эоч, | (2) |
| --- | --- | --- |

где:

Cоч. заб – прогнозная запыленность рудничного воздуха для очистного забоя, мг/м3;

qпл – удельное пылевыделение, г/т;

Роч – производительность очистного комбайна, т/мин;

vоч – скорость воздуха в очистном забое, м/с;

Qоч – расход воздуха в очистном забое, м3/мин;

Эоч – эффективность мер по борьбе с пылью в очистном забое, содержащихся, в проектной документации на разработку месторождений полезных ископаемых (далее – технический проект), доля;

13. Прогнозная запыленность рудничного воздуха для подготовительного забоя определяется по формуле:

|  | Cп. заб= 1000qплРпр0,7vпр3+8,5vпр2-7,6vпр+2,7Qпр1-Эпр, | (3) |
| --- | --- | --- |

где:

Cп. заб – прогнозная запыленность рудничного воздуха для подготовительного забоя, мг/м3;

Рпр – производительность проходческого комбайна, т/мин;

vпр – скорость воздуха в подготовительной выработке, м/с;

Qпр – расход воздуха в забое подготовительной выработки, м3/мин;

Эпр – эффективность мер по борьбе с пылью в подготовительном забое, содержащихся в техническом проекте, доля.

14. Значения Эоч в очистных забоях приведены в приложении № 1 
к настоящему Руководству по безопасности. Значения Эпр в подготовительных забоях приведены в приложении № 2 к настоящему Руководству по безопасности.

IV. ВЫБОР МЕР ПО БОРЬБЕ С ПЫЛЬЮ ПРИ РАСЧЕТНОМ ПРЕВЫШЕНИИ ПРОГНОЗНОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ РУДНИЧНОГО ВОЗДУХА 
ПО ОТНОШЕНИЮ К МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ И ПРОВЕРКА                               ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ МЕР

15. В случае, когда прогнозная запыленность рудничного воздуха 
в очистном или подготовительном забое, определенная в соответствии 
с пунктами 12 и 13 настоящего Руководства по безопасности, превышает запыленность рудничного воздуха для данных выработок, регламентированную пунктами 697 и 705 Инструкции по аэрологической безопасности угольных шахт, в документацию по ведению горных работ включают дополнительные меры по ее снижению.

Принятая прогнозная запыленность рудничного воздуха, рассчитанная 
с учетом данных дополнительных мер, определяется:

для очистного забоя по формуле:

|  | Cоч. заб.пр=Cоч. забk=1n(1-Эоч), | (4) |
| --- | --- | --- |

для подготовительного забоя по формуле:

|  | Cп. заб.пр=Cп. забk=1n(1-Эпр), | (5) |
| --- | --- | --- |

где:

Cоч. заб.пр – принятая прогнозная запыленность рудничного воздуха для очистного забоя, мг/м3;

Cп. заб.пр – принятая прогнозная запыленность рудничного воздуха для подготовительного забоя, мг/м3;

n – количество дополнительно выбранных мер по борьбе с пылью при составлении документации по ведению горных работ, шт;

16. Выбранные меры, направленные на снижение запыленности рудничного воздуха в угольных шахтах, можно считать достаточно эффективными, если значения принятой прогнозной запыленности рудничного воздуха не превышают нормативных значений запыленности, соответствующих Инструкции по аэрологической безопасности угольных шахт.

_______

Приложение № 1

к Руководству по безопасности

«Рекомендации по прогнозу и выбору мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха в угольных шахтах», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

от «____» __________ 2023 г. № ______

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР ПО БОРЬБЕ С ПЫЛЬЮ В ОЧИСТНОМ ЗАБОЕ

| Меры по борьбе с пылью | Эффективность, доли |
| --- | --- |
| Орошение: |  |
| типовое без укрытий | 0,7 – 0,90 |
| типовое с укрытиями | 0,85 – 0,96 |
| Высоконапорное орошение | 0,85 – 0,96 |
| Применение водовоздушных эжекторов | 0,8 – 0,93 |
| Орошение с подачей воды в зону резания | 0,83 – 0,92 |
| Пневмогидроорошение | 0,90 – 0,98 |
| Пылеподавление пеной | 0,80 – 0,98 |
| Пылеотсос: |  |
| без укрытий | 0,40 – 0,90 |
| с укрытиями | 0,70 – 0,98 |
| Предварительное увлажнение угольного массива: |  |
| водой | 0,50 – 0,60 |
| с применением добавок | 0,60 – 0,80 |

Примечание. При оценке комплекса мер по борьбе с пылью принимаются меньшие значения эффективности.

__________

Приложение № 2

к Руководству по безопасности

«Рекомендации по прогнозу и выбору мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха в угольных шахтах», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

от «____» __________ 2023 г. № ______

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР ПО БОРЬБЕ С ПЫЛЬЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЗАБОЕ

| Меры по борьбе с пылью | Эффективность, доли |  |
| --- | --- | --- |
|  | Комбайны с открытым исполнительным органом | Комбайны с ограждающими щитами |
| Орошение: |  |  |
| внешнее | 0,7 – 0,92 | 0,8 – 0,9 |
| внутреннее и внешнее | 0,9 – 0,93 | – |
| водовоздушные эжекторы | 0,9 – 0,95 | – |
| пневмогидроорошение | 0,9 – 0,98 | – |
| Пылеотсос | 0,7 – 0,93 | – |
| Пена | – | 0,9 – 0,95 |
| Комбинированное: |  |  |
| внешнее орошение и пылеотсос | 0,95 | – |
| водовоздушные эжекторы и пылеотсос | 0,97 | – |
| пена и пылеотсос | – | 0,94 – 0,97 |
| внутреннее и внешнее орошение и пылеотсос | 0,98 | – |
| Предварительное увлажнение угольного массива: |  |  |
| водой | 0,4 – 0,6 | – |
| с применением добавок | 0,6 – 0,8 | – |

Примечание. При оценке комплекса мер по борьбе с пылью принимаются меньшие значения эффективности.

__________

Приложение № 3

к Руководству по безопасности

«Рекомендации по прогнозу и выбору мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха в угольных шахтах», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

от «____» __________ 2023 г. № ______

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение и наименование документа, на который дана ссылка |  | Номер раздела и пункта настоящего Руководства по безопасности |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 9815-75 | Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Метод отбора пластовых проб | Пункт 5 раздела I |
| ГОСТ 21153.1-75 | Породы горные. Метод определения коэффициента крепости по Протодьяконову | Пункт 8 раздела II |
| ГОСТ 2093-82 | Топливо твердое. Ситовый метод определения гранулометрического состава | Пункт 9 раздела II |
| ГОСТ 6613-86 | Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками |  |
| ГОСТ Р 52911-2020 | Топливо твердое минеральное. Определение общей влаги | Пункт 10 раздела II |

__________