|  | УТВЕРЖДЕНО приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «__» __________ 20__ г. № _____ |
| --- | --- |

Федеральные нормы и правила 
в области использования атомной энергии «Требования к отчету по обоснованию безопасности судов и других плавсредств 
с ядерными реакторами» 
(НП-023-19)

I. Назначение и область применения

1. Настоящие федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Требования к отчету по обоснованию безопасности судов 
и других плавсредств с ядерными реакторами» (НП-023-19) 
(далее – Требования) разработаны в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-Ф3 «Об использовании атомной энергии», Положением о разработке и утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1997 г. № 1511 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 49, ст. 5600; 2012, № 51, ст. 7203) и устанавливают требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности судна или другого плавсредства с ядерными реакторами (далее – суда), а также к порядку его разработки и поддержания в соответствии с реальным состоянием судна.

2. Требования распространяются на отчеты по обоснованию безопасности ядерных энергетических установок судов с водо-водяными ядерными реакторами двух контурного типа, включая плавучие энергоблоки.

3. Для судов, лицензии на сооружение (строительство) которых выданы до момента вступления в силу настоящих Требований, а также для судов, находящихся в эксплуатации, порядок, сроки и объем приведения отчета по обоснованию безопасности судов в соответствие с настоящими Требованиями определяются уполномоченным органом государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии в условиях действия лицензий.

4. Используемые сокращения приведены в приложении 
№ 1 к настоящим Требованиям.

II. Содержание отчета по обоснованию безопасности судна

5. Информация, содержащаяся в ООБ, должна подтверждать соответствие ЯЭУ судна и хранилищ ЯТ (при наличии их на судне) требованиям ФНП, а также установленным в техническом проекте судна критериям и принципам обеспечения безопасности судна.

6. Если в ООБ вместо представления информации в соответствии 
с настоящими Требованиями приводятся ссылки на документы, где содержится

недостающая в ООБ информация, то данные документы должны представляться совместно с ООБ. Иные документы, которые содержат обоснование представленной в ООБ информации, на которые имеются ссылки в ООБ, представляются по запросу уполномоченного органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии.

7. ООБ должен состоять из раздела «Введение» и 18 глав, а именно:

Глава 1. «Общая характеристика судна».

Глава 2. «Характеристика района эксплуатации судна».

Глава 3. «Обеспечение безопасности ядерной энергетической установки судна».

Глава 4. «Реактор».

Глава 5. «Система первого контура и связанные с ней системы».

Глава 6. «Паротурбинная установка».

Глава 7. «Контроль и управление».

Глава 8. «Электроснабжение, связь и оповещение».

Глава 9. «Вспомогательные системы ядерной энергетической установки судна».

Глава 10. «Обращение с радиоактивными отходами».

Глава 11. «Защита от радиации».

Глава 12. «Системы безопасности и специальные технические средства для управления запроектными авариями».

Глава 13. «Ввод в эксплуатацию».

Глава 14. «Эксплуатация».

Глава 15. «Анализ нарушений нормальной эксплуатации, включая проектные и запроектные аварии».

Глава 16.  «Пределы и условия безопасной эксплуатации.

Эксплуатационные пределы и условия».

Глава 17.  «Обеспечение качества».

Глава 18. «Вывод из эксплуатации».

Требования к содержанию раздела «Введение» приведены в приложении № 2 к настоящим Требованиям.

Требования к содержанию глав 1-18 ООБ приведены в приложении № 3 
к настоящим Требованиям.

8. При необходимости указания в нескольких главах (или разделах в пределах одной главы) ООБ сведений аналогичного содержания такие сведения должны быть изложены в одной из глав (или разделов главы) ООБ, а в иных главах (или разделах главы) приведены ссылки на эти сведения.

Информацию об отдельных системах следует приводить согласно структуре, приведенной в приложении № 4 к настоящим Требованиям.

9. В ООБ приводится перечень программ для ЭВМ, использованных для построения расчетных моделей процессов, влияющих на безопасность судов (далее – расчетные анализы безопасности), с указанием сведений об аттестационных паспортах программ для ЭВМ, оформленных по результатам экспертизы указанных программ в организации научно-технической поддержки уполномоченного органа государственного регулирования безопасности.

Приведенная в ООБ информация о выполненных расчетных анализах безопасности должна подтверждать достаточность и полноту объема выполненных расчетных анализов, учет всех факторов, влияющих на результат, а также подтверждать, что программа для ЭВМ применена в указанной в аттестационном паспорте области применения.

Данные, достаточные для выполнения при необходимости повторного расчетного анализа (исходные данные, расчетные схемы, допущения, принятые при проведении расчетов), предоставляются по требованию органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии.

10.	Разработку ООБ осуществляет головная конструкторская организация для каждого проекта судна на основании утвержденного технического проекта.

11.	По результатам постройки и ввода в эксплуатацию головного судна ООБ подлежит корректировке, которая осуществляется головной конструкторской организацией.

12.	В комплекте документов, обосновывающих безопасность постройки или эксплуатации первого и последующих серийных судов, представляется ООБ, откорректированный по результатам постройки головного судна или последняя актуальная версия ООБ.

III. Требования к оформлению отчета по обоснованию 
безопасности судна

13.	ООБ должен формироваться по отдельным главам (книгам). В случае наличия большого объема информации в главе ООБ допускается формировать ООБ по разделам и подразделам, сформированным в отдельные книги в составе главы.

14.	На обложке каждой отдельной главы (книги), раздела и подраздела должно указываться полное наименование отчета и соответствующего раздела (подраздела), номер проекта судна, название судна и тип ЯЭУ (при их наличии).

В начале каждой отдельной главы (книги), раздела или подраздела должно быть приведено полное оглавление всего ООБ.

В начале каждой главы (книги) следует приводить список сокращений, использованных в главе.

Графическая информация, представляемая в ООБ, должна выполняться в удобном для прочтения масштабе и помещаться в тексте на листах или в отдельных папках на листах любого формата.

15.	Нумерация страниц ООБ ведется по разделам или подразделам, представляющим самостоятельные части.

IV. Поддержание отчета по обоснованию безопасности судна 
в соответствии с реальным состоянием

16. Внесение изменений в ООБ должно выполняться путем замены и введения новых страниц, а при необходимости разделов и книг. Внесение изменений путем исправлений в тексте ООБ не допускается.

17. Должно поддерживаться соответствие ООБ реальному состоянию судна и хранилищ ЯТ (при наличии на судне).

При замене отдельных страниц в ООБ на каждой из них в правом верхнем углу на полях необходимо указывать порядковый номер редакции и дату выполнения замены (месяц, год).

В конце каждой главы или раздела и подраздела ООБ помещается лист регистрации изменений.

18. Изменения, вносимые в ООБ, должны быть согласованы 
с организациями, участвовавшими в его разработке, и утверждены головной конструкторской организацией по результатам постройки и ввода 
в эксплуатацию судна, а эксплуатирующей организацией при эксплуатации судна. Эксплуатирующая организация осуществляет корректировку ООБ в процессе эксплуатации судна и хранилищ ЯТ (при наличии на судне) в случае внесения в его проект изменений, влияющих на обеспечение ядерной и радиационной безопасности, а также при выводе судна из эксплуатации. Корректировка осуществляется путём внесения изменений в соответствующие разделы ООБ.

____________________

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии «Требования к отчету по обоснованию безопасности судов и других плавсредств с ядерными реакторами», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «___» _______ 20__ г. № ____ |
| --- | --- |

- Сокращения

| АЗ | - аварийная защита |
| --- | --- |
| АСУ | - автоматизированная система управления |
| ГРО | - газообразные радиоактивные отходы |
| ЖРО | - жидкие радиоактивные отходы |
| ЗБМ | - зона баланса материалов |
| ЗЛА | - зона локализации аварии |
| ЗПА | - запроектная авария |
| ЗСБ | - защитные системы безопасности |
| ИС | - исходное событие |
| ИТСФЗ | - инженерно-технические средства физической защиты |
| КГ | - компенсирующая группа |
| КСУ ТС | - комплексная система управления техническими средствами |
| КШИ | - комплексные швартовные испытания |
| Кэфф | - эффективный коэффициент размножения нейтронов |
| ЛСБ | - локализующие системы безопасности |
| НД | - нормативный документ |
| ОИАЭ | - объект использования атомной энергии |
| ОНАО | - очень низкоактивные отходы |
| ООБ | - отчет по обоснованию безопасности |
| ОСБ | - обеспечивающие системы безопасности |
| ОЯТ | - отработавшее ядерное топливо |
| ПАР | - пост аварийного расхолаживания |
| ПАТЭС | - плавучая атомная теплоэлектростанция |
| ПГ | - парогенератор |
| ПИН | - пусковой источник нейтронов |
| ПНР | - пусконаладочные работы |
| ПО | - программное обеспечение |
| ПОК | - программа обеспечения качества |
| ПСУ | - пассивное спринклерное устройство |
| ПТУ | - паротурбинная установка |
| ПЭБ | - плавучий энергоблок |
| РАО | - радиоактивные отходы |
| РВ | - радиоактивные вещества |
| РУ | - реакторная установка |
| САЭ | - система аварийного электроснабжения |
| СБ | - система безопасности |
| СВБ | - система, важная для безопасности |
| СВП | - стержень выгорающего поглотителя |
| СИ | - средства измерений |
| СКУ | - система контроля и управления |
| СПОТ | - система пассивного отвода тепла |
| СУЗ | - система управления и защиты |
| СФЗ | - система физической защиты |
| СЦР | - самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция |
| ТВС | - тепловыделяющая сборка |
| твэл | - тепловыделяющий элемент |
| ТРО | - твердые радиоактивные отходы |
| ТУ | - технические условия |
| УСНЭ | - управляющая система нормальной эксплуатации |
| УСБ | - управляющая система безопасности |
| ФНП | - федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии |
| ХОЯТ | - хранилище отработавшего ядерного топлива |
| ЦНПК | - циркуляционный насос первого контура |
| ЦПУ | - центральный пост управления |
| ЭВМ | - электронно-вычислительная машина |
| ЭО | - эксплуатирующая организация |
| ЭЭС | - электроэнергетическая система |
| ЯМ | - ядерные материалы |
| ЯР | - ядерный реактор |
| ЯТ | - ядерное топливо |
| ЯЭУ | - ядерная энергетическая установка |

____________________

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии «Требования к отчету по обоснованию безопасности судов и других плавсредств с ядерными реакторами», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «___» _______ 20__ г. № ____ |
| --- | --- |

Требования к содержанию раздела «Введение» ООБ

В разделе «Введение» ООБ приводятся общие сведения о судне и его ЯЭУ, о разработчиках проектов судна, РУ (парогенерирующего блока) 
и турбинной установки, общая характеристика ООБ, а также об организациях, участвовавших в разработке ООБ,

1. Общие сведения о судне.

Должна быть представлено краткое описание проекта судна, его назначение и технические характеристики, техническое описание проектных решений по ЯЭУ судна и хранилищам ЯТ (при их наличии на судне).

2. Основание для разработки проекта судна.

Должна быть представлена информация об основании для разработки проекта судна.

3. Район эксплуатации судна.

Должна быть представлена информация, содержащая 
краткую характеристику района эксплуатации и базирования судна, а также об ограничениях в эксплуатации судна с учетом природных особенностей проектного района эксплуатации и базирования.

4. Стадия разработки.

Должна быть представлена информация об этапе разработки проектной и эксплуатационной документации для судна.

5. Сведения о разработчиках ООБ судна.

Должны быть представлены сведения о судостроительной, головной конструкторской организациях, о разработчиках отдельных самостоятельных глав или разделов ООБ, информация о наличии лицензий, выданных органом государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии.

6. Характеристика ООБ.

Должны быть приведены сведения о соответствии представленной в ООБ информации настоящим Требованиям.

____________________

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии «Требования к отчету по обоснованию безопасности судов и других плавсредств с ядерными реакторами», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «___» _______ 20__ г. № ____ |
| --- | --- |

I. Требования к содержанию 
главы 1 «Общая характеристика судна»

Должна представляться информация о судне и его ЯЭУ, кратко отражающая содержание глав 2-18 ООБ. Данная информация должна обеспечивать возможность ознакомления органов государственной власти, общественных организаций и населения с концепцией и основными техническими решениями по обеспечению безопасности ЯЭУ и судна в целом, без необходимости обращаться к остальным главам ООБ.

1.1. Требования к описанию оснований для разработки проекта судна.

1.2. Краткое описание проекта судна и его технические характеристики.

1.2.1. В разделе следует приводить краткую общую информацию о судне (в объеме спецификации).

1.2.2. Требования к описанию концепции обеспечения безопасности ЯЭУ судна и хранилищ ЯТ (при их наличии на судне).

Необходимо приводить информацию:

о принятых в составе проекта судна основных критериях безопасности и проектных пределах для различных эксплуатационных состояний судна;

о перечне НД, на соответствие требованиям, которых выполнен анализ безопасности ЯЭУ;

об использовании в проекте свойств внутренней самозащищенности РУ и конструкторских решениях для их реализации;

- о реализации в проекте судна принципа глубокоэшелонированной защиты;

- о принятых в проекте мерах по обеспечению независимости между различными уровнями глубокоэшелонированной защиты;

- об обосновании достаточности средств, обеспечивающих безопасный отвод остаточных тепловыделений от активной зоны;

о составе специальных технических средств по управлению запроектными авариями;

о защищённости систем безопасности и специальных технических средств по управлению запроектными авариями от отказов по общей причине и ошибок персонала;

о прежнем опыте проектирования, строительства, монтажа, эксплуатации, испытаний, используемом для технических и организационных решений, принятых для обеспечения безопасности ЯЭУ и судна;

о проектных и запроектных авариях, учитываемых в проекте;

о мероприятиях, смягчающих последствия ЗПА;

о мерах по управлению тяжелыми авариями;

об обеспечении ядерной безопасности;

об обеспечении радиационной безопасности;

- об обеспечении пожарной безопасности;

- об обеспечении защиты ЯЭУ и судна от природных и техногенных воздействий.

- 1.2.3. Требования к описанию условий строительства.

- Необходимо представить информацию об условиях строительства судна.

1.2.4. Описание проектных решений, включающее:

материалы об организациях-проектантах РУ, ЯЭУ и судна, их контрагентах и планируемых изготовителях основного оборудования;

краткое описание ЯЭУ, ее состав, размещение;

краткое описание хранилищ ЯТ (при их наличии на судне);

информацию о составе комплекса систем управления и автоматизации технических средств;

данные о составе и размещении ЭЭС, постов управления;

системах освещения, связи, сигнализации и средствах навигации;

информацию о режимах нормальной эксплуатации ЯЭУ;

сведения о водно-химическом режиме ЯЭУ;

информацию по системе обращения с ЯТ, режимах хранения ЯТ 
в хранилищах ЯТ на судне (при наличии хранилищ ЯТ на судне).

1.2.5 Требования к обоснованию защиты от радиации.

Необходимо представлять информацию:

об основных критериях радиационной защиты членов судового экипажа, работников ЭО, населения, окружающей среды, средствах обеспечения минимально возможных уровней облучения;

о средствах, предотвращающих сброс РВ и РАО в окружающую акваторию;

о средствах сбора, хранения и удаления РВ и РАО;

о правилах и процедурах обращения с РВ и РАО;

о проектных уровнях радиации и загрязнения для каждой зоны на судне 
и обусловленных ими ограничениях по доступу в зоны;

о правилах и процедурах доступа в контролируемую зону и зону контролируемого доступа;

о биологической защите от радиации.

1.2.6. Требования к описанию системы радиационного контроля.

Необходимо приводить краткое описание системы радиационного контроля.

1.2.7. Требования к перечню ИС для анализа проектных аварий и перечню ЗПА.

Следует приводить краткую информацию по анализу проектных и запроектных аварий, которые рассмотрены в ООБ.

1.2.8. Требования к обоснованию пожарной безопасности.

Необходимо приводить сведения о нормативных документах, на основании которых обосновывается пожарная безопасность судна.

Должны быть приведены сведения о предусмотренных в проекте судна мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности, учете в проекте судна положений и критериев по обеспечению пожарной безопасности.

1.2.9. Требования к описанию планов мероприятий по защите персонала и населения в случае радиационной аварии на судне.

Должны быть представлены основные положения планов мероприятий по защите персонала и населения в случае радиационной аварии на судне.

1.2.10. Требования к описанию ввода в эксплуатацию судна.

Необходимо приводить краткую информацию о последовательности строительства судна, швартовых, комплексных швартовых испытаниях судна и ЯЭУ. Должна быть приведена краткая информация о программах испытаний, основных технологических ограничениях, условиях и мерах безопасности при строительстве судна.

1.2.11. Требования к описанию принципиальных положений по организации эксплуатации ЯЭУ.

1.2.11.1. Условия эксплуатации ЯЭУ.

В подразделе необходимо приводить сведения:

о пределах и условиях безопасной эксплуатации ЯЭУ;

о процедурах одобрения и изменения эксплуатационных инструкций, распоряжений, решений по продлению срока службы оборудования ЯЭУ;

о порядке комплектования экипажа и специального персонала судна, его численности и квалификации;

о процедурах и инструкциях, определяющих организацию управления 
при нормальной эксплуатации, при нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные и запроектные аварии.

1.2.12. Требования к описанию вывода из эксплуатации судна с ЯЭУ.

Должны быть изложены основные положения концепции вывода из эксплуатации судна с ЯЭУ.

1.3. Требования к описанию физической защиты судна.

Необходимо представлять в общем виде информацию о функционировании СФЗ на судне (основные организационные меры, имеющиеся функциональные системы комплекса ИТСФЗ, сведения о персонале физической защиты).

Перечень нормативных правовых актов и ведомственных НД, которым соответствует СФЗ на судне, и требования которых учитывались при создании (совершенствовании) СФЗ.

1.4. Требования к описанию организации учета и контроля ЯМ.

В подразделе необходимо приводить следующую информацию:

сведения о лице, ответственном за учет и контроль ЯМ на судне;

описание границ ЗБМ;

категории и виды ЯМ;

периодичность проведения физических инвентаризаций;

перечень ключевых точек измерений с указанием их назначения;

описание мест размещения ядерных материалов в ЗБМ;

схемы или описания перемещений ЯМ на судне;

перечень средств контроля доступа, применяемых в ЗБМ.

1.5. Требования к описанию организации учета и контроля РВ и РАО.

В разделе необходимо приводить информацию:

о лице, ответственном за учет и контроль РВ и РАО на судне;

об организации работ по учету и контролю РВ и РАО на судне;

о процедурах учета и контроля РВ и РАО на судне, в том числе постановки на учет и снятия с учета;

о процедурах оценки технологических потерь РВ и РАО на судне 
(в процессе технологической деятельности);

о применяемых на судне методиках (методах) и средствах измерений РВ 
и РАО в целях учета и контроля;

о перечне и формах учетных документов на судне и порядке их ведения;

об особенностях проведения инвентаризаций РВ и РАО на судне.

1.6. Требования к описанию обеспечения качества.

Должно быть приведено краткое описание схемы общей организации системы качества при проектировании, сооружении (строительстве), эксплуатации и выводу из эксплуатации судна.

II. Требования к содержанию главы 2 
«Характеристика района эксплуатации судна»

2.1. В главе следует приводить физико-географическую 
и климатометеорологическую характеристику проектного района эксплуатации и базирования судна. Для мест базирования следует приводить информацию 
об оценке состояния и инженерных свойствах почв, склонов, гаваней, бухт, 
а также информацию о морских и береговых объектах ЭО, предназначенных для обеспечения эксплуатации судна.

2.2. В главе приводится анализ влияния ЯЭУ судна на окружающую среду в порту (месте базирования) с учетом местных метеорологических условий, условий использования прибрежных территорий и акваторий, плотности населения.

III. Требования к содержанию главы 3 
«Обеспечение безопасности ядерной энергетической 
установки судна»

3.1. Требования к обоснованию ядерной и радиационной безопасности.

В разделе необходимо формулировать цели ядерной и радиационной безопасности, показывать, с помощью каких систем обеспечено их достижение.

3.1.1. Требования к обоснованию ядерной безопасности.

Необходимо показывать, в какой мере при обеспечении ядерной безопасности используются свойства внутренней самозащищенности реактора. Представлять данные о балансе реактивности для всех возможных эксплуатационных состояний, аварийных ситуаций и проектных аварий, анализировать возможность появления положительных эффектов реактивности при авариях и оценивать их вероятные последствия. Обосновать эффективность, надежность и быстродействие АЗ реактора.

Необходимо приводить принципиальную схему и обоснование обеспечения охлаждения активной зоны реактора при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные 
и запроектные аварии.

Следует представлять обоснование достаточности мер по предотвращению локальной критичности при обращении с ЯТ.

3.2.2. Требования к обоснованию радиационной безопасности.

Необходимо приводить обоснование, что применение предлагаемых средств и проведение организационных мероприятий оправдано практикой и не приводит к превышению установленных в нормах радиационной безопасности дозовых пределов, а также исключает необоснованное облучение, а имеющееся радиационное воздействие находится на таком низком уровне, на каком оно разумно достижимо с учетом экономических и социальных факторов.

3.3. Требования к описанию систем безопасности ядерной энергетической установки и основных принципов их построения.

В разделе следует приводить информацию о СБ, в том числе о решениях, предусмотренных в ЯЭУ, обеспечивающих требуемый уровень защиты, основных функциях, выполняемых СБ, схемах построения СБ и их соответствии требованиям ФНП в области использования атомной энергии, выполнении в СБ основных принципов построения таких систем, об устойчивости СБ к отказам по общей причине, мероприятиях по обеспечению выполнения своих функций СБ при внешних воздействиях и ошибках персонала, рассмотренных ЗПА, мероприятиях по их управлению, об опыте проектирования, строительства, испытаний, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации, подтверждающем достаточность организационных и технических мер для обеспечения безопасности ЯЭУ.

3.4. Требования к описанию специальных технических средств для управления ЗПА.

В разделе следует приводить краткую информацию о специальных технических средствах для управления ЗПА в соответствии с требованиями 
п. 12.4 настоящего приложения.

3.5. Требования к описанию классификации систем и элементов ядерной энергетической установки судна и хранилищ ЯТ (при их наличии на судне).

В разделе необходимо приводить сведения о классификации систем и элементов ЯЭУ и хранилищ ЯТ (при их наличии на судне) в соответствии с требованиями ФНП в области использования атомной энергии.

3.6. Требования к описанию исходных состояний и зонирования помещений судна.

В разделе необходимо представить и охарактеризовать исходные состояния, рассмотренные в ООБ.

Необходимо приводить перечень помещений, занятых системами 
и элементами ЯЭУ и хранилищ ЯТ (при их наличии на судне).

3.7. Требования к описанию проектных дозовых пределов и уровней облучения.

В разделе необходимо показывать, что принятые в проекте основные дозовые пределы, допустимые уровни облучения для персонала и населения, нормативы по выбросам, сбросам и содержанию РВ в окружающей среде соответствуют требованиям нормативных правовых актов.

3.8. Требования к описанию проектных условий, принципов и критериев для ЯЭУ и хранилищ ЯТ (при наличии их на судне).

В ООБ следует показывать, что ЯЭУ и хранилища ЯТ (при наличии их на судне) работоспособны в судовых условиях, а их проекты предусматривают:

периодические проверки и испытания систем безопасности при эксплуатации без снижения уровня безопасности;

учет ударных нагрузок на компоненты, возникающие при всех учитываемых в проекте судна внешних воздействиях;

сохранение работоспособности СБ в пределах численных значений, определенных проектом при статическом крене судна или бортовой качке, или дифференте на нос или корму;

не превышение безопасных уровней радиационного воздействия на членов экипажа, специального персонала, работников ЭО и населения.

3.9. Требования к описанию результатов анализа безопасности.

3.9.1.	Детерминистский анализ безопасности.

В разделе необходимо представить краткую информацию по результатам детерминистического анализа безопасности.

3.9.2. Вероятностный анализ безопасности.

В разделе необходимо представить краткую информацию по результатам вероятностного анализа безопасности.

IV. Требования к содержанию главы 4 «Реактор»

В главе 4 ООБ должны приводиться информация и результаты анализа, необходимые для обоснования безопасности работы реактора в течение проектного срока службы при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии, а также информация, необходимая для анализа нарушений нормальной эксплуатации, результаты которого приводятся в главе 15 ООБ.

Информацию в настоящей главе следует приводить согласно структуре, приведенной в приложении № 4 к настоящим Требованиям.

4.1. Требования к описанию назначения, функций и проектных основ ЯР.

Должна быть приведена информация:

о составе, назначении и функциях ЯР и его элементов;

о нормативных документах, использованных при разработке проекта РУ в части ЯР.

При описание проектных основ необходимо приводить проектные требования к ЯР, используемому ЯТ, характеристикам выработки тепловой энергии, проектному сроку службы и показателям надежности систем и элементов ЯР.

4.2. Требования к описанию проекта ЯР.

Должны быть приведены:

описание ЯР, его элементов и систем со ссылкой на соответствующие разделы проекта судна в части ЯЭУ;

краткая информация о расположении ЯР на судне, о его защите от внешних и внутренних воздействий природного и техногенного происхождения.

Следует описывать назначение и проектные основы активной зоны и ее элементов, основные характеристики активной зоны.

Должно быть приведено описание компоновки активной зоны 
и конструкции ТВС, представлены рисунки их общих видов, показывающих взаимное расположение, основные геометрические размеры, способы крепления и ориентации относительно осей реактора, схемы распределения теплоносителя по ТВС активной зоны.

Должны быть представлены картограммы загрузки активной зоны реактора, информация о количестве ЯТ.

Сведения об активной зоне и ТВС должны сопровождаться перечнем их основных технических характеристик.

Должно быть приведено обоснование выбора материалов ТВС активной зоны, описание ЯТ, теплоносителя и водно-химического режима.

Следует приводить эксплуатационные характеристики активной зоны при маневренных режимах.

Необходимо представлять и обосновывать перечень контролируемых параметров активной зоны и ее элементов.

Следует представлять краткое описание СУЗ. Более подробная информация должна представляться в главе 7 ООБ.

Следует приводить программы и методики испытаний активной зоны и ее элементов.

Следует представлять количественную информацию о расчетных коэффициентах реактивности.

Необходимо описывать испытания и проверки, предусмотренные на данном ЯР.

Необходимо представлять информацию о размещении КГ. Следует включать сведения о разделении их на группы, порядок и степень извлечения их из активной зоны, обоснованных ограничениях, накладываемых на их положение в зависимости от уровня мощности, момента кампании или от других параметров.

Необходимо указывать максимальную величину Кэфф для реактора при перегрузке, обосновывать условия обеспечения непревышения этой величины.

Необходимо представлять краткое описание аналитических методов, использованных в нейтронно-физическом расчете. Приводить описание программы для ЭВМ с указанием названия и области применения программы для ЭВМ (согласно аттестационному паспорту программы для ЭВМ).

Необходимо описывать теплогидравлический расчет системы циркуляции теплоносителя ЯР.

Следует представлять таблицу, объединяющую тепловые 
и гидравлические характеристики системы циркуляции теплоносителя ЯР.

Необходимо представлять результаты теплового и гидравлического расчета ЯР и системы циркуляции теплоносителя.

Следует приводить условия образования и поддержания режима естественной циркуляции теплоносителя в ЯР.

Необходимо указывать программы и методики испытаний и проверок, которые должны использоваться для подтверждения расчетных характеристик активной зоны и системы циркуляции теплоносителя ЯР 
в течение всей кампании активной зоны.

Следует приводить данные, подтверждающие, что материалы, методы изготовления и контроля корпуса ЯР отвечают требованиям ФНП в области использования атомной энергии.

Следует приводить обоснование принятых в проекте пределов по давлению и температуре для режимов нормальной эксплуатации, нарушений нормальной эксплуатации, проектных аварий, гидравлических испытаний.

Следует представлять перечень материалов и ТУ на них для приводов СУЗ и внутрикорпусных устройств, информацию о механических свойствах с учетом режимов их работы, обоснование возможности использования этих материалов.

Необходимо представлять информацию о требованиях к сварке внутрикорпусных устройств и перечень НД, определяющих эти требования.

Необходимо показывать, что все оборудование, важное для безопасности, достаточно защищено от отказов по общей причине.

Необходимо приводить программы пуско-наладочных работ, обосновывать цели и методики проведения испытаний, а также критерии приемки систем.

В раздел следует включать общие схемы расположения приводов 
и оборудования в плане и на вертикальных сечениях.

Следует представлять оценки функциональных характеристик систем совместного воздействия на реактивность в случае аварий.

V. Требования к содержанию главы 5 
«Система первого контура и связанные с ней системы»

В главе 5 ООБ должна представляться информация об элементах первого контура и связанных с первым контуром системах.

Описание элементов первого контура и связанных с ним системах должно быть выполнено в соответствии с типовой структурой описания систем, приведенной в приложении № 4 к настоящим Требованиям с учетом требований изложенных в настоящем разделе.

В настоящей главе ООБ должны рассматриваться следующие элементы и системы:

основной циркуляционный тракт теплоносителя;

системы (или части систем), связанные с основным циркуляционным трактом, в пределах границы давления первого контура:

- системы, гидравлически связанные с первым контуром;

- системы, связанные с первым контуром через теплообменные поверхности.

Разделительные элементы (опоры, амортизаторы, ограничители перемещений) между элементами первого контура и судовыми (фундаментными) конструкциями рассматриваются в составе каждой системы.

Полный набор элементов первого контура и связанных с ним систем 
в зависимости от особенностей проекта ЯЭУ определяется разработчиками ООБ.

5.1. Требования к описанию первого контура.

Необходимо описывать, каким образом выполняется основная функция безопасности первого контура – отвод тепла от активной зоны достаточным количеством теплоносителя надлежащего качества при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, проектных авариях 
с соблюдением эксплуатационных пределов и пределов безопасности, в том числе пределов повреждения оболочек твэл, и приводить перечень ИС.

При описании первого контура представлять:

таблицы расчетных и рабочих (эксплуатационных) характеристик;

ссылки на ведомости проекта систем и элементов;

информацию о проведенных при проектировании расчетах, перечень экспериментальных работ и анализ результатов экспериментов;

ссылки на другие разделы ООБ, в которых приведены более подробные требования к отдельным системам и элементам;

описание всех установленных на трубопроводах и оборудовании элементов для восприятия нагрузок, возникающих при морском волнении, статическом крене, дифференте, а также при всех учитываемых в проекте судна внешних воздействиях.

Информация раздела должна подтверждать, что:

проектом предусмотрен контроль температуры, давления и уровня при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, аварийных ситуациях и проектных авариях;

все системы и элементы проектировались с учетом возможности выдерживать в течение всего срока эксплуатации неблагоприятные условия окружающей среды (давление, температура, влажность, радиация, качка, ударные нагрузки), возникающие при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, аварийных ситуациях, проектных авариях и их последствиях;

имеется возможность дренажа при отсутствии (наличии) застойных зон, возможности заполнения водой и газоудаления из системы. Необходимо показывать, что обеспечивается доступ к оборудованию для проведения дезактивации, инспекций, работ по техническому обслуживанию и ремонту, а дозы облучения персонала не превышают установленных проектом пределов.

5.2. Требования к описанию принципиальной технологической схемы.

Следует представлять принципиальную технологическую схему первого контура с указанием границы первого контура и всех основных элементов, величин рабочего давления, температур, расходов и объема теплоносителя 
в стационарном режиме работы установки на полной мощности.

5.3. Требования к описанию систем, связанных с первым контуром.

Необходимо приводить описание систем, важных для безопасности, связанных с первым контуром. Описание систем необходимо приводить отдельными разделами.

Описание систем, связанных с первым контуром, должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в приложении № 4 к настоящим Требованиям.

5.4. Требования к описанию чертежей общего вида системы первого контура.

Необходимо представлять чертежи общего вида с указанием взаимного расположения оборудования и основных размеров элементов первого контура, относительно опорных и окружающих конструкций. Если проектом судна предусмотрена биологическая защита, ее следует показывать.

5.5.  Требования к описанию материалов первого контура.

Следует представлять данные, подтверждающие, что материалы, методы изготовления и контроля элементов зоны давления первого контура отвечают требованиям ФНП.

Следует представлять перечень технических условий на материалы, из которых изготовляются элементы первого контура, включая крепеж, а также сварочные и наплавочные материалы.

Необходимо показывать, каким образом при выборе материала первого контура учитываются свойства материалов влияющие на обеспечение целостности границы давления.

Необходимо представлять информацию, относящуюся 
к совместимости теплоносителя первого контура с конструкционными материалами и внешней теплоизоляцией зоны давления.

Необходимо приводить информацию об изготовлении и обработке материалов:

выполнение технологического процесса изготовления полуфабрикатов 
и изделий в соответствии с сопроводительной документацией;

описание операций неразрушающего контроля элементов, находящихся в зоне давления первого контура.

Также необходимо приводить ссылку на ПОК.

5.6. Следует описывать состав системы определения течей. Представлять описание применяющихся способов определения течей и их места, чувствительности и времени срабатывания, а также надежности функционирования приборов и оборудования, указывать минимальную величину течи, которая может быть обнаружена с помощью применяемых способов.

5.7. Требования к описанию элементов первого контура и связанных с ним систем.

В разделе следует приводить информацию об элементах, входящих 
в границы давления первого контура и связанных с ним систем. Описание указанных элементов, должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в приложении № 4 к настоящим Требованиям.

Если элемент полностью заимствован из других установок или используются серийные изделия, то следует показывать, что они по техническим характеристикам, режимам и условиям эксплуатации соответствуют требованиям рассматриваемой РУ.

В том случае, если элемент представляет собой новую разработку, следует приводить обоснование ее необходимости.

Ниже приводятся требования к конкретной информации, которую следует представлять в ООБ в дополнение к указанной в настоящем разделе. Эта информация должна отражать особенности отдельных элементов первого контура.

5.7.1. Требования к описанию циркуляционных насосов первого контура.

В объем представляемой информации о циркуляционных насосах первого контура следует включать описание их вспомогательных систем.

5.7.2. Требования к описанию парогенераторов.

При описании ПГ следует приводить информацию о выборе материалов с учетом специфических особенностей ПГ и технологии его изготовления, влияющих на требования к материалам. Следует приводить информацию об особенностях конструкции ПГ (если они имеются), которые могут повлиять на изменение свойств материалов в процессе эксплуатации.

Следует указывать расчетные пределы уровня радиоактивности во втором контуре ПГ в режимах нормальной эксплуатации, приводить обоснование этих пределов.

Следует рассматривать радиационные последствия разрыва теплообменных трубок, коллектора ПГ и других проектных аварий, связанных с течью из первого контура во второй.

Необходимо представлять проектные критерии по предотвращению недопустимых повреждений теплообменных трубок ПГ (вследствие вибрации, коррозионных повреждений) и обосновывать их выполнение в проекте.

Следует приводить описание способа транспортирования ПГ, мер, принятых в проекте для исключения повреждения элементов ПГ при транспортировании и монтаже, необходимость и способ консервации теплообменной поверхности, контроль консервации и чистоты внутренней поверхности при хранении, монтаже и окончательной сборке на судостроительном предприятии. Кратко описывать порядок монтажа ПГ.

Описывать наиболее важные операции по обслуживанию ПГ при эксплуатации, в том числе способ очистки теплообменных трубок для восстановления их теплопередающей способности, дезактивации, приводить характеристики водно-химического режима второго контура 
и предусмотренные проектом меры по его обеспечению. Указывать ограничения по водному режиму, при нарушении которых эксплуатация ПГ не допускается.

5.7.3. Требования к описанию трубопроводов, содержащих теплоноситель первого контура.

Необходимо представлять информацию о трубопроводах, находящихся во время работы под давлением первого контура (неотключаемая часть первого контура).

При описании трубопроводов необходимо делать соответствующие ссылки на информацию о критериях, методах и использованных материалах.

Следует приводить информацию о реализации в проекте РУ концепции «Течь перед разрушением».

VI. Требования к содержанию главы 6 
«Паротурбинная установка»

Должна быть приведена информация о ПТУ 
в границах систем второго контура.

В главе 6 ООБ должна приводиться информация о влияющих на безопасность ЯЭУ, аспектах проектирования и эксплуатации ПТУ.

Описание ПТУ и ее систем, важных для безопасности, должно быть выполнено в соответствии с приложением № 4
к настоящим Требованиям, с учетом требований, указанных ниже.

6.1. При описании проектных основ следует представлять информацию о типе турбоагрегата, а также перечень НД, в соответствии с которыми он разрабатывался.

6.2. При описании проектных режимов и исходных данных необходимо приводить требования к маневренности с указанием допустимого количества пусков за срок службы, расчетную продолжительность пусков из различных тепловых состояний от момента подачи пара в турбоагрегат до номинальной нагрузки; регулировочный диапазон автоматического изменения мощности; отклонение частоты вращения ротора в регулируемом диапазоне и аварийных условиях.

Следует описывать номинальные характеристики всех режимов работы турбоагрегата, включая условия пуска и остановки.

6.3. При описании технологической схемы и конструктивного исполнения турбоагрегата следует приводить описание работы схемы цикла «пар – конденсат» с указанием принятых конструкторских решений о компоновке основных элементов.

6.4. При анализа проекта турбоагрегата необходимо приводить краткое обоснование всех режимов нормальной эксплуатации турбоагрегата (пуск, работа под нагрузкой и останов), выделяя факторы, влияющие на работу РУ. Следует показывать состояние (работа или останов) турбоагрегата при всех учитываемых в проекте судна внешних воздействиях, обосновывать уровень внешних воздействий, при которых турбоагрегат должен быть остановлен.

VII. Требования к содержанию главы 7 
«Контроль и управление»

Описание каждой из управляющих СВБ необходимо выполнить в соответствии с типовой структурой описания систем, приведенной в приложении № 4 к настоящим Требованиям.

7.1. Введение.

В настоящей главе ООБ должна представляться информации по аспектам управления, которые связаны с обоснованием безопасности систем управления реактором в нормальных режимах эксплуатации, при нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии, систем аварийной защиты реактора, систем отображения информации должностному лицу, важной для безопасности, систем контроля и управления, важных для безопасности, 
и других систем нормальной эксплуатации, отказы которых не влияют на безопасность ЯЭУ.

Если управляющая СВБ совмещает функции УСНЭ и УСБ, то в разделе 7.2 ООБ, должны приводиться только наименование системы, функции нормальной эксплуатации, которые она выполняет, и ссылка на соответствующий раздел главы 7 ООБ, где приведено ее полное описание.

7.1.1. Требования к описанию перечня управляющих систем, важных для безопасности.

Должны быть перечислены управляющие СВБ, а также элементы этих систем и ПО, используемое для выполнения управляющих и информационных функций управляющих СВБ.

Должны быть представлены сведения о наличии для управляющих СВБ программ обеспечения качества, разработанных с учетом ФНП, регламентирующих требования к программам обеспечения качества для ОИАЭ. Должна быть представлена информация о наличии процедур обеспечения качества ПО для каждой стадии жизненного цикла ПО 
и отчета о жизненном цикле ПО.

Должна быть приведена информация о проектных наименованиях 
и обозначениях систем, указано отнесение систем к УСНЭ, УСБ, специальным техническим средствам по управлению ЗПА.

7.1.2. Требования к описанию основных принципов и критериев безопасности.

Должны быть приведены сведения о нормативных требованиях, проектных критериях, иных требованиях НД, которые учтены при проектировании систем (элементов).

7.1.3. Требования к описанию мер по защите от отказов по общей причине.

Должен быть представлен перечень рассматриваемых отказов по общей причине. Указаны меры по защите от отказов по общей причине или защите от них. Должны быть представлены результаты анализа уязвимости управляющих СВБ к отказам по общим причинам.

7.1.4. Требования к описанию мер по обеспечению защищенности от компьютерных угроз и целостности ПО, используемого для выполнения управляющих и информационных функций управляющих СВБ.

Должны быть приведены сведения о мерах по обеспечению защищенности от компьютерных угроз и целостности ПО.

7.1.5. Требования к описанию результатов испытаний.

Должны быть приведены результаты испытаний систем или отдельных их частей на заводах-изготовителях отдельного комплектующего оборудования для ЯЭУ.

7.2. Требования к описанию управляющих систем нормальной эксплуатации.

7.2.1. Требования к описанию системы контроля и управления ЯЭУ.

7.2.1.1. Требования к описанию назначения и проектных основ.

Следует определять функции системы (элементов) и приводить критерии выполнения этих функций.

7.2.1.2. Требования к описанию системы и ее функционированию при нормальной эксплуатации.

Должна быть представлена информация о составных частях и элементах УСНЭ, и выполняемых ими функциях, а также данные об основных технических характеристиках, размещении, схемах систем и средств, описание принципа действия при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии.

Должна быть представлена информация:

о методах и результатах оценки показателей надежности системы;

об электроснабжении, устойчивости к изменению параметров электропитания и электрическим воздействиям, электромагнитной совместимости и защищенности, стойкости к воздействию окружающей среды и условий эксплуатации;

об обосновании устойчивости контуров автоматического регулирования;

о принятых подходах к защите от компьютерных угроз;

о результатах оценки соответствия и испытаний систем (элементов систем).

Следует также представлять рисунки, схемы, диаграммы, графики, таблицы, поясняющие принятые технические решения.

7.2.1.3. Требования к описанию эксплуатационных пределов и условий, технического обслуживания.

Должно быть представлено описание решений по диагностике, периодическому контролю состояния УСНЭ, их периодическим проверкам 
и испытаниям по выполнению требуемых функций, регистрации 
и документированию неисправностей и отказов, а также подготовке персонала.

Должно быть приведено описание принятых мероприятий и процедур, направленных на устранение неисправностей и дефектов в процессе технического обслуживания.

Должно быть приведено описание мероприятий по управлению старением.

7.2.1.4. Требования к описанию функционирования системы при отказах и нарушениях нормальной эксплуатации.

Должны быть приведены результаты анализа видов отказов УСНЭ и их влияния на безопасность ЯЭУ, показывающие соответствие проектным критериям, а также нормативным требованиям.

Должен быть представлен анализ реакций систем и элементов на внешние и внутренние воздействия, реакций систем на возможные отказы 
и неисправности, ошибки персонала.

Для элементов УСНЭ, не влияющих на безопасность, должно быть обосновано отсутствие влияние отказов на безопасность.

7.2.2. Требования к описанию центрального поста управления.

7.2.2.1. Требования к описанию назначения, состава и проектных основ.

Должна быть представлена информация о требованиях, на основе которых проектируется ЦПУ, назначении ЦПУ, принципах и проектных критериях, положенных в основу его проекта.

7.2.2.2. Требования к описанию ЦПУ и функционированию при нормальной эксплуатации.

Должна быть представлена информация о требованиях, на основе которых проектируется ЦПУ, назначении ЦПУ, принципах и проектных критериях, положенных в основу его проекта.

Должно быть приведено описание ЦПУ, относящихся к нему СИ, а также представлены:

общий вид ЦПУ;

состав пультов (СИ и аппаратура, органы управления, преобразователи) панелей и щитов ЦПУ с размещенными на них средствами контроля и управления;

информация о размещении СКУ, важных для безопасности, 
расположении информационных и моторных полей на панелях и щитах пульта (пультов) управления.

Следует представлять информацию об обосновании решений:

о регистрации действий персонала управления в аварийных ситуациях;

об автоматическом предоставлении должностному лицу информации 
о состоянии технологического оборудования и средств автоматизации, важных для безопасности;

о независимой проверке оперативным персоналом исправности технологического оборудования и средств автоматизации, важных для безопасности, в процессе функционирования;

о перечне функций, реализуемых автоматически с отображением информации об этом оперативному персоналу;

о перечне функций, реализуемых оперативным персоналом. Необходимо приводить информацию, обосновывающую дублирование автоматически реализуемых функций функциями, выполняемыми с участием оперативного персонала.

Необходимо показывать, каким образом с ЦПУ обеспечивается управление и контроль работы РУ, других систем ЯЭУ, в том числе систем безопасности при нормальной эксплуатации и авариях на ЯЭУ.

Следует приводить описание средств измерений и аппаратуры, которая делает информацию пригодной для выполнения оперативным персоналом необходимых действий по обеспечению безопасности.

Необходимо представлять информацию по рабочему пространству для оперативного персонала.

Следует представлять информацию об эргономическом 
и антропометрическом обеспечении рабочих мест оперативного персонала.

7.2.2.3. Требования к описанию пусконаладочных работ.

Должен быть обоснован принятый объем пусконаладочных работ, полноту объема предусмотренных организационных и технических мероприятий, перечня потенциально опасных работ и мер, предотвращающих возникновение аварий.

7.2.2.4. Требования к описанию эксплуатационных пределов и условий, технического обслуживания.

Должно быть приведено, с учетом информации, представленной в главе 16 ООБ, обоснование эксплуатационных пределов и условий, относящихся 
к ЦПУ, обеспечивающих предотвращение нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЯЭУ.

7.2.2.5. Требования к описанию функционирования при отказах и нарушениях нормальной эксплуатации.

Должны быть представлены результаты анализа видов отказов оборудования ЦПУ и их влияния на безопасность ЯЭУ, показывающие соответствие проектным критериям, а также нормативным требованиям.

Должен быть представлен анализ реакций систем и элементов на внешние и внутренние воздействия, реакций систем на возможные отказы 
и неисправности, и ошибок персонала.

Должны быть приведены результаты анализа надежности оборудования ЦПУ, важного для безопасности, обоснование выбора параметров, необходимых для отображения оператору при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии.

Должна быть обоснована живучесть и обитаемость ЦПУ при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии.

Должен быть представлен анализ, демонстрирующий, что оператор имеет достаточную информацию для выполнения необходимых, с точки зрения безопасности ЯЭУ, ручных операций.

Должно быть обосновано, что оператор имеет возможность считывать данные и показания приборов для контроля условий в ЯР, первом контуре, состояния СБ и технических средств для управления ЗПА во всех режимах нормальной эксплуатации, а также при нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии.

7.2.3. Требования к описанию поста аварийного расхолаживания.

Должна быть представлена информация о требованиях, на основе которых проектируется ПАР, назначении ПАР, принципах и проектных критериях, положенных в основу его проекта.

7.2.3.2. Требования к описанию функционирования при нормальной эксплуатации.

Требования к описанию поста аварийного расхолаживания аналогичны требованиям, изложенным в пункте 7.2.2.2 настоящего приложения.

Особое внимание следует уделять информации, показывающей, что управление с ПАР обеспечивает перевод реактора в подкритическое состояние, отвод тепла и поддержание его в этом состоянии, приведение в действие СБ и получение информации о состоянии реактора.

Следует приводить информацию о размещении средств контроля 
и управления, важных для безопасности.

Должно быть приведено, с учетом информации, представленной в главе 16 ООБ, обоснование эксплуатационных пределов и условий, относящихся 
к ПАР, обеспечивающих предотвращение нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЯЭУ.

Должны быть представлены результаты анализа видов отказов оборудования ПАР и их влияния на безопасность ЯЭУ, показывающие соответствие проектным критериям, а также нормативным требованиям.

7.3. Требования к описанию системы управления и защиты РУ (СУЗ).

Должна быть представлена информация о подсистемах и элементах, входящих в состав СУЗ, которые обеспечивают:

дистанционное, автоматизированное и (или) автоматическое управление;

представление оператору информации о параметрах РУ и ЯЭУ;

интерфейс со смежными системами и передачу данных;

диагностику состояния технических и программно-технических средств СУЗ.

Описание систем, входящих в состав СУЗ, должно содержать:

структуру системы;

информацию о технических средствах;

функции, реализуемые системой автоматически;

функции, реализуемые оператором;

описание принципа действия подсистемы;

описание элементов системы, не влияющих на безопасность;

описание элементов СВБ.

Должна быть представлена следующая информация:

перечни условий срабатывания АЗ реактора;

описание логики формирования условия срабатывания АЗ по каждому параметру;

описание дублирующих способов запуска защит;

описание условий санкционированного доступа к запуску защит;

описание резервирования каналов, реализующих функции защит.

Кроме того, по каждой системе СУЗ должны быть представлены:

алгоритмы работы;

состав, структура и характеристики каналов (элементов);

электроснабжение;

информация по размещению технических средств.

Должно быть представлено описание систем контроля нейтронного потока и реактивности и систем управления мощностью РУ, их каналов 
и элементов:

каналов контроля;

записывающих устройств;

дополнительной системы контроля (при необходимости);

реактиметров;

средств автоматической проверки работоспособности каналов контроля 
и предупредительной сигнализации о неисправности;

автоматического регулятора мощности ЯР;

системы предупредительной защиты;

средств контроля подкритичности активной зоны.

Должна быть представлена исходная расчетная информацию обо всех параметрах и характеристиках систем СУЗ, их схемы, данные по размещению.

Должны быть приведены принятый объем пусконаладочных работ, полнота объема предусмотренных организационных и технических мероприятий, перечень потенциально опасных работ и мер, предотвращающих возникновение аварий.

Должна быть приведена информация о методах проверки работоспособности СУЗ, ее комплексным испытаниям, интеграции в составе АСУ, диагностике и документированию ее характеристик, приемочным критериям и их обоснованию.

Должна быть представлена информация по эксплуатационным пределам 
и условиям, относящимся к СУЗ, обеспечивающим предотвращение нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЯЭУ.

Должны быть приведены решения по диагностике, периодическому контролю состояния СУЗ, ее периодическим проверкам и испытаниям по выполнению требуемых функций, регистрации и документированию неисправностей и отказов, а также подготовке персонала.

Должна быть приведена информация о принятых мероприятиях и процедурах, направленных на устранение неисправностей и дефектов в процессе технического обслуживания.

Должно быть обосновано, что при выводе систем и(или) элементов безопасности в техническое обслуживание, ремонт, а также при испытаниях и проверке соблюдаются условия безопасной эксплуатации ЯЭУ.

Должны быть представлены результаты анализа видов отказов СУЗ их влияние на безопасность ЯЭУ, показывающие соответствие проектным критериям, а также нормативным требованиям.

Должны быть представлены анализ реакций систем и элементов на внешние и внутренние воздействия, а также анализ реакций систем на возможные отказы и неисправности, ошибки персонала.

Должна быть также представлена информация, показывающая, что единичный отказ элемента в автоматическом регуляторе мощности или его отключение не вызывают увеличения мощности ЯР за счёт воздействия системы автоматического регулирования.

Результаты анализа должны обосновывать, что отказы канала контроля уровня и (или) скорости изменения плотности нейтронного потока сопровождаются сигнализацией оператору и регистрацией отказа.

Должен быть представлен анализ, который позволяет определить обеспеченность оператора во всех режимах работы РУ информацией о:

параметрах, определяющих состояние активной зоны реактора;

параметрах первого контура и состоянии систем, осуществляющих отвод тепла к конечному поглотителю;

состоянии СБ;

состоянии средств автоматизации;

герметичности необитаемых выгородок, помещений.

7.4. Требования к описанию управляющих систем безопасности (кроме СУЗ).

Должны быть представлены результаты анализа видов отказов УСБ и их влияния на безопасность ЯЭУ, обосновывающие соответствие УСБ проектным критериям, а также нормативным требованиям.

Должны быть представлены анализ реакций систем и элементов на внешние и внутренние воздействия, а также анализ реакций систем на возможные отказы и неисправности, ошибки персонала.

Должна быть представлена информация, содержащая описание УСБ, данные о составе, основных технических характеристиках, описание принципа действия УСБ при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии, с учетом взаимодействия с другими системами.

Описание каждой УСБ должно содержать:

структуру системы;

функции, реализуемые системой автоматически;

описание частей системы, не влияющих на безопасность;

алгоритмы работы системы;

состав, структуру и характеристики каналов системы;

описание принципа действия системы.

Должны быть обоснованы принятый объем пусконаладочных работ, полнота объема предусмотренных организационных и технических мероприятий, перечень потенциально опасных работ и мер, предотвращающих возникновение аварий.

Должна быть приведена информация о методах проверки работоспособности УСБ и их элементов, их комплексных испытаниях, интеграции в составе АСУ, диагностике и документированию их характеристик, приемочных критериях с их обоснованием.

Должно быть приведено обоснование принятых мероприятий и процедур, направленных на устранение неисправностей и дефектов в процессе технического обслуживания.

Должно быть обосновано, что при выводе систем и(или) элементов безопасности в техническое обслуживание, ремонт, а также при испытаниях и проверке соблюдаются условия безопасной эксплуатации ЯЭУ.

Должны быть представлены результаты анализа видов отказов УСБ и их влияния на безопасность ЯЭУ, показывающие соответствие проектным критериям, а также нормативным требованиям.

Должны быть представлены анализ реакций систем и элементов на внешние и внутренние воздействия учитываемые в проекте судна, а также анализ реакций систем на возможные отказы и неисправности, ошибки персонала.

7.5. Требования к описанию систем контроля и управления, не влияющих на безопасность.

Должны быть представлены перечень и краткое описание указанных систем и элементов;

Должен быть представлен анализ, показывающий, что системы не требуются для обеспечения безопасности ЯЭУ.

7.6. Требования к описанию системы контроля радиационной обстановки в помещениях, занятых оборудованием ЯЭУ.

Должна быть представлена информация о требованиях, на основе которых проектируется система, назначении системы, принципах и проектных критериях, положенных в основу ее проекта.

Описание системы контроля радиационной обстановки в помещениях, занятых оборудованием ЯЭУ, необходимо приводить в соответствии 
с требованиями, изложенными в пункте 7.2.1 настоящего приложения.

VIII. Требования к содержанию главы 8 
«Электроснабжение, связь и оповещение»

В главе 8 ООБ должна представляться информация, обосновывающая функциональную развитость и надежность обеспечивающих систем электроснабжения, достаточность мощности, многоканальность, независимость, устойчивость к внешним и внутренним воздействиям, возможность проведения технического обслуживания, испытаний и ремонта, выполнение требований ФНП на основе анализа их функционирования при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и отказах систем электроснабжения с учетом ошибок персонала, а также при проектных 
и запроектных авариях. Кроме того, в главе 8 ООБ должны приводиться качественный и количественный анализы надежности электроснабжения.

8.1. Требования к описанию внешней энергосистемы для плавучего энергоблока.

Описание приводится с учетом особенностей внешней энергосистемы конкретного места эксплуатации энергоблока.

8.1.1. Требования к описанию схемы выдачи мощности.

Должна быть представлена следующая информация:

развитие энергосистемы;

назначение и роль ЯЭУ в энергосистеме;

характеристика схемы выдачи мощности и главной схемы электрических соединений;

возможность выдачи мощности на районные подстанции;

защищенность сетей и подстанций от внешних воздействий;

наличие противоаварийной автоматики, ее структурная схема, количественные характеристики ее надежности;

защита от повышения напряжения;

колебания напряжения;

наличие автоматизированной системы диспетчерского управления;

организация эксплуатации электрических сетей;

требования к маневренности ЯЭУ.

8.1.2. Требования к описанию характеристик энергосистемы.

Должна быть представлена следующая информация:

надежность обеспечения электроснабжения для собственных нужд;

достаточность регулирующих мощностей в системе для работы в базовом режиме, возможности ограничения мощности других генерирующих источников; кроме того, должны быть приведены сведения о том, в каких случаях в энергосистеме может возникнуть необходимость ограничения мощности ЯЭУ;

возможность автоматического или ручного отделения ПЭБ от энергосистемы с переходом в режим питания для собственных нужд;

допустимая единичная мощность ПЭБ по условиям сохранения устойчивости энергосистемы при отключении;

виды нарушений в работе энергосистемы и их интенсивность;

количество линий электропередач и способность выдачи полной мощности ПЭБ при нарушениях в энергосистеме;

влияние энергосистемы на работу ЯЭУ;

сопоставление с допустимым количеством нарушений для основного оборудования ЯЭУ (ЯР, турбоагрегат, генератор, преобразователи электроэнергии);

анализ влияния различных видов нарушений на безопасность ЯЭУ.

8.2. Требования к описанию основной электрической системы.

Следует показывать, что при отказе одного элемента основного генератора, его двигателя и связанных с ним механизмов, а также при отказе одного элемента в распределительных устройствах системы исключается срабатывание АЗ реактора, а также потеря маневренности судна.

8.2.1. Общее описание.

При описании системы электроснабжения следует:

представлять схему системы электроснабжения с разделением ее на отдельные части и обосновать, что нарушения нормальной эксплуатации, проектные аварии в одной части системы приводят к ее автоматическому обесточиванию без нарушения пределов безопасной эксплуатации другой ее части;

показывать резервирование по электропитанию систем и механизмов работающей ЯЭУ;

показывать, что переход питания систем и механизмов с основного на резервное производится автоматически и не приводит к нарушению эксплуатационных условий и пределов, к срабатыванию предупредительной сигнализации;

показывать каким образом резервный генератор принимает нагрузку
в случае необходимости;

показывать возможность параллельной работы резервного генератора 
с основными генераторами в процессе перевода нагрузки без снижения напряжения и частоты питания потребителей ниже установленных пределов;

представлять схемы питания потребителей ЯЭУ, а также других резервированных ответственных потребителей;

показывать размещение на судне основных и резервных генераторов, главных распределительных щитов, физическое разделение помещений распределительных устройств, источников электропитания и кабельных трасс при многоканальной системе электроснабжения, их защиту от внешних воздействий.

8.2.2. Требования к описанию характеристик системы.

При описании характеристики системы электроснабжения следует:

приводить величины мощности элементов основной электрической системы и показывать, что суммарная мощность работающих основных генераторов каждой части системы достаточна для полного обеспечения электрической энергией всех потребителей, необходимых для поддержания судна в нормальном эксплуатационном состоянии;

приводить описание всех предусмотренных режимов работы ЭЭС, а также оптимально возможные режимы эксплуатации ЭЭС при выходе из строя любого из источников электропитания, включая питание с берега (от другого судна), подачи электроэнергии на берег (на другое судно);

показывать выполнение требований ФНП, согласно которым при исчезновении напряжения на шинах любого главного распределительного щита время пуска и приема нагрузки резервным генератором обеспечивает безопасную работу ЯЭУ, а суммарная мощность резервного и оставшегося 
в работе основного генератора достаточна для обеспечения электропитанием потребителей, необходимых для поддержания судна в нормальном эксплуатационном состоянии.

Следует перечислять отключаемые в этом случае электропотребители и показывать, что их отключение безопасно для работающей ЯЭУ и судна.

Необходимо показывать, что мощности резервного генератора достаточно для вывода из действия, расхолаживания, устранения нарушения нормальной эксплуатации или проектной аварии РУ и ее последующего ввода в действие.

8.2.3. Требования к описанию пожарной безопасности оборудования основной ЭЭС.

Следует приводить анализ влияния пожарной опасности оборудования основной ЭЭС на безопасность судна.

8.2.4. Требования к описанию элементов системы управления основной ЭЭС.

Следует показывать, что любое повреждение не выводит из строя управление и контроль более чем одной части основной ЭЭС.

8.2.5. Требования к описанию проведения испытаний и технического обслуживания.

В подразделе необходимо приводить информацию:

о постоянном автоматическом диагностическом самоконтроле ЭЭС 
и элементов;

о периодичности испытаний, методах и программах испытаний, контролируемых параметрах, значениях уставок срабатывания сигнализации;

о возможности проведения испытаний на работающем или отключенном оборудовании;

о видах и сроках технического обслуживания оборудования коммутационной аппаратуры, кабелей защит и автоматики;

о способах восстановления работоспособности;

о сроках замены оборудования и кабелей, выработавших свой ресурс;

о доступности для технического обслуживания и испытаний по условиям радиационной опасности.

8.2.6. Требования к описанию анализа безопасности.

Необходимо приводить описание функционирования ЭЭС при нормальных условиях эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, проектных авариях, переходе на работу от аварийной электросети и связанных с ней других электросетей с учетом возможных их отказов.

Следует приводить перечень и анализ проектных отказов элементов, включая ошибки персонала, оценки влияния последствий отказов, в том числе по общей причине, на работоспособность ЭЭС и безопасность ЯЭУ.

8.3. Требования к описанию системы аварийного электроснабжения.

В разделе необходимо приводить сведения о технических данных системы и ее элементов, а также:

приводить схему САЭ с независимыми от РУ генераторами. Показывать, что САЭ выполняет функции безопасности с учетом принципа единичного отказа во всех проектных условиях;

показывать, что мощности САЭ достаточно для вывода из действия 
и полного расхолаживания РУ;

представлять электротехнические характеристики каждого потребителя, получающего электропитание от САЭ, с указанием допустимого времени перерыва в электроснабжении;

представлять перечень потребителей собственных нужд, для которых необходимо электроснабжение от САЭ при исчезновении его от источников нормальной эксплуатации, с указанием по каждому из них допустимых характеристик электроснабжения;

представлять паспортные данные каждого потребителя с указанием времени, в течение которого он может работать при отсутствии основного 
и (или) резервного электроснабжения от источников нормальной эксплуатации;

указывать требования к пожарной безопасности, пожаро- 
и взрывозащищенности оборудования, аппаратуры и огнестойкости конструкций САЭ и электрооборудования СБ;

указывать условия работы электрооборудования, коммутирующей аппаратуры, кабелей СБ и САЭ при нормальных и аварийных режимах работы ЯЭУ по температуре, влажности, давлению, радиоактивному излучению 
и прочим внешним воздействиям с указанием времени воздействия;

показывать, что каждый аварийный генератор автоматически запускается при исчезновении напряжения на соответствующей шине группового распределительного щита и по сигналу сброса АЗ реактора;

подтверждать резервирование питания распределительных устройств САЭ (не менее чем от двух аварийных генераторов), автоматический пуск генераторов по сигналу снижения напряжения или частоты и (или) по сигналу сброса АЗ ЯР (при этом не требуется прямой синхронизации источников электрической энергии);

показывать, что САЭ может быть приведена в действие из ЦПУ 
и с местных щитов управления аварийными генераторами;

доказывать, что САЭ принимает нагрузку в течение времени, определенного условиями безопасности ЯР, при этом не требуется прямой синхронизации источников электрической энергии в аварийных условиях;

представлять информацию об обеспечении пожарной безопасности, включая описание систем автоматического обнаружения и тушения пожаров 
с результатами соответствующих расчетов;

обосновывать длительность непрерывной работы источников, имеющих ограничения по запасам топлива.

8.4. Требования к описанию переходных источников электрической энергии.

В разделе необходимо приводить сведения о технических данных системы и ее элементов, а также:

приводить описание схемы подключения переходных источников энергии и перечень приборов измерения параметров РУ, радиационного контроля 
и других важных для безопасности приборов измерения и индикации, которые получают от этих источников питание в течение времени, обоснованного в проекте;

показывать размещение переходных источников электрической энергии на судне и подтверждать их работоспособность в условиях нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и авариях. Если 
в качестве переходных источников используются аккумуляторные батареи, следует приводить схему зарядного устройства и показывать, что его характеристики удовлетворяют требованиям НД.

Если переходные источники электрической энергии на судне не предусмотрены, следует показывать, что потребители СВБ имеют непрерывное электроснабжение от других электрических систем с учетом принципа единичного отказа при нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии.

8.5. Требования к описанию системы освещения.

В разделе необходимо приводить сведения о технических характеристиках систем освещения, их элементов, показывать реализацию принципов безопасности, принятых в проекте, а также показывать выполнение требований ФНП.

8.6. Требования к описанию кабельной сети контролируемой зоны.

В разделе необходимо:

показывать, что тип электрокабелей, способы их прокладки, а также герметичные проходки кабелей через защитные оболочку и ограждение, другие переборки контролируемой зоны соответствуют требованиям ФНП;

подтверждать испытаниями, что проходки кабелей через защитную оболочку и ограждение не снижают их герметичности. Обеспечивается возможность локального контроля герметичности проходок в процессе испытаний и эксплуатации;

приводить параметры окружающей среды при проектных авариях 
и показывать, что кабели сохраняют работоспособность в этих условиях;

представлять схемы прокладки кабелей в контролируемой зоне, из которых следует, что кабели к резервированным потребителям и системам безопасности проложены отдельно от основных силовых трасс.

8.7. Требования к описанию связей с внешней энергосистемой.

8.7.1. Требования к описанию питания от внешнего источника электроэнергии.

Необходимо приводить схему питания основной судовой электросистемы от внешнего источника и показывать размещение соответствующих разъемов, щитов и коммутирующей аппаратуры.

8.7.2. Требования к описанию подачи электроэнергии внешнему потребителю (береговой электросети, электроэнергетической системе другого судна).

В случаях, когда предусматривается подача электроэнергии во внешнюю электросистему (аварийное судно, береговой потребитель), необходимо показывать достаточность регулируемых мощностей в основной судовой электросистеме, возможности ограничения потребляемой мощности во внешней электросети, минимально допустимые значения сопротивления изоляции этих сетей. Кроме этого, следует показывать, в каких случаях в энергосистеме может возникать необходимость ограничения мощности судовой ЯЭУ (с какой скоростью и на какое время).

Необходимо показывать возможность автоматического или ручного отключения судовой электросистемы от внешней с переходом в режим питания только собственных нужд.

Следует приводить анализ влияния возможных видов отказов внешнего потребителя на безопасность ЯЭУ.

8.8. Требования к описанию связи и оповещения.

8.8.1. Для судна необходимо приводить описание систем и средств предупредительного и аварийного оповещения, которое должно содержать:

перечень сигналов оповещения с указанием сопровождения их световыми, звуковыми и другими способами привлечения внимания персонала;

технические характеристики способов привлечения внимания (частота мигания, цвет, высота тона).

Необходимо приводить информацию о средствах связи и системах оповещения, в том числе дублирующих, предназначенных для организации управления ЯЭУ судна в режимах нормальной эксплуатации, при проектных 
и запроектных авариях.

Следует показывать, что при полном отсутствии электроснабжения на судне обеспечивается связь ЦПУ с ходовой рубкой (помещениями, выполняющими функции ходовой рубки на несамоходных плавсредствах), помещением ПАР, помещениями, где размещено оборудование ЯЭУ, посещаемыми помещениями контролируемой зоны, хранилищ ЯТ (при наличии на судне), с береговыми объектами (если это предусмотрено проектом).

8.8.2. Для плавучего энергоблока в составе плавучей атомной теплоэлектростанции необходимо дополнительно приводить сведения 
о системах связи (внутристанционная, с внешними объектами, с защищенными пунктами управления противоаварийными действиями, с ЭО; система регистрации действия персонала управления в предаварийных ситуациях; система промтелевидения, иные системы связи, предусмотренные в проекте). Должны быть представлены информация о назначении и составе систем связи, схема электроснабжения, схема размещения оборудования связи, анализ устойчивости работы систем связи при проектных и запроектных авариях, а также при внешних воздействиях.

8.8.3. Должен быть представлен перечень нормативных документов, требования которых учтены при проектировании систем.

IX.	Требования к содержанию главы 9 
«Вспомогательные системы ядерной 
энергетической установки судна»

В главе 9 ООБ должна быть приведена информация о важных для безопасности вспомогательных системах ЯЭУ, которые не рассматриваются 
в других главах ООБ.

9.1. Требования к описанию комплекта оборудования, предназначенного для обращения с ядерным топливом и перегрузки активных зон (при наличии в проекте судна).

Следует показывать, что комплект оборудования, предназначенного для обращения с ЯТ и перегрузки активных зон, обеспечивает безопасное обращение с ЯТ при выполнении работ по перегрузке активных зон реакторов 
в помещениях судна.

Во вводной части раздела следует перечислять конкретный состав комплекта оборудования.

Описание каждой системы из комплекса систем хранения и обращения 
с ЯТ должно быть приведено в соответствии с типовой структурой описания систем, приведенной в приложении № 4 к настоящим Требованиям.

Кроме того, по каждой из рассматриваемых систем должна представляться дополнительная информация, требуемая настоящей главой, 
а также информация, специфичная для конкретной системы.

Должны быть рассмотрены вопросы транспортирования ЯТ на судне, начиная с приема транспортного средства со свежим топливом и заканчивая отправкой ОЯТ.

Должны быть представлены сведения об организации учета и контроля ЯМ на судне.

Необходимо изложить требования, предъявляемые к комплекту оборудования, предназначенного для обращения с ЯТ и перегрузки активных зон, а также требования к специальным приспособлениям, инструментам, средствам измерений, приборам и устройствам, обеспечивающим выполнение технологических операций при перегрузке активных зон.

Необходимо приводить ограничения по метереологическим условиям возможности проведения операций по перемещению ЯТ в условиях судна, 
а также по техническому состоянию РУ.

Следует приводить описание технологической схемы обращения с ЯТ, ее оборудования, устройств, элементов, контролируемых параметров.

Технологическую схему обращения с ЯТ следует описывать с выделением отличий (при их наличии) перегрузки с указанием специального оборудования, применяемого в каждом случае.

Необходимо показывать приоритеты в решениях вопросов безопасности по сравнению с другими аналогичными проектами при обращении с ЯТ 
и проведении перегрузки активных зон реакторов судов.

Необходимо представлять информацию:

о мерах по предотвращению образования СЦР на всех технологических стадиях обращения с ЯТ и перегрузки активной зоны;

о средствах контроля нейтронного потока;

о мерах, предусмотренных для предотвращения деформаций, разрушения или падения ТВС;

о технических средствах, предотвращающих падение ТВС при прекращении подачи электроснабжения;

о мерах по предотвращению приложения к ТВС недопустимых усилий при их извлечении или установке;

об особенностях проведения выгрузки активной зоны в случае превышения ее пределов безопасной эксплуатации (нарушения пределов безопасной эксплуатации твэл).

Следует представлять обоснование работоспособности элементов комплекта оборудования, предназначенного для обращения с ЯТ и перегрузки активных зон и сведения о системах, связанных с функционированием комплекта перегрузки активной зоны.

Необходимо приводить информацию о системах:

промышленного телевидения для контроля перегрузки с перечнем операций, контролируемых с использованием промышленного телевидения;

контроля уровня воды и температуры в ЯР и хранилище ЯТ (при наличии хранилища ЯТ на судне);

электроснабжения, в том числе аварийного;

рабочего и аварийного освещения;

пожаротушения;

вентиляции и очистки воздуха;

связи, оповещения и аварийной сигнализации;

теплоотвода от ТВС в хранилище (при наличии хранилища ЯТ на судне);

сигнализации об СЦР в хранилище (при наличии хранилища ЯТ на судне);

дезактивации (при наличии).

Следует указывать требования к уровню подготовки и квалификации персонала, производящего перезарядку реактора.

Необходимо приводить перечень ядерно-опасных работ и технические требования к их проведению.

Следует приводить основные требования к обеспечению качества системы и ее элементов при изготовлении, строительстве и монтаже.

Необходимо обосновывать объемы и методики входного контроля, межведомственных, наладочных испытаний, их метрологическое обеспечение; представлять и обосновывать перечень и допустимые значения контролируемых при этом параметров и требования к используемой при испытаниях контрольно-измерительной аппаратуре.

Следует приводить результаты анализа выполнения требований, принятых в проекте принципов и критериев по безопасности при обращении с ЯТ и проведении перезарядки активных зон.

9.2. Требования к описанию хранилища новых тепловыделяющих сборок (при его наличии на судне).

Должна быть приведена информация о хранилище новых тепловыделяющих сборок и обоснованию операций с ЯТ на судне.

Должна быть представлена информация об оборудовании, условиях хранения новых тепловыделяющих сборок и технологической схеме выполнения операций с ЯТ. Должен быть перечислен состав конкретного оборудования хранилища новых тепловыделяющих сборок.

Должна быть приведена информация об оборудовании такого хранилища ЯТ стационарной системой аварийной сигнализации о возникновении СЦР и техническими средствами обеспечения радиационной и ядерной безопасности.

9.3. Требования к описанию хранилища отработавшего ядерного топлива (при его наличии на судне).

9.3.1. Требования к описанию проекта системы.

Для ХОЯТ должны быть представлены следующие сведения:

максимальная проектная вместимость хранилища;

нормы хранения;

характеристики предполагаемого к хранению ОЯТ;

допустимый срок хранения ОЯТ на судне;

реквизиты независимых заключений по ядерной безопасности.

Должна быть представлена информация о внутренней компоновке хранилища, указан класс хранилища в соответствии с ФНП, регламентирующим требования к безопасности при хранении 
и транспортировании ЯТ на ОИАЭ и параметры среды хранения, а также выполнение применительно к хранилищу требований ФНП.

Должны быть приведены сведения об ИС для проектных аварий.

Должны быть приведены перечни методик и программ для ЭВМ, используемых для обоснования безопасности хранения и транспортирования ЯТ, указываться области их применения, а также сведения о верификации (валидации) и погрешности получаемых результатов согласно аттестационному паспорту программ для ЭВМ.

В отношении ХОЯТ (при его наличии на судне) в ООБ должна быть представлена следующая информация:

о выполнении требований по безопасности ХОЯТ в отношении радиационного воздействия на работников (персонал), население 
и окружающую среду при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии, а также ограничение этого воздействия при запроектных авариях;

о реализации концепции глубоко эшелонированной защиты в отношении ХОЯТ, основанной на применении системы физических барьеров на пути распространения ионизирующего излучения, ядерных материалов, радиоактивных веществ в окружающую среду, а также системы технических 
и организационных мер по защите физических барьеров и сохранению их эффективности, а также по защите работников (персонала), населения 
и окружающей среды;

об обосновании системы физических барьеров, препятствующих распространению ионизирующего излучения, ядерных материалов и РВ 
в окружающую среду;

о технических средствах и (или) организационных мероприятиях по ограничению возможных последствий запроектных аварий, если они не исключены за счет свойств внутренней самозащищенности ХОЯТ;

об обосновании устойчивости ХОЯТ к внешним воздействиям природного и техногенного происхождения и (или) к возможным внутренним воздействиям, возникающим в результате проектных аварий;

об обосновании выполнения требований по обеспечению ядерной безопасности;

о принадлежности элементов ХОЯТ к соответствующим классам безопасности;

о способе охлаждения (принудительная циркуляция и (или) естественная конвекция воздуха), исключающем возможность повышения температуры ОЯТ выше установленных проектом значений для нормальной эксплуатации 
и проектных аварий;

о методах и средствах для:

а) дезактивации помещений и оборудования;

б) ликвидации аварийных загрязнений радиоактивными веществами помещений и оборудования;

в) обращения с просыпью ОЯТ, поврежденными ОТВС;

о мерах по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности в соответствии 
с требованиями НД;

о мерах по обеспечению радиационного контроля в помещении ХОЯТ.

9.3.2. Требования к описанию материалов.

При обосновании безопасности выбора материалов, применяемых 
в элементах системы ХОЯТ, а также сварочных материалов, с учетом условий нормальной эксплуатации и нарушений нормальной эксплуатации, включая аварии, должны быть представлены следующие сведения:

механические и технологические характеристики материалов 
с приведением ссылок на технические условия, стандарты;

сведения о разрешении на применение материалов, если это требуется ФНП;

сведения о разрешении на применение неметаллических материалов (при наличии), если это требуется ФНП;

информацию о стойкости материалов к условиям, возникающим при эксплуатации, при дезактивации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии;

сведения об опасных свойствах, используемых или хранящихся в ХОЯТ материалов в случае возможного проявлении таких свойств при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии.

9.4.  Должен быть приведен качественный анализ надежности и определены количественные значения показателя надежности элементов хранилищ ЯТ важных для безопасности.

9.5. Должна быть приведена оценка проекта хранения ЯТ.

9.6. Требования к описанию систем, обеспечивающие работу ЯЭУ судна.

Необходимо приводить перечень судовых систем, обеспечивающих работу ЯЭУ.

Описания систем следует приводить в соответствии с типовой структурой описания, указанной в приложении № 4 к настоящим Требованиям.

9.7. Требования к описанию системы физической защиты на судне.

9.7.1. Необходимо приводить общие сведения о создании и организации функционирования СФЗ на судне, включая информацию:

об организационных мероприятиях и перечне нормативных актов по обеспечению физической защиты ЯЭУ;

о категорирование предметов физической защиты;

о выделении на судне охраняемых зон и зон ограниченного доступа;

о выполнении анализа уязвимости судна и оценки эффективности СФЗ на судне (методики, в соответствии с которыми проводились анализ уязвимости и оценка эффективности, наименование организаций, которые привлекались к работе, реквизиты отчетов с информацией об их утверждении);

о документах по проектированию комплекса ИТСФЗ;

об оснащении судна комплексом ИТСФЗ и о приемке комплекса ИТСФЗ 
в эксплуатацию;

о плане физической защиты судна;

о плане действий персонала физической защиты и действий иных членов экипажа судна в штатных и чрезвычайных ситуациях;

о плане взаимодействия с подразделениями (органами) войск национальной гвардии Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации в соответствии с их полномочиями в штатных и чрезвычайных ситуациях;

о плане проверки технического состояния и работоспособности ИТСФЗ;

о плане совершенствования СФЗ;

о сертификации ИТСФЗ.

Описание общих сведений о создании и организации функционирования СФЗ следует приводить в соответствии с требованиями ФНП, учитывая требования к системе физической защите судов с ЯР, судов 
атомно-технологического обслуживания, судов, транспортирующих ЯМ, и плавучих атомных станций.

9.7.2. Необходимо приводить общие сведения о составе и функционировании комплекса ИТСФЗ, включая:

а) сведения об оснащении судна основными функциональными системами;

б) сведения о создании и оснащении пунктов управления СФЗ.

Необходимо приводить общий вывод о способности СФЗ на судне выполнять задачи физической защиты и о соответствии СФЗ на судне требования ФНП и иных нормативных правовых актов.

Сведения о СФЗ на судне в данном подразделе должны быть представлены только в общем виде, без раскрытия мест размещения и типов средств комплекса ИТСФЗ, без конкретных сведений о характеристиках СФЗ в целом и ее отдельных функциональных систем, и средств.

X. Требования к содержанию главы 10 
«Обращение с радиоактивными отходами»

В главе 10 ООБ должна быть представлена информация об обращении 
с газообразными, жидкими и твердыми РАО на судне, показывать возможные пути поступления РВ в окружающую среду и описывать технологию обращения с РАО.

Должны быть изложены принципы обращения с РАО и обоснования их соответствие требованиям ФНП.

Описание каждой из систем обращения с РАО должно быть приведено 
в соответствии с типовой структурой описания систем, приведенной 
в приложении № 4 к настоящим Требованиям.

По каждой из рассматриваемых систем должна быть представлена дополнительная информация, требования к которой приведены в пунктах 
10.1 - 10.4 настоящего приложения, а также информацию, специфичную для конкретной системы.

10.1. Требования к описанию источников образования РАО.

Должны быть приведены сведения об источниках образования РАО, характерные параметры которых служат основными исходными данными для разработки систем обращения со всеми видами РАО, образующимися как при нормальной эксплуатации ЯЭУ, так и при авариях.

Необходимо приводить информацию:

о безопасном обращении со всеми видами образующихся РАО при нормальной эксплуатации ЯЭУ, включая проектные аварии;

о путях поступления их в помещения и окружающую среду, при этом указывать, что методы измерения количества РАО и специальные средства снижения величин протечек соответствуют требованиям ФНП;

о способах хранения, переработки, передачи при обращении с РАО;

об источниках образования РАО (продуктах деления, наведенной радиоактивности в жидкостях и металлах, расходных материалах и одежде), количестве и физико-химическом составе ТРО, ЖРО и ГРО;

о годовом плановом количестве образующихся ТРО, ЖРО и ГРО, их суммарной активности по группам;

о методах разделения и сортировки РАО;

о выборе системы обращения с РАО;

о хранилищах РАО;

о кондиционировании РАО и методах контроля их качества;

о методах контроля химического и радионуклидного состава РАО;

об обосновании надежности защитных барьеров;

о возможности отбора проб на всех стадиях обращения с РАО;

об обеспечении взрыво-пожаробезопасности при обращении с РАО;

о радиационном контроле при обращении с РАО;

о возможности дезактивации оборудования;

о контроле поступления РВ в окружающую среду;

о наличии систем сигнализации, блокировки и защиты в хранилищах РАО;

о подъемно-транспортном оборудовании;

о наличии специализированных контейнеров для РАО;

о системе маркировки упаковок РАО.

Необходимо приводить информацию об оценке уровня безотходности применяемых технологий с точки зрения образования РАО.

10.2. Требования к описанию системы обращения с ГРО.

Должна быть приведена информация об основных принципах 
и критериях безопасности, принятых в проекте судна, а также нормативных требованиях, на основании которых разработан проект системы.

В подразделе необходимо:

представлять все системы судна, которые являются потенциальными источниками выбросов РВ в окружающую среду в виде газов или аэрозолей, включая системы вентиляции контролируемой зоны и зоны контролируемого доступа;

обосновывать возможности судна по обращению с ГРО во всех режимах эксплуатации ЯЭУ, включая аварийные ситуации;

указывать основные принципы и критерии безопасности, реализованные на судне, класс безопасности, категорию в соответствии с принятой классификацией по безопасности;

показывать барьеры, исключающие поступление РВ в окружающую среду выше пределов, установленных ФНП;

обосновывать способность систем обращения с ГРО обеспечивать безопасное обращение с ГРО в течение всего срока эксплуатации ЯЭУ 
и соответствие их ФНП;

представлять оценку, подтверждающую, что системы имеют достаточную производительность и необходимое резервирование для обеспечения очистки воздуха от РВ во всех случаях при негерметичности твэл или отказах систем безопасности;

показывать, что система обращения с ГРО обеспечивает непревышение допустимых норм по выбросам во всех эксплуатационных режимах и при проектных авариях ЯЭУ;

описывать предусмотренные проектом меры контроля за поступлением ГРО из технологического оборудования, обосновывать эффективность предупредительных мер;

приводить перечень оборудования и систем, в которых возможно образование взрывоопасных концентраций газов, а также расчетные давления 
и обоснование принятого в проекте оборудования;

описывать технологические средства измерения и аппаратуру;

давать оценку выполнения требований, принципов и критериев по безопасности, принятых в проекте судна.

10.3. Требования к описанию системы обращения с ЖРО.

В разделе должна быть представлена информация о системе по обращению с жидкими РАО, должны быть представлены основные характеристики системы по обращению с жидкими РАО при нормальной эксплуатации, а также при ее нарушениях, включая проектные аварии.

Должны быть приведены сведения об основных принципах и критериях

безопасности, принятых в проекте судна, а также нормативных требованиях, на основании которых разработан проект системы.

Цели и критерии расчета систем должны быть представлены с указанием

усредненных ожидаемых ежегодных и за весь период эксплуатации ЯЭУ количеств образующихся ЖРО, ожидаемых доз облучения персонала 
и населения в результате их воздействия.

Должны быть представлены все использованные расчетные методы 
и допущения.

Описание системы должно быть приведено в соответствии с типовой структурой описания систем, приведенной в приложении № 4 к настоящим Требованиям.

В описание системы должны включаться технологические схемы, показывающие оборудование, нормальное направление потоков ЖРО, производительность системы и соответствующие элементы оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем необходимо указывать те подсистемы, которые разделяются на автономные части с соответствующим описанием оборудования. Должны быть приведены сведения о технологии обращения со всеми возможными жидкими РАО.

Должны быть приведены сведения о разделении потоков ЖРО, принципы их разделения. Должны быть указаны все возможные байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование, и прогнозируемую частоту использования байпасных линий в связи с простоем оборудования.

На технологических схемах должны указываться взаимосвязь систем 
и границы раздела систем по оборудованию разных классификационных групп.

10.4. Требования к описанию системы обращения с ТРО.

В разделе должны быть приведены сведения о возможностях системы по обращению с твердыми РАО для всех режимов эксплуатации ЯЭУ, а также при ее нарушениях, включая проектные аварии.

В подразделе должна быть представлена информация об основных принципах и критериях безопасности, принятых в проекте, а также нормативные требования, на основании которых разработан проект системы.

Должны быть приведены цели и критерии расчета системы обращения 
с твердыми РАО, с учетом характеристики отходов, их максимальных 
и ожидаемых количеств, подлежащих переработке, их радионуклидного состава и активности отходов.

Информация в данном разделе ООБ должна представляться 
с использованием таблиц.

В подразделе необходимо:

описывать все системы, которые являются потенциальными источниками образования ТРО в процессе нормальной эксплуатации, при нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии;

указывать основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте, барьеры, исключающие поступление РВ в окружающую среду выше пределов, установленных нормативными правовыми актами;

обосновывать, что проект систем обращения с ТРО предусматривает технические средства, обеспечивающие дозиметрический и технологический контроль состояния ТРО и их содержания в соответствии с требованиями ФНП, что имеются хранилища для некондиционных ТРО, специальные помещения для сбора ТРО, сортировки в соответствии с их классификацией, используются специальные контейнеры, подъемно-транспортное оборудование, 
что климатические условия на судне исключают разрушение упаковок 
и изменение формы ТРО, система организационных и технических мер исключает несанкционированный доступ к ТРО.

XI. Требования к содержанию главы 11 
«Защита от радиации»

В главе 11 ООБ должны быть приведены принципы и критерии обеспечения радиационной безопасности персонала как при нормальной эксплуатации, так и в случае нарушений нормальной эксплуатации ЯЭУ, включая аварии.

Должно быть представлено обоснование того, что индивидуальные дозы облучения экипажа, специального персонала и населения не превысят установленных пределов при нормальной эксплуатации ЯЭУ, а при проектных авариях поступление в окружающую среду РВ не потребует проведения мер защиты населения.

Должны быть представлены сведения о контроле радиационной обстановки в помещениях, радиационном контроле окружающей среды, 
а также индивидуальном дозиметрическом контроле.

В каждом разделе главы 11 ООБ должны быть приведены сведения 
о выполнении применимых требований НД по радиационной безопасности. Необходимо приводить ссылки на информацию, представленную в других разделах ООБ.

Должны представляться и обосновываться количественные значения критериев, по которым идентифицируется возникновение нарушения нормальной эксплуатации, включая аварии.

В настоящей главе необходимо представлять данные о способах обеспечения радиационной безопасности:

при внешнем облучении от проникающих излучений – гамма-квантов 
и нейтронов, источниками которого являются активная зона, конструкционные материалы реактора, оборудование, содержащее РВ;

при внутреннем облучении организма человека (пероральном 
и ингаляционном поступлении РВ).

11.1. Требования к обоснованию непревышения допустимых пределов доз профессионального облучения (принцип нормирования) и обеспечение минимально достижимого уровня профессионального облучения (принцип оптимизации).

11.1.1. Требования к описанию концепции радиационной безопасности.

Должна быть приведена информация о технических средствах 
и организационных мероприятиях по обеспечению защиты персонала, населения и окружающей среды от воздействия ионизирующего излучения. Должно быть обосновано, что применение предлагаемых средств защиты 
и реализация мероприятий по защите не приводят к превышению установленных дозовых пределов, исключают необоснованное облучение, 
а имеющееся радиационное воздействие поддерживается на возможно низком уровне с учетом экономических и социальных факторов.

При этом должны быть приведены сведения о принятых при проектировании ограничениях по:

индивидуальным дозам облучения персонала;

коллективной годовой дозе облучения персонала;

уровням аварийного облучения.

Должно быть приведено обоснование эффективности защитных систем 
в части обеспечения непревышения индивидуального риска при нормальной эксплуатации ЯЭУ.

11.1.2. Требования к описанию проектных основ.

Должна быть представлена информация о проектных решениях, обеспечивающих снижение дозы профессионального облучения до возможно низкого уровня с учетом экономических и социальных факторов.

Необходимо:

описывать, как с помощью разработанных принципов радиационной защиты, выбора технических и организационных решений, использованных при проектировании элементов РУ, ЯЭУ и судна, обеспечено снижение радиационного воздействия до такого низкого уровня, который разумно достижим;

показывать, каким образом используется в проекте накопленный опыт проектирования и эксплуатации других ЯЭУ для снижения уровней радиационного воздействия до возможно низких значений, с указанием конкретных мероприятий и обоснованием их целесообразности в проекте;

обосновывать эффективность предусмотренных проектом решений, использование которых направлено на уменьшение уровней воздействия 
в помещениях контролируемой зоны во время пребывания в них обслуживающего персонала, в том числе на сокращение количества источников РВ, улучшение защиты, уменьшение затрат времени на техническое обслуживание, облегчение доступа к оборудованию, упрощение эксплуатационных процедур, а также на сокращение и упрощение других действий, необходимых в период эксплуатации;

приводить критерии зонирования помещений судна, перечень и краткую характеристику помещений, относящихся к контролируемой зоне и к зоне контролируемого доступа;

приводить перечень специальных технических решений, которые обеспечивают выполнение требований НД по дозовым пределам облучения при запроектных авариях.

11.1.3. Требования к описанию организации эксплуатации.

Должна быть приведена информация, подтверждающая, что при организации эксплуатации учитываются требования, направленные на снижение дозы профессионального облучения до возможно низкого уровня 
с учетом экономических и социальных факторов.

В подразделе необходимо показывать:

как учтены при организации эксплуатации ЯЭУ требования непревышения доз профессионального облучения, определенных НД, а также требования организации эксплуатации других аналогичных ЯЭУ при разработке оборудования, биологической защиты и проектировании данной ЯЭУ;

радиационные критерии, использованные при разработке инструкций 
и технических средств для проведения радиационно опасных работ, включая техническое обслуживание, эксплуатационные проверки, контроль состояния металла, перегрузку активных зон реакторов, работы с РАО для обеспечения снижения доз профессионального облучения;

пути ограничения внутреннего и внешнего облучения персонала судна, организацию разделения рабочих мест и помещений в соответствии 
с критериями зонирования;

перечень и количественные значения эксплуатационных критериев, таких как суммарная удельная активность продуктов деления в теплоносителе первого контура, удельная объемная активность воздуха в периодически обслуживаемых помещениях, уровни загрязнения поверхностей помещений 
и находящегося в них оборудования;

перечень и количественные значения технологических параметров эксплуатации ЯЭУ (эксплуатационный предел повреждения твэл, ПИН (при наличии), величина протечек теплоносителя), поддержание которых обеспечивает разумно достижимые низкие уровни радиационного воздействия.

11.2. Требования к описанию источников радиации.

Необходимо приводить данные о содержании РВ в элементах оборудования (за исключением систем обращения с РАО, рассмотренных 
в главе 10 ООБ), которые являются источниками излучений, учитываемыми при расчетах и проектировании биологической защиты.

Следует описывать:

активную зону ЯР, как источник, определяющий уровни ионизирующего излучения при работе реактора на мощности в помещениях за биологической защитой, где возможно присутствие обслуживающего персонала, а также как источник продуктов деления, поступающих в первый контур;

материалы корпуса и других конструктивных элементов ЯР, как источник захватного и активационного гамма - излучения;

первый контур, как источник продуктов активации теплоносителя первого контура и активированных продуктов коррозии, а также продуктов деления, попадающих в теплоноситель из-за дефектов оболочек твэл, ПИН (при наличии);

второй контур, как источник РВ при межконтурных течах теплоносителя первого контура;

третий контур, как возможный источник РВ при нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии;

другие системы и оборудование ЯЭУ, которые при работе могут содержать или накапливать РВ;

прочие источники излучения, включая ПИН, источники для поверки приборов и аппаратуры, источники для гамма-дефектоскопии, побочные продукты ядерных реакций и любые другие, требующие защиты от радиации.

Описание источников излучения (кроме активной зоны реактора) должно содержать таблицу радионуклидного состава и энергий излучения, данные об активности, геометрические параметры источника, а также исходные данные для определения приведенных величин.

В ООБ следует приводить данные о радионуклидном составе, количестве и физико-химических формах всех источников ионизирующего излучения, создающих индивидуальную годовую эффективную дозу более 10 мкЗв 
и коллективную годовую эффективную дозу более 1 чел.-Зв при любых условиях их использования.

Необходимо обосновывать соответствие выхода продуктов деления 
в теплоноситель нормативному эксплуатационному пределу повреждения твэл при работе на мощности. Для предаварийных ситуаций 
и переходных режимов следует учитывать увеличение выхода продуктов деления в теплоноситель из ЯТ.

Информацию необходимо представлять таким образом, чтобы она могла служить исходными данными для выполнения расчетов биологической защиты.

На чертежах общего расположения ЯЭУ и планах следует показывать расположение всех источников излучения, а также возможных и реальных путей переноса РВ.

Необходимо описывать учитывающиеся при разработке мер защиты 
и оценке доз профессионального облучения источники поступления газообразных РВ в атмосферу помещений контролируемой зоны. Наряду 
с источниками, существующими при нормальной эксплуатации, следует описывать источники, появляющиеся в результате отказов основного оборудования, при ремонтных работах (вскрытии реактора, перемещении ОЯТ, а также при выводе ЯЭУ судна из эксплуатации).

11.3. Требования к описанию учета особенностей проектирования радиационной защиты.

Необходимо представлять план (в масштабе) помещений судна 
с компоновкой в них технологического оборудования, являющегося источником радиации, а также всех источников излучений, описанных в главе 10 ООБ и пункте 11.2 ООБ с указанием границы контролируемой зоны, зоны контролируемого доступа и разделение их помещений на необслуживаемые, периодически обслуживаемые и обслуживаемые, а также помещения зоны свободного режима.

Необходимо представлять принятую в проекте классификацию 
и категорию радиационно-гигиенических зон и помещений судна, являющуюся основой для проектирования биологической защиты от проникающих излучений и предотвращения загрязнения РВ воздуха.

Необходимо приводить проектные характеристики оборудования 
и элементов, позволяющие обеспечивать снижение доз облучения 
в соответствии с принципом ALARA, и иллюстрировать на примерах, как эти характеристики влияют на основные требования к регламенту эксплуатации.

В описании должны содержаться разделы, показывающие конструктивные особенности, сокращающие техническое обслуживание или другие операции в радиационных полях, уменьшающие интенсивность источников, а также обеспечивающие быстрый вход в помещения, легкий доступ к месту работы, дистанционное осуществление операций или уменьшение времени пребывания, другие меры, снижающие облучение персонала.

Должна быть представлена информация о биологической защите для каждого из источников радиации, приведенных в главе 10 и разделе 11.2 ООБ.

Необходимо представлять:

информацию о характеристиках защитных материалов, толщину покрытий, методы определения параметров защиты, геометрические параметры источника и защиты;

специальные защитные устройства и оборудование, включающее контейнеры, чехлы, экраны, погрузочное оборудование, которые используются при обращении с РВ любого вида;

сведения о программах для ЭВМ, использованных для проведения расчетов, с указанием области применения программы для ЭВМ согласно аттестационному паспорту программы для ЭВМ, а также сведения о принятых при проведении расчетов допущениях; результаты расчетов должны представляться с оценкой погрешностей и неопределенностей получаемых результатов.

Должны быть представлены сведения о расчетном уровне излучений 
в помещениях постоянного и периодического пребывания персонала зоны контролируемого доступа, в помещениях зоны свободного доступа, в процессе нормальной эксплуатации, при проектных авариях и при выводе судна с ЯР из эксплуатации.

Должны быть приведены сведения об основных параметрах проекта систем вентиляции зоны контролируемого доступа, с точки зрения защиты персонала, а также о любых элементах обеспечения безопасности персонала, относящиеся к системам вентиляции.

В подразделе необходимо:

описывать основные параметры проекта систем вентиляции контролируемой зоны, включая ремонтную вентиляцию, с точки зрения защиты персонала, а также любые элементы обеспечения безопасности персонала, относящиеся к системам вентиляции;

показывать, что в основу проектирования положен принцип раздельной вентиляции помещений контролируемой зоны и зоны контролируемого доступа, зоны свободного режима, что должно исключать поступление воздуха из контролируемой зоны в другие зоны;

приводить предусмотренные проектом меры по очистке воздуха от радиоактивных газов и аэрозолей, включая план помещений, где проводится очистка и где размещаются узлы очистки, схемы системы вентиляции;

показывать условия обслуживания, описывать средства контроля, испытаний и изоляции систем, средства определения эффективности очистки воздуха, замены и транспортирования отработанных кассет фильтров. Приводить характеристики применяемых средств очистки воздуха, критерии замены фильтрующих элементов.

приводить сведения, характеризующие системы вентиляции, как источник радиационного воздействия на население (высота выброса, радионуклидный состав выброса, активности выбрасываемых радионуклидов).

Следует приводить схему трубопроводов рабочей воды системы кондиционирования с расположением всех охладителей помещений ЯЭУ, технические характеристики холодильных машин, показывать их резервирование, режимы работы, в том числе при проектных авариях, включая полное обесточивание ЯЭУ.

11.4. Требования к описанию системы радиационного дозиметрического контроля на судне и пробоотбора радиоактивных технологических сред.

Необходимо представлять критерии выбора технических средств радиационного контроля, формирования схемы точек отбора и размещения аппаратуры. Описывать предусмотренные проектом технические средства радиационного контроля на судне, включая аппаратуру:

непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных систем и стационарных приборов;

оперативного контроля на основе переносных, передвижных приборов 
и установок;

лабораторного анализа на основе лабораторных установок, средств отбора и подготовки радиоактивных проб для анализов;

индивидуального контроля облучения персонала.

Приводить перечень объектов радиационного контроля и классификацию типов контроля, а также указывать категорию пожаростойкости системы 
и элементов ее оборудования, категорию системы по назначению.

Описание должно включать основные технические характеристики (контролируемые параметры, типы датчиков и их количество, диапазон измерений, основную погрешность), сведения о методах и средствах метрологического обеспечения, информацию об установках сигнализации 
и регистрирующих устройствах, расположении датчиков, показывающих (считывающих) и сигнализирующих устройств. Следует представлять схемы пробоотборных линий с арматурой.

Необходимо показывать, какие исполнения имеют технические средства, удовлетворяют ли они требованиям пожарной, электрической и механической безопасности.

Необходимо приводить расположение точек отбора проб воздуха для контроля газоаэрозольной активности, описывать систему отбора проб воздуха и представлять критерии и методы получения представительных результатов измерений концентрации радиоактивных газов и аэрозолей.

Следует описывать возможности технических средств радиационного контроля в части измерения параметров радиационной обстановки, в том числе излучения большой мощности и доз облучения персонала в случае радиационной аварии, обосновывать необходимость применения дополнительной контрольно-измерительной аппаратуры для проведения таких измерений, приводить сведения о возможностях резервирования измерительных каналов, средств представления и документирования информации.

Необходимо представлять перечень оборудования для контроля загрязнения альфа-активными веществами кожных покровов, одежды, оборудования и различных поверхностей, показывать организацию контроля радиационных параметров при выгрузке ОЯТ и загрузке необлученного ЯТ, приводить перечень контролируемых радиационных параметров.

Следует описывать программно-математическое обеспечение средств обработки и представления информации, программы для ЭВМ, обеспечивающие прогноз радиационных последствий событий на судне, сбор, хранение и систематизацию данных о радиационном загрязнении окружающей среды, дозах облучения персонала и населения.

11.5. Требования к описанию оценки дозовых затрат при нормальной эксплуатации и авариях.

Необходимо представлять оценку годовой продолжительности пребывания персонала в помещениях контролируемой зоны при нормальной эксплуатации и ремонтных работах.

Для помещений контролируемой зоны, где ожидается газоаэрозольная активность, следует приводить оценку длительности пребывания персонала 
(в человеко-часах) и оценку величины поступления РВ в организм человека за счет ингаляции.

Следует представлять оценку годовой индивидуальной дозы (суммарной и отдельно внешнего и внутреннего облучения) и дозовых затрат персонала (коллективной дозы) в соответствии с требованиями НД при выполнении таких функций, как эксплуатация, техническое обслуживание, контроль 
и обследование сварных соединений, обращение с РАО, перегрузка активной зоны реактора, ремонтные работы.

Необходимо показывать, что дозы облучения и дозовые затраты персонала оцениваются в динамике в зависимости от срока эксплуатации ЯЭУ судна.

Необходимо представлять оценку дозы облучения населения при нормальной эксплуатации ЯЭУ судна.

Следует указывать исходные данные, методы и модели расчета 
и допущения, принятые при определении вышеперечисленных величин. Если оценочные (прогнозируемые) дозы облучения и дозовые затраты будут неприемлемо велики, описывать мероприятия, предусматриваемые проектом, 
с целью их уменьшения до приемлемых величин.

Информация о дозах облучения и дозовых затратах персонала, полученная в ходе эксплуатации аналогичных ЯЭУ, может быть использована для оценки доз и дозовых затрат при выполнении не поддающихся прогнозу операций с учетом определенных консервативных предпосылок.

Необходимо представлять оценку дозы облучения персонала и населения при проектных и запроектных авариях, указывать исходные данные, методы и модели расчетов, принятые допущения.

Следует представлять оценку годовой дозы на границах контролируемой зоны в районах расположения основных источников радиоактивности (хранилищ РАО, мест радиоактивных сбросов и выбросов).

11.6. Обеспечение радиационной безопасности.

Должны быть представлены сведения об организационной структуре подразделений ЭО обеспечивающих радиационную безопасность. Должна быть приведена информация о квалификации и опыте персонала, его полномочиях и ответственности за обеспечение радиационной безопасности, а также за контроль обращения с РВ, ЯМ, радиационными источниками.

Должна быть представлена информация о технических 
и административных мерах контроля пребывания персонала в зоне контролируемого доступа, а также выполнения инструкций по проведению радиационно опасных работ. Необходимо приводить сведения 
о предусмотренных мобильных подразделениях, оснащенных техническими средствами, обеспечивающих получение информации о радиоактивном загрязнении как при нормальной эксплуатации, так и при нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные и запроектные аварии.

Должна быть приведена информация об условиях хранения приборов радиационного контроля, их калибровке и соответствии метрологическим требованиям.

Должны быть приведены сведения о порядке информирования органов государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии о результатах выполнения работ по обеспечению радиационной безопасности.

Должны быть приведены сведения о радиационном контроле с указанием принятых процедур и методов при нормальной эксплуатации ЯЭУ и авариях.

Должны быть приведены сведения о медицинском обслуживании и контроле здоровья персонала.

Должна быть представлена информация о средствах индивидуальной защиты.

Должны быть представлены методы контроля радиоактивного загрязнения персонала, оборудования и поверхностей.

XII. Требования к содержанию главы 12 
«Системы безопасности и специальные технические средства для управления запроектными авариями»

Глава 12 ООБ должна содержать информацию о предусмотренных в ЯЭУ, защитных, локализующих и обеспечивающих СБ, а также о специальных технических средствах для управления ЗПА.

Описание УСБ должно быть представлено в главе 7 ООБ.

Должны приводиться и обосновываться оценки способности СБ, а также специальных технических средств для управления ЗПА выполнять заданные 
в ЯЭУ функции.

Глава должна содержать информацию о СБ, предусмотренных проектом ЯЭУ судна для работы при возникновении нарушений нормальной эксплуатации и авариях (реактивностных, связанных с нарушением теплоотвода или целостности первого контура) и предназначенных для надежного вывода РУ из действия, расхолаживания РУ (отвода остаточных тепловыделений), а также надежной локализации радиоактивных выбросов или в случае необходимости удержания расплавленной активной зоны.

Информация должна включать в себя условия вступления в работу СБ до превышения пределов безопасной эксплуатации и отказе систем нормальной эксплуатации.

Следует представлять подробную информацию о СБ (ЗСБ, ЛСБ и ОСБ) ЯЭУ судна и о выполняемых ими функциях безопасности по предотвращению аварий или ограничению их последствий.

Необходимо приводить перечень и анализ работы систем нормальной эксплуатации, выполняющих при авариях функции СБ.

Анализ аварийных ситуаций, проектных и запроектных аварий и их последствий представляется в главе 15 ООБ с указанием оценки способности СБ выполнять предназначенные им функции как при нормальной эксплуатации, так и при отказах (вместе с необходимыми обосновывающими материалами).

12.1. Требования к описанию защитных систем безопасности.

Описание каждой из ЗСБ должно быть выполнено в соответствии 
с типовой структурой описания систем, приведенной в приложении 
№ 4 к настоящим Требованиям с учетом требований указанных ниже.

Должны быть представлены сведения о методах, средствах 
и регламенте контроля состояния металла трубопроводов и оборудования систем.

Должна быть представлена информация о методах и средствах контроля вибрации, шумов и течей.

Должна быть представлена информация об отводе тепла от систем.

Должна быть представлена информация об очистке рабочих сред от РВ и механических примесей.

Должна быть представлена информация о газоудалении из систем, а также о средствах обеспечения пожаробезопасности.

Должна быть представлена информация о возможности использования систем и элементов ЗСБ для управления ЗПА.

Должна быть представлена дополнительная информация об элементах систем, учитывающую специфику указанных элементов.

Следует приводить:

требования к ЗСБ ней со стороны РУ;

предельные значения нагрузок на элементы системы, создаваемых проектными авариями и внешними воздействиями, характерными для судна и учитываемыми в его проекте;

экспериментальное обоснование работоспособности конструкции системы и ее элементов, описание экспериментальных установок, методику проведения экспериментов и основные результаты экспериментов, экспериментальное обоснование всех режимов ее работы;

расчеты, доказывающие, что элементы системы способны воспринимать без разрушения и нарушения работоспособности нагрузки от постулируемых проектных аварий и внешних воздействий в проектных пределах 
и в сочетаниях, определяемых НД;

Следует представлять анализ отказов элементов системы, включая ошибки оперативного персонала (в соответствии с принципом единичного отказа), и оценивать влияние последствий отказов на работоспособность системы и безопасность судна в целом.

Для рассматриваемых отказов необходимо приводить качественную 
и количественную характеристики их последствий, в том числе характеристику изменения основных параметров, влияющих на безопасность судна, показывать воздействие этих отказов на работоспособность других систем.

Следует представлять качественный и количественный анализы надежности системы.

12.2. Требования к описанию локализующих систем безопасности.

Описание каждой из ЛСБ должно быть выполнено в соответствии 
с типовой структурой описания систем, приведенной в приложении 
№ 4 к настоящим Требованиям с учетом требований указанных ниже.

Описание ЛСБ необходимо приводить в соответствии 
с требованиями, изложенными в пункте 12.1 настоящего приложения.

Также должны быть приведены сведения о принятых в проекте ЯЭУ технических и организационных мер по ограничению значения утечки из защитной оболочки и защитного ограждения при авариях.

Должно быть обосновано, что все ЛСБ и их элементы выдержат предусмотренное в проекте ЯЭУ число собственных испытаний без потери работоспособности.

Должна быть представлена информация об уплотнениях, применяемых в элементах ЛСБ.

Необходимо приводить все типы проходок, их схемы и (или) чертежи, 
а также значение допустимой утечки через каждую проходку при расчетном давлении среды в защитной оболочке.

Следует перечислять все пересекающие защитную оболочку трубопроводные коммуникации, представляемые на соответствующих схемах. На этих же схемах необходимо показывать, с какой средой внутри защитной оболочки и вне ее соединены трубопроводы, количество изолирующих устройств и место их установки; формулировать и приводить принципы установки изолирующих устройств на пересекающих защитную оболочку коммуникациях.

Приводить перечень коммуникаций, на которых изолирующие устройства могут не устанавливаться, с указанием при этом необходимых соответствующих обоснований.

При описании перепускных и предохранительных устройств следует указывать где и с какой целью применяются перепускные и предохранительные устройства (включая устройства для выравнивания внешнего и внутреннего давления при затоплении судна) и как они функционируют, а также показывать, что предохранительные устройства обеспечивают герметичность помещения при параметрах проектных аварий;

Следует описывать системы снижения давления, отвода тепла, удаления водорода и газоаэрозольной очистки, вентиляции защитной оболочки, контроля концентрации и аварийного удаления водорода.

При описании системы контроля концентрации и аварийного удаления водорода необходимо показывать:

в каких точках помещений защитной оболочки предусмотрен контроль концентрации водорода и куда передается информация о концентрации. Приводить обоснование расположения точек контроля концентрации водорода;

каким образом и откуда осуществляется управление системой аварийного удаления водорода;

средства сигнализации, срабатывающие в случае превышения установленного в проекте значения концентрации водорода в защитной оболочке.

Следует представлять:

информацию о материалах, находящихся внутри защитной оболочки (теплоизоляционных, химических покрытиях), которые могут участвовать 
в химических реакциях со средами при авариях с потерей теплоносителя 
с образованием водорода;

расчетное обоснование накопления водорода с учетом всех процессов, протекающих внутри защитной оболочки, выполнение системой аварийного удаления водорода своих функций при проектных авариях;

экспериментальное обоснование работоспособности системы аварийного удаления водорода с учетом всех возможных режимов ее работы.

Для аварийной установки газоаэрозольной очистки следует показывать, что:

фильтровальные элементы аварийной установки газоочистки доступны при нормальной эксплуатации и в послеаварийный период для их замены, при этом обеспечивается нужная степень герметичности и биологической защиты этих элементов;

работа установок эффективна и результаты экспериментального обоснования их конструкции учитывают все возможные режимы их работы.

Для системы пассивного отвода тепла из защитной оболочки необходимо приводить чертежи ее конструкции и соответствующие пояснения, результаты экспериментального обоснования работоспособности ее конструкции или соответствующее расчетное обоснование для всех возможных режимов ее работы и результаты ПНР.

На судне могут быть и другие ЛСБ, описание которых следует также приводить в ООБ.

12.3. Требования к описанию обеспечивающих систем безопасности.

Описание каждой из обеспечивающих СБ должно быть приведено в соответствии с типовой структурой описания систем, приведенной 
в приложении № 4 к настоящим Требованиям с учетом требований указанных ниже.

Для системы аварийного энергоснабжения должна быть представлена следующая информация:

о выполнении системой функций безопасности при авариях;

об обосновании продолжительности (ограниченная или неограниченная) работы в аварийный период (должна быть приведена требуемая продолжительность работы системы в условиях обесточивания плавучего энергоблока, а также требуемая продолжительность автономной работы системы по электроснабжению потребителей неотключаемой нагрузки 
в условиях обесточивания, сопровождающегося отказом аварийных автономных источников электроснабжения);

об обосновании перечня предусмотренных в проекте неотключаемых внутренних защит элементов, обеспечивающих СБ;

о функции по управлению системой, выполняемые вручную (имеющие ограниченный по времени запрет на вмешательство оператора, а также не имеющие ограничения по времени);

о времени от подачи команды на пуск до готовности принятия нагрузки, порядок включения системы и ее потребителей в режиме обесточивания 
в соответствии с программой пуска;

о минимально допустимых параметрах сети (напряжение, частота), при которых обеспечивается электроснабжение потребителей системы;

об обосновании времени необслуживаемой работы дизель-генератора.

Для систем охлаждения технологического конденсатора и теплообменников третьего-четвертого контуров необходимо представить информацию об обеспечении отвода тепла от потребителей системы к конечному поглотителю. При этом должны приводиться следующие данные:

характеристики всех потребителей системы (тепловая мощность, которую необходимо отвести от потребителя);

параметры охлаждающей среды (расход, температура на входе, давление);

сведения о конечном поглотителе тепла, используемом в системе;

сведения об очистке воды от РВ и механических примесей (характеристика механических примесей, средства очистки, кратность водообмена, меры от засорения элементов системы и потери их теплопередающих и пропускных свойств);

сведения о заполнении и подпитке системы (объемы, расходы при заполнении и подпитке);

данные о стойкости используемых материалов;

сведения о необходимых запасах расходуемых материалов;

обоснование выбора мест расположения и производительности дренажей

и воздушников.

12.4. Требования к описанию специальных технических средства для управления ЗПА.

Для специальных технических средства для управления ЗПА должен быть приведен перечень предусмотренных в проекте специальных технических средств для управления ЗПА.

Описание каждой из систем, относящихся к специальным техническим средствам для управления ЗПА, должно быть приведено в соответствии 
с типовой структурой описания систем, приведенной в приложении № 4 
к настоящим Требованиям.

Необходимо приводить:

обоснование времени, необходимого для ввода в действие специальных технических средств для управления ЗПА;

оценку защищенности специальных технических средств для управления ЗПА от поражающих факторов аварий, а также от внешних воздействий природного и техногенного характера;

порядок действий персонала по вводу в действие и использованию специальных технических средств для управления ЗПА;

оценку эффективности (достаточности) специальных технических средств для управления ЗПА.

XIII.	Требования к содержанию главы 13 
«Ввод в эксплуатацию»

Глава 13 ООБ должна содержать информацию об организации, объеме, последовательности и сроках ПНР и испытаний, осуществляемых при вводе ЯЭУ судна в эксплуатацию, а также информация об оборудовании, системах и элементах ЯЭУ судна, имеющих отношение к обеспечению безопасности ее эксплуатации.

В настоящей главе следует приводить и обосновывать:

основные принципиальные положения программы ввода ЯЭУ судна 
в эксплуатацию с критериями успешности выполнения всех ее этапов 
и подэтапов, позволяющими оценивать возможность успешного выполнения всего комплекса работ по вводу;

основные организационно-технические мероприятия ПОК при вводе ЯЭУ в эксплуатацию.

Информация должна содержать сведения:

о выполнении требований НД в полном объеме при вводе в эксплуатацию;

об обеспечении безопасности при проведении наладочных работ и испытаний на всех этапах ввода ЯЭУ в эксплуатацию;

об обеспечении требуемой полноты исследований и проверки всех режимов, характеристик систем и ЯЭУ в целом, имеющих отношение к безопасности ее эксплуатации.

13.1. Требования к описанию организации работ.

Должны быть приведены сведения о распределении задач, функций, полномочий и обязанностей между судостроительной, конструкторской и эксплуатирующей организациями для ввода ЯЭУ 
в эксплуатацию.

Должны быть приведены сведения о порядке взаимодействия 
(в части работ, выполняемых во время ввода ЯЭУ в эксплуатацию) между судостроительной организацией и научными, проектными, конструкторскими и другими организациями, участвующими в строительстве судна.

Необходимо раскрывать предполагаемую организацию проведения работ и структуру взаимодействия, как при подготовке, так и в процессе ввода ЯЭУ 
в эксплуатацию между персоналом ЭО (обладателя лицензии) 
и представителями научных, проектных, конструкторских, монтажных, строительных, наладочных организаций, организаций-поставщиков 
и инспекторами органа государственного регулирования безопасности.

Следует показывать распределение руководящих и исполнительных функций и ответственности, направленное на выполнение целей ввода 
в эксплуатацию, как между организациями, участвующими в работах, так 
и исполнителями всех уровней. Организация работ, привлечение предприятий 
к вводу в эксплуатацию и подбор персонала должны соответствовать требованиям НД.

При изложении информации необходимо указывать:

организационную структуру ЭО, персонала ЯЭУ и судна, его права 
и обязанности, требования к квалификации;

организационные мероприятия, осуществляемые ЭО, разработчиками проекта ЯЭУ и судна, поставщиками оборудования и другими привлекаемыми к выполнению работ организациями (формирование и организационную структуру государственной приемочной комиссии);

функции организаций, принимающих участие в строительстве ЯЭУ судна их взаимодействие и подчиненность, распределение обязанностей 
и ответственности, а также требования к квалификации персонала (приводить краткую характеристику состава, функций и принципов работы организаций со ссылкой на НД);

планы привлечения дополнительного персонала для выполнения каждого из этапов ввода в эксплуатацию, требования к его квалификации;

организационные меры по безопасности, в том числе разработку перечня ПОР и технических требований к их выполнению.

13.2. Требования к описанию объема и последовательность работ.

Следует определять и обосновывать основные положения программ ввода ЯЭУ в эксплуатацию и обеспечения качества при вводе, включая разделение процесса ввода ЯЭУ в эксплуатацию на этапы и подэтапы, их взаимосвязь, порядок и сроки выполнения каждого этапа или подэтапа, критерии их успешного выполнения, необходимые организационно-технические мероприятия и документирование результатов выполнения программ ввода ЯЭУ в эксплуатацию.

При изложении информации о вводе ЯЭУ в эксплуатацию необходимо показывать, что выполняются следующие основные условия:

создана организационная структура, обеспечивающая руководство ходом ПНР и испытаний, оперативный анализ их результатов и своевременную корректировку программы работ (при необходимости);

оптимизирована последовательность работ по проверкам, наладкам 
и испытаниям при вводе в эксплуатацию систем и элементов по условиям безопасности, технологичности, выработке ресурса, независимости 
и безопасности в любой момент испытаний от неиспытанных систем и (или) их оборудования;

обеспечены проверки и подтверждены (с документированием) проектные характеристики систем и элементов, в том числе СБ и СВБ;

обеспечены в необходимом объеме:

проверки адекватности эксплуатационных и противоаварийных инструкций, технологических ограничений, пределов и условий безопасной эксплуатации;

проверки проведения мероприятий по техническому обслуживанию систем и элементов;

своевременная организация учета режимов работы и циклов нагружения для оборудования, ресурс работы которого ограничен по условиям циклической прочности и долговечности;

выполнение гарантийных обязательств поставщиками 
и организациями-изготовителями;

наличие у персонала необходимых навыков в управлении, эксплуатации и техническом обслуживании ЯЭУ и проведение проверки его знаний перед допуском к работе.

13.3. Требования к описанию подэтапов работ при вводе ЯЭУ 
в эксплуатацию.

Необходимо обосновывать разделение процесса ввода ЯЭУ 
в эксплуатацию на подэтапы с учетом особенностей конкретной ЯЭУ и задач, решаемых на каждом подэтапе, и приводить информацию о содержании основных подэтапов ввода, обосновывать выбор оптимальной последовательности работ, выполнения и (или) совмещения испытаний, конкретизировать меры по обеспечению контроля за их проведением, определять критерии приемки.

Информация должна приводиться о следующих подэтапах:

наладка и ввод в эксплуатацию комплекса систем, обеспечивающего приемку, подготовку и заполнение первого контура ЯЭУ;

ПНР и приемочные испытания систем СВБ и СБ;

физический пуск и измерения нейтронно-физических характеристик реактора;

проведение теплотехнических измерений;

проведение КШИ.

Необходимо приводить краткую характеристику и предусматривать объем работ по каждому из подэтапов ПНР и испытаний, а также отражать специфику и назначение подэтапов, указывать, каким образом выполняются работы на РУ, в том числе по СБ, показывать взаимосвязь с другими строящимися или работающими РУ.

Должна быть представлена информация, подтверждающая, что работы по вводу ЯЭУ в эксплуатацию предусмотрены программой ввода судна в эксплуатацию и выполняются по программам, содержащим меры по обеспечению безопасности ЯЭУ на основе выполненного анализа (обоснования) безопасности ЯЭУ при проведении этих работ.

Необходимо приводить краткое содержание программ на каждый подэтап ввода ЯЭУ в эксплуатацию и информацию о программах для отдельного оборудования, систем и элементов на каждом из подэтапов.

При этом для каждого подэтапа необходимо отражать:

цели работ и испытаний, критерии успешности выполнения;

последовательность проведения работ;

требования к готовности помещений, систем и оборудования 
к проведению работ;

технологические ограничения, пределы, условия и меры по безопасному проведению работ и испытаний;

состав, последовательность, взаимосвязь и продолжительность испытаний;

принципиальные положения методик выполнения работ с указанием критериев их приемки;

требования к отчетной документации, в том числе к оформлению, представлению и хранению, порядку доступа к ней;

требования к численному составу и квалификации участвующего 
в работах и испытаниях персонала, в том числе административного персонала, распределению обязанностей и ответственности.

Следует сопоставлять количественные и качественные показатели программы ввода в эксплуатацию ЯЭУ с аналогами по объему, средствам, методикам, методам организации работ и испытаний.

Необходимо показывать, на каком подэтапе, каким образом 
и в каком объеме будет осуществляться опробование проектных стационарных, переходных и аварийных режимов (приводить перечень планируемых программ и работ), а также методик и приспособлений для проверки работы систем СВБ и СБ, указывать проектные режимы, которые не проверяются, обосновывать допустимость непроведения таких испытаний. Приводить конкретную и подробную информацию в подтверждение того, что запланированные работы и испытания позволят выполнить условия безопасности.

Следует подробно излагать:

программы ввода реактора в критическое состояние, проведения измерений нейтронно-физических характеристик активной зоны и органов компенсации реактивности и теплотехнических измерений;

методики оценки наиболее важных характеристик оборудования РУ, СВБ, СБ и характеристик ЯЭУ.

Необходимо указывать порядок разработки и утверждения программ ввода ЯЭУ в эксплуатацию, обеспечения качества при вводе 
и рабочих программ на основе документации проекта.

13.4. Требования к описанию графика проведения работ и испытаний.

Необходимо приводить укрупненный комплексный график выполнения работ по вводу ЯЭУ в эксплуатацию с учетом сроков загрузки активной зоны и сдачи ЯЭУ в эксплуатацию.

На комплексном графике следует указывать ориентировочную длительность работ, перечень всех видов работ и испытаний по каждому из подэтапов. Информацию для ЯЭУ с ее вспомогательными системами и СБ, для паросилового и электротехнического оборудования ЯЭУ необходимо представлять отдельно. Приводить планируемые графики наладки и испытаний отдельных общесудовых систем, обеспечивающих работу ЯЭУ.

13.5. Требования к описанию дополнительных требований к вводу ЯЭУ 
в эксплуатацию.

Следует излагать дополнительные требования, которые должны учитываться при подготовке к испытаниям и в процессе их проведения на судне.

13.6.  Требования к информации, вносимой в ООБ на этапе передачи ЯЭУ в эксплуатацию.

В настоящем разделе указывается информация, полученная по результатам выполнения наладочных работ и испытаний на различных этапах ввода ЯЭУ в эксплуатацию, а также рекомендаций приемочной комиссии судна.

Основываясь на отчетных материалах, результатах проведенных работ 
и испытаний, необходимо документально подтверждать выполнение внесенных в ООБ при проектировании работ требований, а также соответствие характеристик ЯЭУ, систем и элементов общесудовых систем проекту судна и НД.

На период корректировки ООБ таким обоснованием допустимости отступлений от проекта должны являться документально оформленные результаты оценки влияния отступлений от проекта на безопасность ЯЭУ.

Необходимо приводить изменения организационной структуры предприятия, выполняющего строительство судна, которые установлены при проведении работ по вводу судна в эксплуатацию. Показывать, какие изменения были внесены в организацию и программу испытаний судна, их причины и последствия с оценкой их влияния на достигнутый уровень безопасности.

Следует приводить информацию о подэтапах ввода судна в эксплуатацию с учетом особенностей конкретной ЯЭУ и задач, решаемых на каждом подэтапе, обоснование достаточности запланированных работ по каждому из подэтапов, информацию о полноте выполнения работ по подэтапам, обоснование последовательности выполнения и (или) совмещения испытаний. Также следует приводить информацию о программах и методиках испытаний на подэтапах ввода судна в эксплуатацию.

Необходимо показывать, что программы испытаний отдельного оборудования ЯЭУ и обеспечивающих судовых систем соответствуют требованиям программ и методик на каждый подэтап ввода судна 
в эксплуатацию.

Следует проводить анализ запланированных наладочных работ 
и испытаний и указывать конкретную информацию о выполнении требований условий безопасности.

Необходимо показывать анализ выполнения комплексного графика работ по вводу судна в эксплуатацию с точки зрения полноты и сроков, оценивать обоснованность допущенных отступлений от него.

Отражать решение вопросов взаимосвязи проведения работ на ЯЭУ 
с другими строящимися или работающими энергоисточниками судна.

Следует указывать результаты испытаний по программам и методикам, результаты контроля за их проведением и достижения критериев оценки соответствия, согласования их в установленном порядке с заинтересованными организациями.

Следует описывать выполнение дополнительных требований к ЯЭУ.

13.7. Требования к описанию отчетной документация и приемки работ.

Должны быть приведены сведения о видах отчетной документации при вводе судна и ЯЭУ в эксплуатацию, порядке ее разработки, утверждения 
и хранения, а также описывать информацию, приведенную в этой документации.

13.8. Требования к описанию общих мероприятий по обеспечению безопасности ЯЭУ на этапах ввода судна в эксплуатацию.

Должна быть представлена следующая информация:

порядок действий в случае получения при проведении работ непроектных характеристик, значений параметров и алгоритмов функционирования систем 
и элементов, важных для безопасности, несоблюдения критериев, указанных 
в программах и (или) документации разработчиков проекта РУ и ЯЭУ, требований нормативной и другой документации;

принятый порядок расследования нарушений нормальной эксплуатации, имевших место при вводе ЯЭУ в эксплуатацию;

мероприятия по защите персонала, работников организаций, участвующих в судна и ЯЭУ в эксплуатацию в случае аварии;

мероприятия по обеспечению противопожарного режима при проведении работ по вводу судна и ЯЭУ в эксплуатацию.

XIV. Требования к содержанию главы 14 
«Эксплуатация»

В настоящей главе ООБ необходимо приводить информацию об организации эксплуатации, подготовке персонала и поддержании работоспособности технических средств и ЯЭУ в целом при обеспечении эксплуатационных и безопасных пределов и условий, а также об аварийном планировании.

14.1. Требования к описанию организационной структуры эксплуатирующей организации.

Следует представлять информацию:

об организационной структуре ЭО с перечислением основных функций ее подразделений на всех этапах эксплуатации ЯЭУ и вывода из эксплуатации;

об организационной структуре управления эксплуатацией ЯЭУ судна 
с указанием руководящих должностей в подразделениях, полномочий руководителей и их ответственности за обеспечение ядерной и радиационной безопасности, включая обслуживающий ЯЭУ персонал, его численный состав 
(с учетом резерва) и перечень должностных инструкций;

о судовой организационной структуре обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности и управления эксплуатацией ЯЭУ на судне;

о перечне подразделений, организаций, осуществляющих виды деятельности и предоставляющих услуги ЭО, с указанием их наименований, должностных обязанностей персонала, квалификации, ответственности подразделений.

Следует приводить информацию о комплектовании, квалификации и подготовке персонала, а именно:

данные о квалификации руководящего состава ЭО, персонала судна 
и организаций, привлекаемых к осуществлению видов деятельности и предоставляющих услуги в области использования атомной энергии;

систему контроля персонала и мероприятия по поддержанию требуемой квалификации, включая подготовку на тренажерах по отработке действий при нормальных условиях эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации 
и проектных авариях;

описания системы подбора, подготовки, допуска и переподготовки кадров;

результаты анализа состояния учебной базы и тренажеров, мер, компенсирующих отсутствие полномасштабного тренажера;

состояние подготовки экипажей судов к борьбе за живучесть судна, в том числе при ядерных и радиационных авариях (на тренажерах, 
в учебных центрах и на однотипных судах).

14.2. Требования к описанию эксплуатационной документации.

Должно быть указано на каких стадиях строительства судна разрабатываются и вводятся в действие конкретные эксплуатационные документы.

Должна быть представлена информация о принятом порядке разработки эксплуатационной документации.

14.3. Требования к описанию технического обслуживания ЯЭУ и ремонта.

Следует приводить информацию о техническом обслуживании 
и обеспечении ядерной и радиационной безопасности ЯЭУ судна:

о проведении технического обслуживания оборудования ЯЭУ и СБ;

о подготовке планов технического обслуживания и ремонта, в том числе годового плана и предупредительных ремонтов с указанием основных видов 
и объемов работ в соответствии с эксплуатационными инструкциями;

об эффективности и своевременности помощи со стороны проектных организаций;

о проведении технического регламента оборудования и систем, обеспечивающих физическую защиту ЯЭУ;

о плановых мероприятиях по руководству действиями при авариях, состоянии пунктов управления противоаварийными действиями;

о надзоре за обеспечением безопасности в процессе эксплуатации ЯЭУ по анализу выполнения требований эксплуатационной документации и ее поддержанию;

о плановых работах проектантов РУ, ЯЭУ, КСУ ТС;

об особенностях поддержания технической готовности систем 
и элементов СБ при длительном хранении и консервации;

об особенностях перегрузки активной зоны ЯР.

Необходимо представлять информацию:

об организации несения вахтенной и дежурной служб и наблюдения за ЯЭУ;

о порядке ведения оперативных записей о работе ЯЭУ, их документирования, а также о радиационной обстановке, дозах облучения и обо всех событиях, связанных с эксплуатацией ЯЭУ, порядке хранения 
и представления информации;

о перечне потенциально ядерно-опасных работ и технических требованиях к их выполнению при эксплуатации ЯЭУ;

о поддержании эксплуатационной документации;

о наличии инструкций по ведению оперативной документации;

о порядке классификации, расследовании и представлении информации 
о нарушениях в работе ЯЭУ судов;

о состоянии ведомственного контроля за уровнем эксплуатации, порядком представления информации о безопасности ЯЭУ судов;

о сведениях и параметрах эксплуатации ЯЭУ, включаемых в годовой отчет ЭО по безопасности эксплуатации ЯЭУ.

Должны быть приведены планы периодического технического обслуживания и ремонта систем и элементов ЯЭУ с указанием основных видов и объемов деятельности.

Должна быть приведена информация об учете опыта эксплуатации аналогичных ЯЭУ (при их наличии).

Должна быть представлена информация, подтверждающая, что после технического обслуживания и ремонта элементы и системы, важные для безопасности, проверяются на работоспособность и соответствие проектным характеристикам с документированием результатов проверки.

14.4. Требования к описанию противоаварийных инструкций и руководств.

Должна быть приведена информация о требованиях, учитываемых при разработке противоаварийных инструкций и руководств (включая инструкцию по ликвидации проектных аварий и руководство по управлению запроектными (в том числе тяжелыми) авариями), и подходах, принятых при разработке их структуры и содержания. Должны быть обоснованы стратегии (последовательности действий) по управлению авариями, представленные 
в инструкции по ликвидации проектных аварий, а также в руководстве по управлению запроектными (в том числе тяжелыми) авариями. На основе результатов расчетного обоснования должно быть обосновано, что 
в руководстве по управлению ЗПА учтены аварии, представленные 
в окончательном перечне ЗПА.

14.5. Требования к описанию организации контроля безопасности ЯЭУ.

Должны быть приведены сведения об организации контроля безопасности ЯЭУ, выполняемого ЭО, и описание порядка представления в орган государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии информации об оценке безопасности ЯЭУ, с учетом информации о нарушениях в ее работе.

Должны быть приведены сведения о подразделениях и должностных лицах ЭО, осуществляющих контроль безопасности ЯЭУ, их числе и квалификации.

Должно быть подтверждено, что на судне обеспечивается сбор, обработка, анализ, систематизация и хранение информации о неправильных действиях персонала и отказах элементов СВБ, обеспечивается своевременная передача этой информации всем заинтересованным организациям в порядке, установленном ФНП, регламентирующими порядок расследования и учета нарушений в работе судов с ядерными установками и радиационными источниками, а также подтверждено, что на судне учитывается опыт эксплуатации ЯЭУ.

14.6. Требования к описанию противоаварийного планирования.

Должна быть представлена информация о запланированных и принятых организационных и технических мерах по защите экипажа судна, специального персонала и населения в случае аварии на судне (ПЭБ).

Должна быть представлена схема организационной структуры для аварийного реагирования, распределение обязанностей и порядок взаимодействия должностных лиц этой структуры и указать лица, ответственные за координацию действий с внешними организациями, оповещение об авариях и введение в действие планов мероприятий по защите экипажа судна, специального персонала и населения в случае аварии.

Для ПЭБ в составе ПАТЭС должно представляться обоснование критериев объявления состояний «Аварийная готовность», «Аварийная обстановка» и уровни вмешательства, а также указаны способы и средства для оповещения персонала и населения, порядок оказания помощи аварийному ПЭБ в составе ПАТЭС.

Должна быть приведена информация, подтверждающая, что при аварии ЯЭУ на судне (ПЭБ) имеется достаточное количество экипажа, специального персонала для оценки аварийной обстановки, выполнения локализующих, корректирующих и защитных действий, применения специальных технических средств по управлению авариями, организации связи и ведения документации, а также для оказания помощи пострадавшим.

XV. Требования к содержанию главы 15 
«Анализ нарушений нормальной эксплуатации, 
включая проектные и запроектные аварии»

В главе 15 ООБ должны быть представлены результаты анализа нарушений нормальной эксплуатации ЯЭУ, включая проектные и запроектные аварии.

Оценка безопасности ЯЭУ судна в ООБ должна включать анализ реакций систем ЯЭУ и судна в целом на возможные ИС. Анализ проводится с целью определения последовательности событий (сценариев) 
и условий их прохождения с учетом зависимых и независимых отказов 
и повреждений систем и элементов или ошибок персонала, усугубляющих ситуацию.

Такой анализ должен являться неотъемлемой частью обоснования безопасности ЯЭУ судна.

В настоящей главе ООБ следует определять сценарии прогнозируемых событий и их последствия, а также оценивать возможности вмешательства 
оператора в работу систем с целью контроля хода процессов.

Анализ безопасности следует проводить по перечню ИС для анализа проектных аварий и перечню ЗПА.

На основе результатов анализа нарушений нормальной эксплуатации, включая проектные аварии, должно быть обосновано, что для всех эксплуатационных состояний ЯЭУ и судна при возникновении нарушений нормальной эксплуатации, включая проектные аварии, обеспечивается соблюдение установленных в проектах судна и ЯЭУ проектных пределов 
и критериев безопасности.

Должна быть приведена информация о стратегии управления ЗПА, разработанной на основе анализа и позволяющей возвратить ЯЭУ 
в контролируемое состояние, при котором обеспечивается выполнение основных функций безопасности и ограничены радиационные последствия аварии.

15.1. Требования к описанию нарушений нормальной эксплуатации, включая проектные аварии.

Должен быть представлен перечень ИС для анализа проектных аварий, подход, принятый при составлении перечня, обосновано соответствие принятого подхода нормативным требованиям.

Должны быть приведены сведения, подтверждающие, что представленный в ООБ окончательный перечень ИС для анализа проектных аварий сформирован с учетом:

примерного перечня ИС для анализа проектных аварий, приведенного в приложении № 5 к настоящим Требованиям (исключение из рассмотрения какого-либо ИС, приведенного в указанном примерном перечне, должно быть обосновано);

анализа последствий отказов элементов ЯЭУ, отобранных для последующего подробного анализа;

опыта эксплуатации данной ЯЭУ или опыта эксплуатации ее аналогов.

Должно быть обосновано, что в окончательном перечне ИС для анализа проектных аварий учтены:

все виды событий, способных приводить к аварии, а именно: отказы оборудования, ошибки персонала, внешние воздействия природного 
и техногенного характера учитываемые в проекте судна;

все возможные места нахождения ЯМ, РВ и РАО, где может возникнуть авария: РУ, хранилища ЯТ, места нахождения ЯТ при транспортировании, емкости и трубопроводы системы обращения с РАО;

все возможные эксплуатационные состояния ЯЭУ.

Необходимо представить классификацию ИС по типу их воздействия на ЯЭУ.

Должны быть приведены сведения о проектных пределах и критериях безопасности, принятых при анализе проектных аварий.

Должно быть обосновано, что для каждого ИС, входящего 
в окончательный перечень ИС для анализа проектных аварий, анализ безопасности выполнен на основе консервативного подхода.

Должно быть обосновано, что за счет выбора значений параметров 
и характеристик ЯЭУ и (или) других методов обеспечивается получение консервативных результатов относительно соблюдения проектных пределов 
и критериев безопасности.

Для каждого анализируемого ИС должны быть приведены следующие сведения:

определение ИС (причина возникновения, степень нарушения, если речь идет об отклонении параметров, размер и положение течи, если речь идет 
о разрыве, величина расхода, если речь идет о несанкционированном включении в работу насоса и иные характеристики и (или) признаки 
в зависимости от характера ИС);

исходное состояние ЯЭУ (определяющие начальные параметры, состояние систем и элементов ЯЭУ);

допущения, принятые при выполнении анализа;

проектные пределы и критерии безопасности, принятые для оценки результатов анализа.

Результаты анализа должны содержать следующую информацию:

последовательность срабатывания механизмов и систем, выдачу сигналов, срабатывание уставок предупредительных и предельных (расчетных) значений параметров, необходимые действия персонала;

границы начала и окончания действий СБ;

влияние действующих систем нормальной эксплуатации на протекание процесса;

оценку необходимой должностным лицам информации о развитии ситуации, включая показания приборов.

Необходимо приводить функции СБ, которые используются при оценке безопасности.

Перечень дополнительных сведений, которые должны быть представлены по результатам анализа проектных аварий, приведен в приложении № 6 
к настоящим Требованиям.

Следует делать количественные оценки тяжести последствий ИС. На основе таких оценок для рассматриваемого типа (группы) ИС необходимо выделять такие последовательности (цепочки) событий и отказов, которые могут иметь наиболее тяжелые последствия (наибольший рост давления в первом контуре, наименьший запас до кризиса теплообмена, наибольшую дозу облучения).

Предварительная экспертиза возможных аварийных последовательностей является обязательным элементом анализа, на базе которого по признаку наибольшей тяжести последствий формируется перечень проектных аварий, подлежащих дальнейшему количественному анализу.

15.2. Требования к описанию запроектных аварий.

Должен быть представлен перечень ЗПА (включая тяжелые аварии), сформированный с учетом приложения № 5 к настоящим Требованиям.

Должны быть приведены сведения о принятом подходе при формировании перечня ЗПА. Должно быть обосновано, что принятый перечень ЗПА включает представительные сценарии для определения мер по управлению такими авариями и что представительность сценариев обеспечивается посредством учета уровней тяжести состояния судна и ЯЭУ 
и возможных состояний работоспособности или неработоспособности СБ 
и специальных технических средств для управления ЗПА.

Должны быть приведены сведения о том, что представленный в ООБ окончательный перечень ЗПА сформирован с учетом:

примерного перечня ЗПА, приведенного в приложении 
№ 5 к настоящим Требованиям;

анализа последствий отказов элементов ЯЭУ, отобранных для последующего подробного анализа;

опыта эксплуатации данной ЯЭУ и опыта эксплуатации ее аналогов;

вероятностных оценок.

Должно быть обосновано, что в окончательном перечне ЗПА учтены:

все виды событий, способных привести к аварии, а именно: отказы оборудования, ошибки персонала, внешние воздействия природного 
и техногенного характера;

все возможные места нахождения ЯМ, РВ и РАО, где может возникнуть авария: РУ, хранилища ЯТ, места нахождения ЯТ при транспортировании, емкости и трубопроводы системы обращения с РАО;

все возможные эксплуатационные состояния ЯЭУ;

представительные сценарии тяжелых аварий.

В ООБ должны быть представлены результаты реалистического (неконсервативного) анализа ЗПА, включенных в окончательный перечень ЗПА, содержащие оценки вероятностей путей протекания и радиационных последствий ЗПА.

Анализ ЗПА, приведенный в ООБ, является основой для составления планов мероприятий по защите персонала и населения в случае аварий, а также для разработки руководства по управлению ЗПА.

Объем требований к представлению результатов анализа ЗПА, не являющихся тяжелыми авариями, аналогичен требованиям, предъявляемым 
к анализу проектных аварий, приведенным в пункте 15.1 настоящего приложения.

Перечень дополнительных сведений, которые должны быть представлены по результатам анализа тяжелых аварий, приведен в приложении № 6 
к настоящим Требованиям.

Результаты анализа ЗПА, представленные в ООБ, должны демонстрировать эффективность предусмотренных проектами РУ, ЯЭУ и судна мер управления ЗПА.

Должны быть приведены сведения о специальных технических средствах для управления ЗПА, а также иных имеющихся на судне технических средствах, использование которых для управления ЗПА учтено при выполнении анализа аварий. Должны быть установлены приоритеты для использования различных систем и оборудования при управлении авариями 
и оценено время, необходимое для включения в работу указанных технических средств.

Должны быть сформулированы требования к действиям по управлению ЗПА для каждого уровня тяжести состояния судна (ЯЭУ).

Должен быть определен объем информации о состоянии ЯЭУ и судна, необходимой для контроля состояния ЯЭУ и управления ЗПА, указаны технические средства и способы, позволяющие получать эту информацию 
в условиях ЗПА. При невозможности прямых измерений необходимых параметров должна быть учтена возможность выполнения косвенной оценки требуемых параметров и описаны методы выполнения такой оценки.

На основании результатов анализа ЗПА должно быть обосновано, представленные в ООБ меры по управлению ЗПА обеспечивают достижение целей управления ЗПА: возвращение ЯЭУ в безопасное контролируемое состояние, смягчение радиационных последствий аварии ЯЭУ.

15.3. Требования к описанию используемых программ для ЭВМ.

Должен быть представлен перечень использованных программ для ЭВМ с указанием сведений об их экспертизе. Необходимо указывать номер аттестационного паспорта программы для ЭВМ, дату выдачи и срок, на который был выдан аттестационный паспорт.

Для всех программ для ЭВМ, использованных для выполнения анализов безопасности, должны быть приведены:

подтверждение того, что программа для ЭВМ применения в той области применения, которая указана в аттестационном паспорте программы для ЭВМ;

краткое описание методик расчета, принятых в программе для ЭВМ (должна быть сделана ссылка на источники, где приводится более полное описание программы для ЭВМ);

оценки погрешностей, получаемых по программе для ЭВМ результатов расчетов.

15.4. Требования к описанию исходных данные для выполнения анализа.

В отдельном разделе должны быть представлены исходные данные для выполнения анализа в объеме, необходимом для выполнения независимого анализа.

В данном разделе должны быть приведены:

основные параметры и характеристики, характеризующие исходное состояние ЯЭУ (для всех состояний ЯЭУ, рассмотренных в анализах);

геометрические и топологические исходные данные;

физические исходные данные;

технологические исходные данные.

Минимальный перечень исходных данных, подлежащих приведению 
в ООБ, представлен в приложении № 7 к настоящим Требованиям.

XVI. Требования к содержанию главы 16 
«Пределы и условия безопасной эксплуатации. 
Эксплуатационные пределы и условия»

В главе 16 ООБ следует представлять информацию об эксплуатационных пределах и условиях, пределах и условиях безопасной эксплуатации ЯЭУ судна.

Эксплуатационные пределы, пределы и условия безопасной эксплуатации должны основываться на анализе безопасности ЯЭУ судна в соответствии 
с положениями, содержащимися в его проекте.

Обоснование пределов и условий безопасной эксплуатации должно сопровождаться описанием расчетных программ для ЭВМ с указанием сведений об их аттестации и (или) соответствующих экспериментальных исследованиях (допускаются ссылки на разделы ООБ, содержащие требуемую информацию).

На любой стадии разработки ООБ информация настоящей главы 
и информация, содержащаяся в эксплуатационной документации, должна быть актуальной.

В ООБ при вводе в эксплуатацию в настоящую главу могут вноситься дополнения с соответствующим обоснованием состояния безопасности.

16.1. Требования к описанию пределов безопасной эксплуатации.

Следует приводить все контролируемые параметры, точное место их измерения, обоснование принятого значения и точности его измерения, способ измерения, диапазоны изменения, точность выполненного расчетного и (или) экспериментального обоснования параметра, допустимый перерыв потери информации, резервирование каналов измерения.

Необходимо указывать пределы контролируемых параметров, отклонение от которых приводит к нарушению нормальной эксплуатации.

Необходимо приводить все уставки срабатывания СБ, обосновывать принятые значения уставок, указывать режимы, определяющие их достижение, а также точность, принцип формирования команды на срабатывание СБ. Следует представлять значения уставок срабатывания предупредительной 
и аварийной сигнализации с обоснованием интервала между значениями этих уставок.

16.2. Требования к описанию эксплуатационных пределов

Следует приводить обоснование выбранных значений параметров 
в эксплуатационных режимах, точность их измерений, места измерений, резервирование измерительных каналов, допустимое время потери информации.

Необходимо приводить обоснование значений технологических параметров, при которых должны срабатывать технологические защиты, блокировки и автоматические регуляторы. Принятые значения технологических параметров следует обосновывать для разрешенных режимов. Необходимо указывать места расположения датчиков, их резервирование, обеспечение питанием, значения уставок срабатывания предупредительной сигнализации, обосновывать диапазоны между срабатыванием предупредительной сигнализации, срабатыванием технологических защит и блокировок, а также значением уставок срабатывания СБ.

16.3. Требования к описанию условий безопасной эксплуатации

Необходимо приводить разрешенные режимы нормальной эксплуатации. Следует приводить определения указанных режимов.

Для разрешенных режимов нормальной эксплуатации и каждого уровня мощности необходимо приводить эксплуатационные пределы параметров, таких как мощность, давление в первом контуре, уровень в компенсаторах давления, температура, радиоактивность теплоносителя первого и второго контуров.

Указанные пределы должны выражаться через значения параметров, контролируемых оперативным персоналом, в противном случае необходимо показывать связь ограничивающего параметра с контролируемыми параметрами с помощью соответствующих таблиц, диаграмм или методов их расчета.

Необходимо приводить обоснование накладываемых ограничений на допустимые уровни мощности и разрешенные режимы нормальной эксплуатации со ссылками на соответствующие разделы ООБ.

Необходимо представлять информацию о составе и состоянии систем, работоспособность или состояние готовности которых требуется для ввода 
и работы ЯЭУ в эксплуатационных режимах.

Приводить требования:

к герметичности систем, количеству и качеству рабочих сред;

к срабатыванию оборудования, включая последовательность действий, логику работы автоматики и собственных защит;

к характеристикам систем;

к объему, периодичности и условиям технического обслуживания, контроля и испытаниям;

к ОСБ (электроснабжению, системам охлаждения, кондиционирования, вентиляции) и условиям вмешательства оперативного персонала.

Необходимо представлять условия, связанные с допустимыми циклами нагружения основного оборудования с учетом проектного ресурса, а также обоснование установленных требований и условий.

Должны быть приведены требования к объему, периодичности и иным условиям технического обслуживания, контроля и испытаний систем 
и элементов, важных для безопасности.

Должна быть приведена информация о методах и средствах проведения этих работ и об имеющихся ограничениях по эксплуатации ЯЭУ (при их наличии).

Должны быть представлены требования по контролю состояния металла оборудования и трубопроводов РУ.

Должны быть приведены характеристики и описание безопасных состояний ЯЭУ, предусмотренных проектом, в которые должен быть переведена ЯЭУ, если установленные для него пределы и условия не соблюдаются при работе реактора.

Необходимо представлять информацию о допустимом времени работы реактора на мощности и об уровне мощности или состоянии ЯЭУ при наличии отклонений от условий нормальной эксплуатации.

Следует указывать способ перевода ЯЭУ в требуемое состояние, приводить обоснование выбранных условий.

Следует приводить рекомендации по оценке длительности и допустимых мощностей работы ЯЭУ при наличии отклонений от условий безопасной эксплуатации с точки зрения безопасности судна.

16.4. Требования к описанию документирования сведений о контроле пределов и условий безопасной эксплуатации.

Необходимо приводить требования к должностным лицам судна 
и персоналу (специальному персоналу) ЯЭУ по соблюдению установленных пределов и условий безопасной эксплуатации.

Необходимо указывать перечень типовой документации и описывать процедуры, в соответствии с которыми регистрируются и документируются все отклонения от пределов и условий безопасной эксплуатации, контролируется их соблюдение.

XVII. Требования к содержанию главы 17 
«Обеспечение качества»

В главе XVII ООБ должны быть приведены требования к информации об обеспечении качества всех работ и услуг, влияющих на безопасность судна.

В главе XVII ООБ следует приводить требования к информации об обеспечении качества работ и услуг, влияющих на безопасность судна, которую заявитель должен представлять в составе ООБ при получении лицензий на строительство, эксплуатацию ЯЭУ и другие виды деятельности.

Должны быть приведены сведения о мерах, направленных на обеспечение того, что проектирование, сооружение (строительстве), эксплуатация и вывод из эксплуатации судна, а также разработка и изготовление систем (элементов), важных для безопасности, проводится и планируется проводить в соответствии с требованиями по обеспечению качества.

Должна быть представлена информация о направлениях деятельности по обеспечению качества в соответствии с требованиями ФНП.

Главу XVII необходимо разбивать на разделы с наименованиями, соответствующими направлениям деятельности по обеспечению качества в соответствии с требованиями ФНП.

Информацию, представляемую в главе 10 ООБ, необходимо подготавливать с учетом результатов анализа разработанных общей и частных ПОК и их реализации на момент разработки ООБ.

Должна быть представлена информация о результатах проведения на момент представления ООБ проверок и оценок результативности выполнения общей и частных ПОК с указанием разработанных корректирующих 
и предупреждающих действий.

Должны быть приведены сведения о том, что политика в области качества согласована с другими направлениями деятельности ЭО, доведена до сведения исполнителей и устанавливает:

принципы и цели, принимаемые для обеспечения безопасности, как приоритетные по отношению к другим целям при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии;

основные цели в области качества и методы их достижения;

обязательства руководства ЭО в области качества.

Должна быть представлена информация об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц (подразделений) ЭО, руководящих разработкой и реализацией ПОК, а также контролирующих выполнение и оценивающих результативность выполнения программы обеспечения качества, а также информация о распределении ответственности лиц (подразделений), выполняющих работы и осуществляющих контроль их качества.

Должна быть представлена следующая информация:

структура системы менеджмента качества ЭО и ее филиалов;

перечень основных документов системы менеджмента качества ЭО;

отчетная документация, содержащая анализ результативности системы менеджмента качества ЭО и ее филиалов, результаты ее проверок и корректирующие меры.

Глава должен содержать информацию о разработке, оформлении и результатах проверки выполнения ПОК (общей и частных).

XVIII. Требования к содержанию главы 18 
«Вывод из эксплуатации»

В главе XVII ООБ должны приводиться сведения:

о концепции вывода из эксплуатации;

об организации работ по выводу из эксплуатации.

о проектных решениях, обеспечивающих низкий уровень активации элементов за весь срок эксплуатации судна и минимизацию количества образующихся РАО;

об обеспечении радиационной безопасности экипажа, специального персонала, населения и защите окружающей среды (после удаления ЯТ) на всех этапах вывода из эксплуатации судна.

В ООБ должны быть приведены сведения о концепции вывода судна из эксплуатации, последовательность действий при выводе его из эксплуатации и основные критерии обеспечения радиационной безопасности при осуществлении этих действий.

Должны быть приведены сведения о возможных вариантах вывода судна из эксплуатации и предполагаемых конечных состояниях судна после их реализации.

Должен быть обоснован выбранный вариант вывода судна из эксплуатации на основе анализа технико-экономического сравнения возможных вариантов вывода из эксплуатации.

Для выбранного варианта вывода судна из эксплуатации должна быть приведена примерная программа вывода судна из эксплуатации:

Должны быть приведены сведения о том, что при выполнении работ по выводу из эксплуатации судна учитывается опыт его эксплуатации.

Должны быть приведены сведения о том, какие технические решения предусмотрены проектом судна для облегчения демонтажа оборудования и конструкций, должен быть приведен анализ эффективности этих решений.

В ООБ должны быть представлены проектные решения, направленные на обеспечение безопасности вывода из эксплуатации судна и реализуемые на этапах его проектирования и строительства.

На основании опыта вывода из эксплуатации аналогичных судов и проведения их радиационных обследований должны быть представлены примерные оценки загрязнения оборудования, конструкций 
и помещений судна радионуклидами.

Должны быть приведены сведения о том, каким образом предполагается обеспечить радиационную безопасность экипажа, специального персонала, населения и защиту окружающей среды (после удаления ЯТ) на всех этапах вывода из эксплуатации судна.

На основании анализа источников ионизирующих излучений 
и характеристик радиоактивных аэрозолей должны быть представлены сведения об объеме контроля радиационной обстановки и дозиметрического контроля.

Должны быть приведены сведения о том, что предлагаемая система радиационного контроля удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям 
и будет работоспособной в течение всего срока вывода судна из эксплуатации.

Должно быть показано, что при выводе из эксплуатации обеспечивается контроль поступления в окружающую среду тех радионуклидов из перечня радионуклидов в отношении, которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, выбросы (сбросы) которые обусловлены работами по выводу из эксплуатации.

Должно быть обосновано обеспечение ресурса, работоспособности 
и ремонтопригодности необходимых для вывода судна из эксплуатации систем и оборудования в течение проектного срока службы и на срок вывода из эксплуатации, либо обеспечение возможности их замены после исчерпания ресурса.

Должен быть представлен перечень и оценено количество материалов неограниченного использования, образующихся при выводе из эксплуатации судна. Содержание радионуклидов в таких материалах не должно превышать числовых значений допустимой удельной активности по основным долгоживущим радионуклидам для неограниченного использования металлов 
и техногенных радионуклидов, при которых допускается неограниченное использование твердых материалов, установленных нормативными правовыми актами.

____________________

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии «Требования к отчету по обоснованию безопасности судов и других плавсредств с ядерными реакторами», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «___» _______ 20__ г. № ____ |
| --- | --- |

Типовая структура описания систем

в Отчете по обоснованию безопасности

Информация о СВБ представляется в следующей последовательности.

При изложении информации допускается приводить ссылки на другие разделы или главы ООБ, в которых эта информация приведена более подробно.

Содержание каждого подраздела может меняться в зависимости от особенностей системы.

Допускается опускать отдельные подразделы или дополнять эти подразделы другими подразделами, если это определяется конструктивными особенностями описываемой системы.

1. Проектные основы.

В подразделе должны быть приведены:

назначение системы и описание выполняемых ею функций;

перечень нормативных документов, требованиям которых должна удовлетворять система;

принципы и критерии, положенные в основу проекта системы;

режимы нормальной эксплуатации, нарушений нормальной эксплуатации, включая аварии (перечни ИС аварий, отказов, внешних воздействий, ошибок персонала и сочетаний вышеназванных событий), при которых требуется работа системы; для специальных технических средств для управления ЗПА должен быть приведен перечень ЗПА, требующих работы указанных технических средств;

исходные данные для проектирования, определяющие требуемые характеристики и параметры системы, а также внешние условия, при которых эти характеристики должны быть обеспечены; необходимо приводить предельные значения нагрузок на элементы системы при нормальной эксплуатации и ее нарушениях, включая аварии, а также при внешних воздействиях, при которых требуется работа данной системы;

требования к компоновке системы;

требования к связанным системам;

требования к показателям надежности системы (при их наличии);

информацию об учете требований по выводу ЯЭУ из эксплуатации.

Должна быть приведена информация о следующих принципах, заложенных в проект системы, и показано их выполнение, а именно:

соблюдение принципа единичного отказа для функций безопасности, 
в выполнении которых участвует рассматриваемая система (для СБ);

обеспечение резервирования (приводить сведения о принятом в проекте резервировании отдельных элементов системы (выполняющих одну и ту же функцию независимо от требований, связанных с удовлетворением критерия единичного отказа) с целью повышения надежности системы);

обеспечение разнообразия (приводить сведения о том, каким образом используется принцип разнообразия при проектировании систем и элементов для исключения отказов по общей причине);

обеспечение независимости (приводить сведения о том, каким образом применяется функциональное и (или) физическое разделение каналов (элементов) системы, при котором отказ одного канала (элемента) не приводит к отказу другого канала (элемента));

принцип ввода в работу СБ (если ввод в работу осуществляется не автоматически, должно представляться соответствующее обоснование);

алгоритм возвращения СБ в исходное состояние;

обоснование того, что совмещение СВБ функций безопасности с выполнением функций нормальной эксплуатации не приводит к нарушению требований обеспечения безопасности ЯЭУ и снижению требуемой надежности систем (элементов), выполняющих функции безопасности.

2. Проект системы.

2.1. Конструкция и технологическая схема.

В подразделе должно быть представлено описание конструкции и (или) технологической (электрической) схемы системы в целом и входящих в ее состав каналов, элементов, сооружений, опор, фундаментов. Должен быть приведен перечень элементов, входящих в состав системы, с указанием их проектного обозначения, основные технические характеристики системы 
и элементов.

Описания отдельных элементов должны быть приведены в самостоятельных подразделах с такой же структурой, как 
и описание системы в целом.

Должны быть приведены подробные чертежи и схемы, иллюстрирующие конструкцию и работу системы и ее элементов, ее пространственное расположение и связи с другими системами ЯЭУ. На чертежах и схемах должна быть указана принятая кодировка системы и ее элементов.

2.2. Описание элементов.

Должны быть приведены технические характеристики элементов системы. Для каждого элемента должны быть приведены и обоснованы назначенные ему в проекте класс безопасности, классификационное обозначение в соответствии с ФНП, регламентирующими общие положения обеспечения безопасности судов и других плавсредств с ЯР.

Должны быть представлены сведения обо всех установленных на трубопроводах и оборудовании ограничителях перемещений опор 
и амортизаторов.

Должны быть приведены сведения о том, каким образом конструкцией этих элементов обеспечивается выполнение проектных требований, предъявляемых к оборудованию и трубопроводам по учету нагрузок от собственного веса, температурного расширения во всех учитываемых проектом режимах, а также от учитываемых в проекте внешних и внутренних воздействий.

Должно быть обосновано, что все элементы системы спроектированы 
с учетом условий их эксплуатации. Необходимо предоставить сведения об условиях окружающей среды в помещениях, где расположены эти элементы 
в различных режимах работы ЯЭУ.

Должны быть приведены сведения о предусмотренных в проекте мерах по защите системы от внешних воздействий, а также от внутренних воздействий при авариях.

Должны быть приведены сведения о предусмотренных в проекте мерах по предотвращению вредного воздействия микроорганизмов на элементы системы, которые в процессе нормальной эксплуатации имеют контакт 
с растворами.

Должно быть обосновано, что при эксплуатации ЯЭУ обеспечивается доступ к элементам системы для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту и что при этом соблюдаются требования обеспечения радиационной безопасности экипажа и специального персонала.

Должны быть приведены сведения о выполненной и планируемой диагностике элементов системы (ее периодичности), о методах и средствах контроля металла трубопроводов и оборудования, состояния узлов, вибрации, шумов, негерметичности, электросопротивления.

Должны быть приведены сведения о возможности дезактивации систем 
и их элементов.

Должны быть приведены сведения об антикоррозионной защите 
и теплоизоляции элементов системы.

2.3. Материалы.

Должен быть приведен перечень материалов, из которых изготовлены элементы системы. При этом необходимо обосновать, что материалы выбраны с учетом условий нормальной эксплуатации, нарушений нормальной эксплуатации, включая аварии, при которых требуется работа системы.

2.4. Пределы и условия безопасной эксплуатации, эксплуатационные пределы и условия.

Должны быть приведены эксплуатационные пределы и условия, пределы и условия безопасной эксплуатации, относящиеся к системе. Если какие-либо из указанных пределов или условий для данной системы в проекте не установлены, то информация об этом также должна быть представлена в ООБ.

Должны быть приведены требования к химическому (водно-химическому) режиму системы.

3. Управление и контроль работы системы.

Должны быть представлены и обоснованы предусмотренные в проекте значения контролируемых параметров, защит и блокировок системы при всех режимах нормальной эксплуатации, а также при нарушениях нормальной эксплуатации (включая проектные и запроектные аварии), требующих работы системы; указаны расположение контрольных точек, описаны методики контроля, приведены сведения о соответствии средств, методов и результатов измерений метрологическим требованиям, представлены требования к контрольно-измерительной аппаратуре, указать точность определения параметров. Должны быть описаны связи системы с управляющими системами, резервирование датчиков, каналов связи.

Описание должно быть выполнено в следующей последовательности:

описание точек контроля;

описание аварийной и предупредительной сигнализации;

описание защит и блокировок;

описание управления системой и алгоритмов ее работы.

Должны быть приведены сведения и характеристики мест, с которых осуществляется контроль и управление системой и ее элементами, обосновывать достаточность принятых мер по обеспечению живучести и обитаемости постов управления. Должна быть представлена информация об объеме контроля и управления системой и ее элементами, осуществляемого с ЦПУ и ПАР. Должна быть представлена информация о наличии сигнализации положения запорных и предохранительных устройств (арматуры) 
на ЦПУ и ПАР.

Если система не управляется автоматически или возможно вмешательство персонала в ее работу, то должны быть приведены сведения 
о предусмотренных проектом средствах по исключению ошибок персонала 
и ослаблению их последствий.

Должны быть представлены сведения о средствах поддержки оператора 
в управлении системой.

Должно быть приведено и обосновано допустимое время перерыва 
в электроснабжении систем и их элементов.

4. Испытания и проверки.

Должны быть приведены основные требования по обеспечению качества системы и ее элементов при изготовлении, сооружении (строительстве) 
и монтаже.

Должна быть представлена информация о регламенте технического обслуживания и периодических испытаний системы и (или) отдельных ее элементов.

Должны быть приведены сведения о заводских испытаниях элементов системы.

Должны быть приведены и обоснованы:

методы и объемы входного контроля элементов систем;

объем пусконаладочных испытаний (достаточность для обеспечения безопасности ЯЭУ, последовательность и методика проведения, приемочные критерии);

методы, объемы и периодичность испытаний и проверок в период эксплуатации, их метрологического обеспечения;

объем и тип используемой при испытаниях контрольно-измерительной аппаратуры.

Должны быть представлены сведения о параметрах гидроиспытаний (пневмоиспытаний) систем и элементов.

Должны быть перечислены работы, при проведении которых может произойти нарушение нормальной эксплуатации ЯЭУ, и определены меры, предотвращающие возникновение аварий.

5. Анализ проекта системы.

5.1. Методы и средства обоснования выполнения системой своих проектных функций.

Должно быть представлено описание программ для ЭВМ, использованных в проекте для анализа прочности, работоспособности системы и ее элементов, основные исходные данные, принятые при проведении расчетов, допущения и ограничения расчетных схем, результаты расчетов с оценкой погрешностей и выводы. Должны быть приведены сведения об аттестационных паспортах программ для ЭВМ, включая сведения о результатах верификации (валидации) программ для ЭВМ.

Если для обоснования работоспособности системы проводились эксперименты, следует описать условия экспериментов, привести анализ соответствия этих условий реальным условиям работы системы, описать экспериментальную базу, метрологическое обеспечение проведения экспериментов, привести основные результаты экспериментов.

5.2. Описание функционирования системы.

Должно быть представлено описание функционирования системы при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии (при которых требуется работа системы), взаимодействие с другими системами, сведения о действиях оператора по управлению системой.

Должна быть представлена следующая информация:

об основных характеристиках системы для всех предусмотренных проектом режимов ее работы с обоснованием на основе результатов расчетов 
и экспериментов, что эти характеристики не выходят за пределы своих значений, указанных в проекте и (или) в нормативных документах;

о результатах расчетов, доказывающих, что система и ее элементы способны воспринимать без нарушения работоспособности нагрузки на оборудование и строительные конструкции при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации (включая аварии), требующих работы данной системы, а также при учтенных в проекте природных и техногенных внешних воздействиях.

5.3. Анализ отказов системы. Количественный и качественный анализ надежности.

Должен быть приведен анализ отказов элементов системы с учетом ошибок персонала, и анализ влияния последствий отказов, на работоспособность рассматриваемой системы и связанных с ней систем, на безопасность ЯЭУ и судна в целом. Должны быть перечислены отказы, требующие специального рассмотрения в главе 15 ООБ.

Должен быть выполнен анализ отказов системы по общей причине, в том числе вследствие пожара, и оценено влияние последствий этих отказов на работоспособность рассматриваемой системы и связанных с ней систем, на безопасность ЯЭУ и судна в целом.

Должны быть представлены результаты качественного и количественного анализа надежности системы, а также анализ надежности элементов системы 
в случаях, требуемых ФНП.

5.4. Должен быть представлен анализ соответствия проекта системы принятым требованиям, принципам и критериям безопасности. Необходимо представлять таблицу, показывающую соответствие требованиям ФНП в области использования атомной энергии.

5.5. Указанные в пунктах 5.1 - 5.4 настоящего приложения сведения 
о системе должны быть представлены в следующей последовательности:

функционирование системы при нормальной эксплуатации;

функционирование системы при отказах ее элементов;

функционирование системы при нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии;

функционирование системы при внешних воздействиях;

показатели надежности системы по выполнению функций;

апробация проектных решений.

Каждый подраздел должен быть завершен оценкой выполнения требований, принципов и критериев, указанных в нормативных документах, 
а также проектных требований. Если в проекте системы имеются отступления от вышеуказанных требований, принципов и критериев, то должны быть приведены:

обоснованная оценка влияния указанных отступлений на работоспособность данной системы и на безопасность ЯЭУ и судна в целом;

сведения о мероприятиях, направленных на устранение или компенсацию допущенных отступлений, и сроках реализации этих мероприятий.

6. Выводы.

По результатам рассмотрения системы должен быть сформулирован вывод о ее соответствии требованиям ФНП, иных нормативных документов, содержащих обязательные требования, а также проектных принципов и критериев.

7. Перечень использованной документации.

Должны быть приведены данные о проектах судна, РУ, ЯЭУ на основании которых выполнено описание системы, а также перечень использованных при разработке проекта материалов, относящихся к системе или ее элементам (пояснительные записки, отчеты с описанием использованных программ для ЭВМ, расчетных схем, результатов расчетов, экспериментальной базы, результатов экспериментов, документация, подтверждающая характеристики, входящих в состав системы элементов).

____________________

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии «Требования к отчету по обоснованию безопасности судов и других плавсредств с ядерными реакторами», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «___» _______ 20__ г. № ____ |
| --- | --- |

Примерный перечень исходных событий для анализа проектных аварий и примерный перечень запроектных аварий

Примерный перечень исходных событий для анализа проектных аварий

Внутренние события.

1.  Увеличение теплоотвода от первого контура.

1.1. Нарушения в системе управления расходом питательной воды со снижением ее температуры.

1.2. Нарушения в системе питательной воды с увеличением расхода питательной воды.

1.3. Неисправности в системе регулирования турбоагрегата, приводящие к увеличению отбора пара.

1.4. Срабатывание сбросных и (или) предохранительных устройств на паропроводе по различным причинам с учетом возможной непосадки арматуры.

1.5. Разрывы главного паропровода в различных местах 
и помещениях.

2.  Уменьшение теплоотвода от первого контура.

2.1. Неисправности в системе регулирования с уменьшением расхода пара.

2.2. Закрытие стопорного клапана турбоустановки.

2.3. Потеря вакуума в конденсаторе.

2.4. Отсечение главного конденсатора, прекращение подачи охлаждающей воды на главный конденсатор.

2.5. Остановка конденсатных, питательных насосов.

2.6. Разрыв конденсатно-питательного трубопровода.

3.  Уменьшение расхода теплоносителя первого контура.

3.1. Отключение различного количества ЦНПК.

3.2. Переключение всех или части ЦНПК на другую скорость.

3.3. Заклинивание ЦНПК.

4.  Несанкционированное изменение реактивности.

4.1. Несанкционированное перемещение со скоростью, допускаемой системой управления и конструкцией привода, наиболее эффективного органа управления реактивностью на различных уровнях мощности.

4.2. Заброс холодной питательной воды в ПГ и ЯР, нарушения 
в работе питательного клапана.

4.3. Несанкционированный ввод в действие системы аварийного расхолаживания.

4.4. Установка одной ТВС не в соответствии с картограммой.

5.  Увеличение массы теплоносителя первого контура.

5.1. Несанкционированный пуск насоса.

6.  Разгерметизация первого контура.

6.1. Разрыв трубопровода теплоносителя первого контура.

6.2. Малая течь трубопровода первого контура.

6.3. Межконтурные течи в оборудовании первого контура.

6.4. Течь стойки крышки ЯР.

7.  Выброс радиоактивных сред из систем и оборудования.

7.1. Течь оборудования через уплотнения.

7.2. Течь трубопроводов в системах транспортирования и хранения РАО.

7.3. Течь из емкостей, содержащих РВ.

7.4. Выбросы РВ при авариях с ЯТ при:

перегрузках;

падениях контейнера с ОТВС;

обрыве ОТВС в средней части активной зоны при его извлечении.

8.  Нарушения в системе обеспечения электроэнергией.

8.1. Исчезновение питания на одном борту (отказ основных и резервных источников переменного тока).

8.2. Неисправность турбогенератора одного борта.

8.3. Исчезновение питания СУЗ.

8.4. Исчезновение питания исполнительного механизма одного органа СУЗ.

8.5. Кратковременное или длительное полное обесточивание ЯЭУ (отказ основных и резервных источников переменного тока).

9.  Нарушения при обращении с ЯТ.

9.1. Падение отдельных пеналов с ТВС, чехлов с ОТВС, транспортных упаковочных контейнеров при транспортно-технологических операциях.

9.2. Падение предметов, которые могут изменять расположение 
и нарушать целостность ТВС и оболочек твэл.

10.  Нарушения условий обитаемости в ЦПУ и помещениях ЯЭУ.

10.1. Нарушения в работе системы вентиляции и кондиционирования.

11. Нарушения при хранении ЯТ (при наличии хранилища ЯТ на судне):

11.1. Полное прекращение энергоснабжения на судне (отказ основных и резервных источников переменного тока).

11.2. Пожар в хранилище ЯТ и (или) на транспортных средствах, осуществляющих транспортирование ЯТ и находящихся на судне.

11.3. Пожар в ЦПУ и энергетическом отсеке, в том числе в машинном отделении, электротехническом отсеке, реакторном отсеке, помещениях аппаратуры КСУ ТС.

11.3. Падение предметов, которые могут изменить шаг размещения ТВС и твэл, нарушить целостность оболочек твэл и ТВС.

11.4. Возможная разгерметизация бассейна выдержки.

11.5. Воздействия летящих предметов, образующихся в результате аварий (например, в результате разрушения систем, работающих под давлением).

11.6. Неработоспособность вентиляции, приводящая к образованию взрывоопасных смесей в ХОЯТ.

11.7. Нарушение теплоотвода при хранении и перемещении ЯТ на судне.

11.8.	Нарушение крепления упаковок во время перемещения ЯТ 
на судне.

Внешние события.

1. Судовые аварии:

посадка на мель;

столкновение с судном (пирсом) с поступлением воды в энергетические 
и вспомогательные отсеки;

затопление на мелкой воде;

затопление на глубокой воде.

2. Ударные волны, вызванные:

взрывами на борту судна;

деятельностью человека при нахождении судна в порту;

3 Падение вертолета:

на помещения ЯЭУ;

на корпусные конструкции судна, содержащие потенциально опасное оборудование (оборудование, работающее под давлением, оборудование, заполненное водородом, кислородом, авиационным топливом).

4. Цунами при стоянке у пирса.

Примерный перечень запроектных аварий

Для состояний ЯЭУ с работой реактора на мощности (включая минимально контролируемый уровень мощности) и состояния останова с разогретым первым контуром.

1. Ожидаемые нарушения нормальной эксплуатации с отказом аварийной защиты.

2. Разгерметизация первого контура с отказом всех источников переменного тока.

3. Длительное полное обесточивание ЯЭУ (отказ всех источников переменного тока).

4. Внешние воздействия природного и техногенного характера.

____________________

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии «Требования к отчету по обоснованию безопасности судов и других плавсредств с ядерными реакторами», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «___» _______ 20__ г. № ____ |
| --- | --- |

Перечень дополнительных сведений, которые должны быть представлены по результатам анализа тяжелых аварий

1. Изменение параметров в контурах ЯЭУ.

Должна представляться следующая информация:

изменение мощности;

изменение давления в контурах;

изменение температуры теплоносителя, оболочки твэл и топлива;

коэффициенты запаса до критических тепловых потоков;

расходы теплоносителя в ЯР и петлях;

параметры теплоносителя первого контура на входе и выходе, в наиболее напряженных каналах;

теплотехнические характеристики ЯТ;

параметры теплоносителя второго контура;

выход водорода из первого контура;

расход и энтальпия истекающего из контура теплоносителя;

количество водорода в первом контуре, результаты сравнения расчетных величин с допустимыми.

Дополнительно для тяжелых аварий объем представляемой информации должен охватывать следующие параметры и начальные условия:

мощность ЯР;

характеристики тепловых потоков;

изменение давления в контурах при аварийном переходном процессе;

изменение температуры теплоносителя, твэл в активной зоне;

расходы теплоносителя в ЯР;

параметры теплоносителя первого контура на входе и выходе наиболее теплонапряженных каналов активной зоны;

теплотехнические характеристики топлива;

параметры рабочей среды второго контура;

расход теплоносителя в различных системах, оказывающих влияние на развитие аварийного переходного процесса;

масса циркония (при его наличии), прореагировавшего с водяным паром 
в активной зоне;

расход и энтальпия теплоносителя, истекающего из контура.

2. Изменение параметров в помещениях защитной оболочки.

Для аварий, сопровождающихся выходом теплоносителя и (или) материалов активной зоны из первого контура в защитную оболочку, необходимо описывать теплогидравлические процессы, происходящие 
в помещениях защитной оболочки. Объем представляемой информации должен охватывать следующие параметры:

давление в помещениях;

характеристики тепловых потоков.

3. Взаимодействие расплавленного топлива с конструкциями ЯР 
и защитной оболочки.

Для ЗПА, сопровождающихся расплавлением и выпадением материалов активной зоны из корпуса ЯР в защитную оболочку, следует описывать теплогидравлические процессы, происходящие в кессоне ЯР. Объем представляемой информации должен охватывать следующие параметры:

изменение агрегатного состояния компонентов расплава;

изменение температуры расплава;

характеристики тепловых потоков;

изменение конфигурации кессона;

масса (доля) циркония и других металлов, прореагировавших с водяным паром;

характеристики паровых взрывов (выделяемая энергия, параметры ударных волн, воздействующих на корпус реактора и другие конструкции ЯЭУ и защитной оболочки).

4. Радиационные последствия.

Необходимо описывать процессы переноса продуктов деления в помещениях защитной оболочки с представлением информации:

о накоплении продуктов деления в топливе на момент аварии;

о теплофизических характеристиках атмосферы и внутренних поверхностей технологических помещений вдоль пути прохождения продуктов деления;

об утечке продуктов деления из разогревающегося и плавящегося топлива, и первого контура в зависимости от времени;

о характеристиках протекания основных процессов переноса и осаждения продуктов деления в контурах и помещениях ЯЭУ с учетом их перехода из одной фазы в другую, из одной физико-химической формы в другую и утечки продуктов деления в окружающую среду.

Должны быть приведены сведения о радионуклидном составе и активности выброса в окружающую среду в зависимости от времени на различных этапах аварии.

____________________

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии «Требования к отчету по обоснованию безопасности судов и других плавсредств с ядерными реакторами», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «___» _______ 20__ г. № ____ |
| --- | --- |

Минимальный перечень исходных данных подлежащих приведению в ООБ

1. Начальные условия.

Необходимо приводить перечень начальных условий, а также обоснование того, что указанные начальные условия выбраны на основе консервативного подхода.

Должны быть представлены:

мощность ЯР;

давление в ЯР;

температура теплоносителя на входе в ЯР;

расход теплоносителя через ЯР;

уровень в компенсаторе давления;

уровень в ПГ;

расход питательной воды на один ПГ;

температура питательной воды в номинальном режиме.

2. Конструкционные исходные данные.

Следует приводить основные конструктивные характеристики (объемы, длины, площади проходных сечений, перепады высот, поверхности теплообмена, массы, толщины переборок, гидравлические диаметры, местные сопротивления) для:

реактора, активной зоны, главного циркуляционного тракта, ПГ, компенсатора давления;

паропроводов, системы аварийного охлаждения активной зоны, системы герметичных помещений защитной оболочки.

3. Физические исходные данные

Необходимо представлять:

нейтронно-физические характеристики (коэффициенты неравномерности и реактивности, дифференциальную и интегральную эффективность СУЗ, время жизни мгновенных нейтронов, доли запаздывающих нейтронов);

теплофизические характеристики (теплопроводность, теплоемкость 
и плотность использованных материалов, температуру и энтальпию различных источников подпитки и цистерн запаса, положение уровня и массы фаз 
в сосудах с разделением фаз);

физико-химические свойства реагентов и растворов, образующихся 
в процессе аварии, их радиационную стойкость, константы распределения 
и химических реакций с основными соединениями йода.

4. Технологические исходные данные.

Необходимо представлять проектные характеристики (алгоритмы работы, уставки, характерные параметры, характеристики основного 
оборудования – насосов, предохранительных и сбросных устройств, нагревателей) следующих систем: АЗ; поддержания давления в первом контуре; поддержания давления во втором контуре; питательной воды; отвода пара; аварийного охлаждения активной зоны, пассивного отвода тепла; защиты 
и блокировки; спринклерной; дожигания водорода; вентиляции; сливов из защитной оболочки; защитной оболочки; а также характеристики насосов указанных систем и характеристики арматуры.

5. Топологические исходные данные.

В случае использования расчетных схем (схем нодализации) следует иллюстрировать связь расчетных элементов и соединений с указанием высотных отметок и особых точек (мест течей, подпиток, клапанов).

____________________

При наличии на судне ядерной энергетической установки, компоновочные конструкторские решения которой предусматривают объединение ядерного реактора и связанных с ним систем в единое целое, в главе 1 ООБ должна приводиться соответствующая информация.