|  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «__» __________ 20__ г. № _____ |
| --- | --- |

Изменения 
в федеральные нормы и правила
в области использования атомной энергии
«Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии. Общие положения»,
 утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 20 мая 2014 г. № 216

- Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Настоящие Общие положения распространяются на следующие объекты использования атомной энергии:

ядерные установки;

пункты хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов;

радиационные источники.

Настоящие Общие положения не распространяются на космические аппараты с ядерными реакторами, стационарные радиационные источники категории радиационной опасности 4 и 5, мобильные радиационные источники и радиационные источники на основе радиоизотопных приборов, радиационные источники, в которых генерируется ионизирующее излучение, пункты захоронения радиоактивных отходов, установки и устройства для использования ядерных зарядов в мирных целях, а также пункты размещения и консервации особых радиоактивных отходов.»

- Главу I после пункта 3 дополнить пунктом 3(1) в следующей редакции:

«3(1). Порядок приведения объектов использования атомной энергии в соответствие с требованиями настоящих Общих положений, в том числе сроки и объем необходимых мероприятий, определяется в каждом конкретном случае в условиях действия лицензии на размещение, сооружение, эксплуатацию или вывод из эксплуатации.»

- Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. При выводе из эксплуатации ОИАЭ должны соблюдаться следующие основные принципы:

обеспечение приемлемого уровня защищенности работников (персонала) и населения от радиационного воздействия в соответствии с требованиями норм радиационной безопасности;

недопущение выбросов и сбросов РВ в окружающую среду 
в количествах, превышающих нормативы предельно допустимых выбросов и допустимых сбросов, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

предотвращение радиационных аварий и ограничение их последствий;

обеспечение минимизации количества образующихся РАО.»

- В пункте 12 абзац первый изложить в следующей редакции:

«12. При эксплуатации ОИАЭ планирование вывода из эксплуатации осуществляется путем периодического пересмотра и поддержания 
в актуальном состоянии концепции вывода из эксплуатации ОИАЭ 
и раздела ООБ «Вывод из эксплуатации». При этом должен учитываться опыт эксплуатации ОИАЭ, включая: …»

- В пункте 13 абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«проведение КИРО в объеме, необходимом для разработки проектной документации вывода из эксплуатации ОИАЭ;

подготовку отчета по результатам КИРО;»

- В пункте 13 абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«разработку ООБ при выводе из эксплуатации ОИАЭ для выбранного варианта вывода из эксплуатации ОИАЭ.»

- Главу IV после пункта 13 дополнить пунктом 13(1) в следующей редакции:

«13(1). После удаления всех ЯМ с ОИАЭ, остановленного для вывода из эксплуатации, сокращение объема технического обслуживания и ремонта отдельных систем и элементов ОИАЭ, прекращение их эксплуатации, 
а также демонтаж, изменение численности оперативного персонала 
при подготовке к выводу из эксплуатации должны быть обоснованы 
в ООБ ОИАЭ.»

- В пункте 15 абзац пятый изложить в следующей редакции:

«описание конечного состояния ОИАЭ после завершения работ по его выводу из эксплуатации, включая:

предложения по ограничению или отсутствию ограничений на ведение хозяйственной или иной деятельности, проживание населения на площадке ОИАЭ после завершения работ по выводу из эксплуатации;

перечень зданий, сооружений, иных объектов, не подлежащих сносу (демонтажу) при выводе из эксплуатации ОИАЭ, условия и ограничения их последующего использования;

перечень радиационных факторов, определяющих воздействие остаточного радиоактивного загрязнения на персонал и (или) население;

значения радиационных факторов, являющиеся производными 
от критериев безопасного прекращения деятельности по выводу 
из эксплуатации ОИАЭ, представленных в приложении № 3 к настоящим Общим положениям.»

- Главу IV после пункта 15 дополнить пунктами 15(1) и 15(2) 
в следующей редакции:

«15(1). Значения радиационных факторов должны устанавливаться 
с учетом принципа оптимизации. Прогнозируемые уровни радиационного воздействия за счет остаточного радиоактивного загрязнения должны быть ограничены следующим образом:

годовая эффективная доза планируемого облучения населения от всех путей радиационного воздействия не должна превышать уровня вмешательства на загрязненных территориях, установленного нормами радиационной безопасности;

радиационные риски при потенциальном облучении населения 
и персонала не должны превышать граничные значения обобщенного риска, установленные нормами радиационной безопасности.

15(2). В проектной документации вывода из эксплуатации ОИАЭ должны быть предусмотрены и обоснованы методы измерений радиационных факторов, применяемые для подтверждения достижения конечного состояния после вывода из эксплуатации ОИАЭ.»

- Пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Вывод из эксплуатации ОИАЭ и связанная с ним деятельность 
по обращению с РАО должны осуществляться в соответствии с программой вывода из эксплуатации ОИАЭ и (или) проектной документацией вывода 
из эксплуатации ОИАЭ и требованиями федеральных норм и правил 
в области использования атомной энергии.»

- Пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. После завершения работ, предусмотренных в программе вывода из эксплуатации ОИАЭ и (или) проектной документации вывода 
из эксплуатации ОИАЭ, эксплуатирующая организация должна провести заключительное обследование ОИАЭ, включающее инженерное 
и радиационное обследование зданий, сооружений, помещений, систем и элементов, а также радиационное обследование площадки выводимого из эксплуатации ОИАЭ, включая радиационное обследование материалов, оставшихся на площадке ОИАЭ.»

- Пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Результаты заключительного обследования должны быть оформлены в виде отчета, подтверждающего, что конечное состояние после вывода из эксплуатации ОИАЭ, определенное в программе 
и проектной документации вывода из эксплуатации ОИАЭ, достигнуто 
и выполнены критерии безопасного прекращения деятельности по выводу из эксплуатации ОИАЭ.»

- Приложение № 2 дополнить следующим термином 
и определением:

«Остаточное радиоактивное загрязнение – загрязнение техногенными источниками излучения зданий, сооружений, помещений ОИАЭ, объектов окружающей среды на площадке ОИАЭ, остающееся после завершения работ по выводу из эксплуатации ОИАЭ.»

- Дополнить приложением № 3 следующего содержания:

|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии «Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии. Общие положения», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «___» __________20__г. №_____ (справочное) |
| --- | --- |

Критерии безопасного прекращения деятельности по выводу из эксплуатации объекта использования атомной энергии

| Наименование критерия | Показатель | пункт нормативного правового акта, устанавливающего значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Прогнозируемые уровни радиационного риска | Граничное значение обобщенного риска для населения | пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» |
|  | Граничное значение обобщенного риска для персонала |  |
| Прогнозируемая годовая эффективная доза облучения населения от всех путей радиационного воздействия за счет остаточного радиоактивного загрязнения | Уровень вмешательства на загрязненных территориях | пункт 4.2 приложения 5 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» |

______________»

К радиационным факторам относятся, например, уровни мощности дозы, плотности потока частиц на поверхности в помещениях и на площадке ОИАЭ, удельной активности отдельных радионуклидов или суммарной удельной активности радионуклидов в почве, поверхностных и подземных водах, воздухе, растительных объектах на площадке ОИАЭ.