|  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «__» __________ 20__ г. № _____ |
| --- | --- |

Изменения, вносимые в федеральные нормы и правила 
в области использования атомной энергии 
«Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов.
Требования безопасности», 
утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
от 6 июня 2014 г. № 249

- Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Настоящие федеральные нормы и правила распространяются 
на приповерхностное захоронение радиоактивных отходов (далее – РАО), 
в том числе в виде отработавших закрытых источников ионизирующего излучения (далее - ОЗИИИ), и устанавливают требования безопасности 
к проектируемым, сооружаемым, эксплуатируемым, закрываемым 
и закрытым пунктам приповерхностного захоронения РАО 
(далее – ППЗРО).».

- Главу I после пункта 2 дополнить пунктом 2 (1) в следующей редакции:

«2 (1). Порядок приведения ППЗРО в соответствие с требованиями настоящих федеральных норм и правил, в том числе сроки и объем необходимых мероприятий, определяется в каждом конкретном случае 
в условиях действия лицензии на сооружение, эксплуатацию 
или закрытие.».

- Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Выбор способа приповерхностного захоронения РАО (наземный или заглубленный), конструкции сооружений ППЗРО, состава и свойств барьеров безопасности должен определяться и обосновываться в проектной документации (далее – проекте) ППЗРО в зависимости от характеристик РАО (класс РАО, радионуклидный состав, удельная активность, период потенциальной опасности, физико-химические свойства) и их объема 
с учетом природных условий размещения ППЗРО, в соответствии 
с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, регулирующих безопасность при захоронении РАО, 
и настоящих федеральных норм и правил.».

- В пункте 8:

абзацы третий и четвертый исключить;

абзацы пятый – девятый считать соответственно абзацами третьим – седьмым;

дополнить пункт после абзаца седьмого абзацем восьмым следующего содержания:

«элементы специально оборудованных для захоронения ОЗИИИ конструктивно обособленных сооружений или части сооружений ППЗРО.».

- Пункт 17 исключить.

- Пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. В проекте ППЗРО должны быть предусмотрены технические решения и (или) организационные мероприятия, направленные 
на сохранение проектных характеристик барьеров безопасности 
при выполнении транспортно-технологических операций 
с захораниваемыми упаковками РАО, в том числе содержащими ОЗИИИ.».

_____________________