Приложение
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
 от «____» _________ 2024 г. № ____

Изменения, вносимые в федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Основные правила учета и контроля ядерных материалов» (НП-030-19), утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18 ноября 2019 г. № 438

1. Пункт 21 дополнить вторым абзацем в редакции:

«Для ЗБМ, в которых происходит переработка ЯМ, количество потерь ЯМ с выбросами, сбросами и убыль ЯМ с РАО (далее - технологические потери) должно сравниваться с нормами технологических потерь, установленными органом управления использованием атомной энергии
для технологических процессов в подведомственных организациях
и в организациях, координацию и регулирование деятельности которых они осуществляют, а также в организациях, с которыми орган управления использованием атомной энергии заключил соглашения о взаимодействии
в целях осуществления функций по управлению использованием атомной энергии в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 3 июля 2006 г. № 412 «О федеральных органах исполнительной власти и уполномоченных организациях, осуществляющих государственное управление использованием атомной энергии
и государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии». В случае превышения количеством технологических потерь установленных норм технологических потерь в организации должен быть проведен анализ превышения, результаты которого должны быть направлены в орган управления использованием атомной энергии.»

2. Абзац второй пункта 22 изложить в редакции:

«использованные для разработки, изготовления и испытаний компонентов ядерных боеприпасов, ядерных зарядов, ядерных установок военного назначения и их составных частей;»

3. Абзац девятый пункта 22 изложить в редакции:

«содержащиеся в потерях, вызванных радиоактивным распадом (необходимость снятия с учета определяется в документах организации);»

4. Первое предложение пункта 23 изложить в редакции:

«В каждой ЗБМ документально зарегистрированное количество ЯМ должно определяться в течение МБП на основании данных СФНК предыдущей физической инвентаризации,», далее по тексту.

5. Пункт 36 дополнить предложением:

«Датой формирования или ликвидации зоны отчетности является дата регистрации данных действий в Госкорпорации «Росатом».

6. Абзац шестой пункта 75 изложить в редакции:

«уменьшение численности МОЛ в бригаде на 50 % и более (при полной коллективной (бригадной) материальной ответственности);»

7. Абзац первый пункта 86 изложить в редакции:

«Первая плановая физическая инвентаризация проводится в целях определения фактически наличного количества ЯМ в ЗБМ, необходимого
для подведения баланса ЯМ при последующей физической инвентаризации. При проведении первой плановой физической инвентаризации идентификации и подтверждающим измерениям должны быть подвергнуты вся ЯМ, УЕ, находящиеся в ЗБМ. В акте инвентаризационной комиссии по результатам первой плановой физической инвентаризации ЯМ в ЗБМ ИР
и ее допустимые значения не указываются, МБО не составляется.»

7. Абзац второй пункта 94 изложить в редакции:

«расхождение значений фактически наличного количества ЯМ
и данных учетных документов, выходящее за установленные пределы (расхождение значений и данных находится вне интервала, соответствующего доверительной вероятности 0,99, заданной
для двусторонних доверительных интервалов с учетом погрешностей измерений);»

8. Абзац третий пункта 94 изложить в редакции:

«недостача (излишек) УЕ;»

9. Дополнить пункт 94 абзацем четвертым в следующей редакции:

«превышение модулем ИР критериев, приведенных в пункте 89 настоящих Правил.»

11. Пункт 112 изложить в редакции:

«СФНК ЗБМ должен содержать информацию о фактически наличном количестве ЯМ в ЗБМ и должен быть составлен в виде последовательных записей для каждого ЯМ с указанием идентификационных характеристик
для каждой партии материала отдельно.»

12. Пункт 116 дополнить абзацами 15 и 16 соответственно:

«Полная проверка соблюдения требований к учету и контролю ЯМ
в организации и ЗБМ при административном контроле должна проводиться
не реже одного раза в год.

Административный контроль состояния учета и контроля ЯМ
в организации и в ЗБМ осуществляется лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) руководителем организации на его проведение. Лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) на проведение проверки состояния учета и контроля ЯМ в ЗБМ, не может быть назначено лицо, ответственное за осуществление учета и контроля в данной ЗБМ.»

13. В приложении № 2 термин «Административный контроль» изложить в редакции:

«Административный контроль – контроль состояния учета и контроля ЯМ в организации, который осуществляется лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) руководителем организации на его проведение с целью проверки выполнения процедур и требований учета
и контроля ЯМ и устранения выявленных недостатков.»

12. В приложении № 3 в строке 6 таблицы в графе «Минимальное количество ЯМ» значение «1 г» заменить на «7 г».

13. В приложении № 3 в строке 8 таблицы в графе «Минимальное количество ЯМ» значение «0,001 г» заменить на «0,005 г».

________